南通市生态环境监测站2024年水质自动站运行维护项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSXDF2024093001

采购人：南通市生态环境监测站

代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二四年十月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分 竞争性磋商公告

江苏新东方工程管理咨询有限公司受南通市生态环境监测站（下称采购人）委托，就南通市生态环境监测站2024年水质自动站运行维护项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

项目概况 南通市生态环境监测站2024年水质自动站运行维护项目 的潜在供应商在 南通市生态环境局官网 获取采购文件，并于 2024年 10 月 25 日 09点 30 分（北京时间）提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSXDF2024093001

2、项目名称：南通市生态环境监测站2024年水质自动站运行维护项目

3、采购方式：竞争性磋商。

4、预算金额：48万元。

5、最高限价：48万元，最终报价超过限价金额的作无效响应处理。

6、采购需求：对云湖水库、345国道桥、通吕三号桥、四化桥共4个水质自动监测站进行运行维护服务。

7、合同履约期限：自2024年10月至2025年9月。成交单位最迟应于2024年10月完成相关交接。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

32、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本公告发布之日起至2024年10月23 日17点00分（北京时间）。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在南通市生态环境局官网自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年10 月 25 日 09 时 30 分；

2、地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室  ，（若有调整另行通知）。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2024年10 月 25日 09时 30 分；

地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室 ，（若有调整另行通知）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：南通市生态环境监测站

地址：南通市通州区朝霞路99号5号楼

联系方式：

2、采购代理机构信息

名 称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地 址：南通市崇川区外环东路12号2楼

联系人：张女士（15996553483）

第二部分  磋商须知

一、磋商文件解释权归采购人

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市生态环境局官网发出的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，应包包括但不限于完成本项目的人力成本、设备成本、材料成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。

6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、商务技术响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或商务技术响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、商务技术响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“商务技术响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、履约保证金

不收取

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

- 磋商费用

1、供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次磋商采购代理服务费人民币3000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分  项目需求说明

- 一、有关说明

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1.照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

3.服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、项目概况

为保障云湖水库、345国道桥、通吕三号桥、四化桥4个水质自动监测站高质量稳定运行，更好的服务环境管理，需采购运行维护服务，包括对设施、仪器及设备等进行日常维护管理、质量保证与质量控制、档案与记录等，服务期为2024年10月至2025年9月。

具体站点情况详见表1，主要仪器品牌型号见表2。

表1 站点情况表

| 序号 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云湖水库 | 120.9657 | 31.8872 | 浊度、溶解氧、电导率、pH值、水温、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮、叶绿素a、藻密度、生物毒性 |
| 2 | 345国道桥 | 120.0207 | 31.9477 | 浊度、溶解氧、电导率、pH值、水温、流向、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮 |
| 3 | 通吕三号桥 | 120.9091 | 31.0457 | 浊度、溶解氧、电导率、pH值、水温、流向、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮 |
| 4 | 四化桥 | 120.2929 | 31.1170 | 浊度、溶解氧、电导率、pH值、水温、流向、总氮、总磷、高锰酸盐指数、氨氮 |

表2 主要仪器品牌型号清单

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数在线自动分析仪 | 理工能科 | WQMS2000-MS5 | 4 | 台 |
| 2 | 氨氮在线自动分析仪 | 理工能科 | WQMS2000-NHN | 4 | 台 |
| 3 | 高锰酸盐指数在线自动分析仪 | 理工能科 | WQMS2000-CODmn | 4 | 台 |
| 4 | 总磷在线自动分析仪 | 理工能科 | WQMS2000-TP | 4 | 台 |
| 5 | 总氮在线自动分析仪 | 理工能科 | WQMS2000-TN | 4 | 台 |
| 6 | 叶绿素蓝绿藻在线分析仪 | 上海泽铭 | HQ2 | 1 | 台 |
| 7 | 生物毒性分析仪（发光细菌法） | 北京春来 | WTF5200-TOX | 1 | 台 |
| 8 | 流向仪 | 上海航征 | HZ-SVR-24V-200 | 3 | 台 |
| 9 | 留样器 | 理工能科 | WQMS2000-WMC | 4 | 台 |

三、项目需求

1、总体要求

1.1 采购人不组织现场踏勘。投标人自行开展现场踏勘所产生的责任、风险和费用等，均由投标人承担。

1.2 投标人根据运行维护水站的数量、位置、分布和设施设备配置、性能等情况，配备满足运维工作要求的人员、仪器设备、物资服务、工作场所和车辆保障等资源。

1.3 投标人须配合采购人围绕站点开展的数智化转型试点工作，包括站点布局变化、仪器设备搬移、管路变动、安全与文化设施等，费用包含在投标报价中。

1.4 投标人通过智能质控、自动核查校准和故障自检等不同技术手段和方式自主对运维站点进行无人化运维改造，需待采购人同意后实施，允许投标人替代相应数量的现场运维内容和运维频次等。

1.5 投标人最迟须在2024年10月完成交接，交接工作未能按时完成的，由投标人承担站点运行产生的相关费用。

1.6 投标人须完成36个生态补偿断面的流向仪及其配套设施、周边环境的每月一次的巡检、维护、维修等工作，根据《河流流量测验规范》(GB50179-2015)以及采购人要求组织开展大断面测量和流量率定等比对工作，并提供大断面测量和流量率定报告。

2、技术要求

2.1 投标人须严格执行《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2022〕494号）、《关于印发〈南通市环境质量自动监测站运行管理办法（试行）〉的通知》（通环办〔2023〕53号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536-2023）等国家、省及南通市发布的标准和技术文件要求。当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

▲2.2 投标人须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展水站运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，投标人须配合完成站点运维交接工作。

▲2.3 投标人须根据站点情况和工作实际，制定项目的组织实施方案，对运行维护服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。针对每一个运维站点，制定并实施“一站一策”技术方案，投标人须选择合适的预处理条件以及仪器、系统关键参数，确定不同站点仪器养护的内容和最低频率，关键零部件和耗材种类规格和更换周期，运行维护和质量控制的要求和频次等，编制明确的运维工作标准和作业流程。开展运维工作时，运维人员应对运维过程中的关键环节和步骤进行拍照并填写相关记录。

2.4 运维人员按要求每日开展站点远程监控工作，包括但不限于：

（1）检查数据采集与传输状况，确认监测数据和运行日志是否完整；

（2）根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性；

（3）每日上午10点前对前一天监测数据审核并对异常数据标记；

（4）出现异常数据时，远程对监测仪器开展校时、复位、水样/标样测试、校准及清洗等维护工作；

（5）查看流向、采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置；

（6）根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置；

（7）其他采购人要求的远程监控工作。

2.5 运维人员按要求每周开展站点现场巡检工作，包括但不限于：

（1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、流向、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

（2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；

（3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；

（4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房及周边环境干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常；

（5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

（6）检査五参数池、沉沙池、样水杯、液位计、相关管路是否干净,及时清洗和维护；

（7）检查采配水系统反清洗功能是否正常,异常时对清洗水压力和清洗时间进行调整,以保证清洗；

（8）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

（9）检查留样器功能是否正常，与系统控制单元通信是否正常，管路和采样瓶是否干净，及时清洗和维护；

（10）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；

（11）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂的更换周期原则上不超过30天，试剂更换后，应按需求完整填写并粘贴试剂标签，同时进行仪器校准或标样核查，并做好记录；

（12）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

（13）其他采购人要求的现场巡检工作。

2.6 运维人员按要求开展站点现场养护工作，包括但不限于：

（1）每月清洗采水单元、配水与预处理单元；

（2）每月备份与存储监测数据，备份时间应不低于3年；

（3）每月检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

（4）每月检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

（5）每月检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；

（6）每季度启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

（7）每年开展站房全面养护，更换站房内消防装置，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告；

（8）根据要求或结合实际运行情况，定期清洗自动留样器取样头滤网、常规五参数、叶绿素a及蓝绿藻密度监测仪器电极，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品；

（9）其他采购人要求的现场养护工作。

2.7 运维人员按要求开展站点质量控制工作，质控措施、技术要求及频次应满足技术规范、技术文件、仪器出厂文件等要求，质控措施包括但不限于：低浓度和高浓度标样核查/漂移、标样核查、多点线性核查、集成影响检查、加标回收率测试、实际水样比对等。质控措施及实施频次见表3，量控制技术要求见表4。

表3 质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 最低频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅱ类水 | Ⅲ～劣Ⅴ类水 |  |  |
| 低浓度标样核查/低浓度漂移 | √ | √ | 1次/24h | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 高浓度标样核查/高浓度漂移 | √ | √ | 1次/24 h |  |
| 常规五参数标样核查 | √ | √ | 1次/7 d | pH值、溶解氧、电导率、浊度 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度 |
| 集成影响检查 | / | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 加标回收率测试 | / | √ | 1次/月 |  |
| 实际水样比对 | √ | √ | 1次/月 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、蓝绿藻密度 |
| 正控（2.2mg/L硫酸锌/仪器厂家标液） | √ | √ | 1次/季度 | 生物毒性（发光菌） |
| 负控（空白） | √ | √ | 1次/季度 | 生物毒性（发光菌） |

表4 质量控制技术要求

| 仪器类型 | 质控措施 |  | 性能指标 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±1.0mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
| 氨氮水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.2mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| 总磷水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.02mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| 总氮水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ～Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.3mg/L以内 |  |  |  |
|  |  | Ⅳ～劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5%标样核查上限值以内 |  |  |  |
|  | 24h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5%以内 |  |  |  |
| 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器 | 高浓度标样核查 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
|  | 24h高浓度漂移 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
|  | 多点线性核查 |  | 相关系数r | ≥0.98 |  |  |  |
|  |  |  | 相对误差 | 浓度＞20%标样核查上限值 | ±10%以内 |  |  |
|  |  |  | 绝对误差 | 浓度≤20% 标样核查上限值 | 参照低浓度核查要求 |  |  |
|  | 加标回收率测试 |  | / | 80%～120% |  |  |  |
|  | 集成影响检查 |  | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |  |
|  | 实际水样比对 |  | 相对误差 | Cx＞BⅣ | ≤20% |  |  |
|  |  |  |  | BⅡ＜Cx≤BⅣ | ≤30% |  |  |
|  |  |  |  | Cx≤BⅡ | ≤40% |  |  |
|  |  |  |  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为GB 3838规定的水质类别限值； ③总氮无河流水质标准，可参考湖库标准。 |  |  |  |
| 水温水质自动监测仪器 | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | ±0.5 ℃以内 |  |  |  |
| pH水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 绝对误差 | ±0.15以内 |  |  |  |
|  | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | ±0.5以内 |  |  |  |
| 溶解氧水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 绝对误差 | ±0.3mg/L以内 |  |  |  |
|  | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | ±0.5mg/L以内 |  |  |  |
|  |  |  | / | 溶解氧自动监测仪与便携仪器均过饱和时，比对结果合格。 |  |  |  |
| 电导率水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 绝对误差 | 标准溶液值≤100μS/cm |  | ±5μS/cm以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 标准溶液值＞100μS/cm |  | ±5%以内 |  |
|  | 实际水样比对 |  | 绝对误差 | 便携检测结果≤100μS/cm |  | ±10μS/cm以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 手工监测结果＞100μS/cm |  | ±10%以内 |  |
| 浊度水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 |  | 相对误差 | 30NTU＜标准溶液值≤50 NTU |  | ±15%以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 50NTU＜标准溶液值＜1000 NTU |  | ±10%以内 |  |
|  | 实际水样比对 |  | 相对误差 | 30NTU＜便携检测结果≤50 NTU |  | ±30%以内 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 50NTU＜便携检测结果＜1000 NTU |  | ±20%以内 |  |
|  |  |  | / | 浊度自动监测仪与便携仪器均≤30NTU或≥1000NTU时，判定比对结果合格 |  |  |  |
| 叶绿素a、蓝绿藻密度水质自动监测仪器 | 多点线性核查 |  | 相关系数r | ≥0.993 |  |  |  |
|  |  |  | 绝对误差 | 零点 |  |  | ≤3倍检出限 |
|  |  |  | 相对误差 | 其他点 |  |  | ±5%以内 |
| 生物毒性（发光菌）自动监测仪器 | 正控 （2.2mg/L硫酸锌/仪器厂家标液） |  | 抑制率 | 20%～80% |  |  |  |
|  | 负控（空白） |  | 抑制率 | ≤±10% |  |  |  |

2.8 维护后质量控制实施要求包括但不限于：

（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准；

（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。

2.9 投标人须每周制定运维计划，并向采购人备案，内容应包括维护时间、运维人员、运维内容和措施要求等。投标人开展计划外运维工作，须向采购人提出申请，审批同意后实施。未经允许，任何人员不得进入站房。

2.10 投标人须每月编制运维报告，向采购人汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及计划外运维工作开展情况等。

▲2.11 投标人须制定项目的质量控制组织实施方案，明确责任分工，对人员、仪器设备、场所环境、物资服务、流程步骤等影响质量的各要素采取有效的质量控制措施。

▲2.12 投标人须制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。

▲2.13 投标人须制定项目的应急响应实施方案，包括但不限于数据/水质异常情况的识别与响应、现场核实和故障处理；应对恶劣天气、自然灾害、疫情等不可抗力情况；配合开展突发环境事件应急监测，重大活动保障，现场参观、调研、检查等工作。

3、保障要求

3.1 投标人须制定项目的资源保障方案，包括但不限于人力资源、车辆、备机、备件、耗材、试剂药品、标准样品、备品备件库、检测服务等资源的配置、质控和管理等内容。

3.2 投标人为项目至少配备项目负责人1名、现场运行维护人员2名。同时须须保证项目人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换。

（1）项目负责人须由投标人授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。须具备中级（或以上）环境类专业技术职称，且有5年及以上水质自动监测站运维管理经验。

（2）现场运行维护人员须满足本地化服务需要，常驻项目采购人指定地点专职投入本项目开展运行维护工作。须具有全日制高等专科及以上学历，2年以上水质自动监测站运行维护服务经验，并通过省级及以上水质自动监测站持证上岗考核或培训。

3.3 投标人须配备不少于1辆运维保障车辆，车辆须适合便携式及应急监测仪器设备摆放，比对样品、备品备件及耗材运输等要求，不小于七座，须为持有或长期租用，年检合格并车险齐全。

3.4 投标人须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素蓝绿藻、生物毒性指标仪器备机。仪器备机性能及功能应满足相关国家标准和技术文件要求，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。备机在存放期间须定期维护保养。

3.5 投标人须使用仪器设备原厂生产或经原厂认可的备品备件及耗材，在站点交接前，投标人须按表4要求至少足额配齐1年期的基础备品备件及耗材。运行服务过程中可能使用到的其他未列物资，投标人须根据需要自行进行配置。

表4 基础备品备件及耗材配置要求

| 名称 | 更换周期 |
| --- | --- |
| 样品管 | 每季度 |
| 试剂管 | 每年 |
| 进样过滤器/滤膜 | 每周 |
| 比色皿组件 | 每年 |
| 温控板 | 每年 |
| 数据板 | 每年 |
| 多通阀 | 每年 |
| 风扇 | 每年 |
| 注射器 | 每年 |
| 溶解氧膜头 | 每年 |
| 菌种冻干粉末和培养基 | 每年 |

3.6 投标人须在站点4小时车程内设置有备机及备品备件库，并须保证库房环境条件满足备品备件存放要求，具备备机性能测试环境。项目备机及备品备件须存放于备机及备品备件库，建立清单实施出入库管理，并每月向采购人备案。

3.7 投标人须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）便携式监测仪器，仪器性能应符合国家标准和技术文件要求，并满足原位监测要求。

3.8 投标人须自有（可为控股）CMA资质认定的质量保证实验室或委托用于质量保证的CMA资质认定实验室。CMA资质参数需包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等指标。

3.9 投标人应建立试剂管理制度和台账，并应向采购人备案试剂配制及使用手册。站点运维试剂须由CMA资质认定实验室配制，配制及配送过程应可溯源，站点使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。

4、其他要求

4.1 站点因故申请停站的，投标人需按照采购人要求通过水质自动监测监控平台提交停运申请，并上传佐证材料。

4.2 站点因故申请停运期间或因非正常运行导致停运超过48小时，投标人应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

4.3 项目服务期内站点所需的水、电、通讯，站房、采样点、通道及相关附属设施的整修、维修、维护工作，场地租赁，防雷设施、灭火设施、安全设施的检查检测和维修维护工作等均由投标人承担。投标人有责任保证站点全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4.4 投标人须按相关管理规定安全收集贮存废液，并按要求做好废液的转移、运输和处置等工作。

4.5 投标人须建立、实施和保持与水质自动监测运维服务相适应的质量管理体系，应覆盖到运维服务全过程和所有环节。应定期对质量管理体系进行质量审核和质量评估，保持质量管理体系的适用性。

4.6 投标人须建设并应用信息化运维监管平台，对站点运维相关的任务分配、人员调度、资源管理、物料派发、进度跟踪、统计分析、记录填报等环节实现信息化管理，所涉信息第一时间填报，采购人可登陆平台查看相关数据。

4.7 投标人须配合采购人开展相关断面水质溯源工作，提供监测数据综合分析相关技术支持，协助完成各类水质分析报编制工作。

5、考核办法

5.1 采购人采取单站考核的方式，定期或不定期对站点数据有效率、盲样和实际水样比对考核、固定资产管理以及运行维护规范性等进行考核。

5.2 数据有效率

（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。

（2）费用支付：

a. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于90%，不扣款。

b. 当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该考核周期运维费的10%。

c. 当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该考核周期运维费30%。

d. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%。

e. 当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。

（3）投标人补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传监测监控平台，否则按无效数据处理。

5.3盲样和实际水样比对考核

投标人应按照采购人的配合开展盲样和实际水样比对考核工作。

每出现1个盲样考核不合格的参数扣减500元。如6个月内同一站点同一参数连续不合格扣除该考核周期该站点全部运维费10%。

实际水样比对考核未通过的，投标人要自行送有CMA资质的实验室再次比对并进行原因分析。

5.4 固定资产

投标人蓄意破站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.5 运行维护规范性

经采购人认定，投标人存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月存在以下情形，单个站点累计满4次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a. 投标人未按时审核数据或数据错审的；

b. 投标人未按要求进行例行维护、未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c. 投标人未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d. 投标人未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的；

e. 投标人未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

f. 站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；

g. 投标人存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）投标人未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。

（3）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。

（5）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

四、商务要求

1. 服务期限：合同履约期限自2024年10月至2025年9月。中标单位最迟应于2024年10月完成相关交接。

2. 付款方式：合同签订后两周内，采购人一次性支付合同额的30%作为项目首付款， 运维半年后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的40%，运维期满后根据日常考核情况15个工作日内支付合同额的30%余款。

- 第四部分  磋商程序和内容

一、本代理机构组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。超过公开磋商限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 30%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合；

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

- 商务技术响应文件（满分70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资人业绩 | 4 | 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人运维固定式水质自动监测站，运维站点至少覆盖常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮和总磷等9个指标，运维时间至少满1年，否则不计分。每个运维站点数超过4个的运维合同得1分，此项最高得4分。 注： 1）提供运维合同复印件并加盖公章，须包括但不限于合同首页、主要内容页（运维站点名称、地址、运维指标覆盖范围、运维服务时间等）、签章页等。 2）提供合同发票复印件并加盖公章。 3）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 2 | 投标人综合实力 | 3 | 投标人具有的相关认证认可资质的证书。 1、具有有效状态的ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 3、具有有效状态的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有有效状态的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 注： 1）须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。 2）须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为证明材料。 3）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 3 | CMA资质情况 | 5 | 投标人自有或控股具备CMA资质的检验检测机构或与具备CMA资质的检验检测机构签订委托协议。至少覆盖水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等项目的资质能力。 1、投标人自有或控股CMA资质的检验检测机构的，得5分； 2、投标人与CMA资质的检验检测机构已签订委托协议的，得2分； 3、投标人承诺中标后2周内与CMA资质的检验检测机构签订委托协议的，得1分； 4、投标人未有或委托且未承诺委托CMA资质的检验检测机构的，得0分。 注： 1）须提供资质能力清单，包括但不限于检测能力、检验检测机构、性质（自有/委托）、地址（与证书一致）、联系人及电话，及证明材料对应的页码等。 2）须提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 3）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 4）如为委托的检验检测机构，需提供委托协议，协议中应包含试剂和标准样品配制、水样比对、委托监测、应急监测等服务内容。 5）未按要求提供证明材料的，不予认可。 |
| 4 | 自动监测质量管理体系 | 6 | 投标人提供建立并实施的自动监测质量管理体系文件及体系运行的相关记录，包括：质量手册、程序文件、最近一次质量审核（内审）报告和质量评估（管理评审）报告等。 1、提供了内容详实、表述清晰的运维管理体系文件和相关记录，现有体系健全、运行有效并能持续改进，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的质量管理体系文件和相关记录，体系符合要求、运行正常，满足项目要求的，得4分； 3、提供了常规、通用的质量管理体系文件和相关记录，体系基本符合要求，但细节有待完善，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得2分； 4、未提供相应内容或无法满足项目要求的，得0分。 |
| 5 | 运行维护组织实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的，得4分； 3、提供了常规、通用的组织实施方案，但细节有待完善，与本项目的贴合程度不高，基本满足项目要求的，得2分； 4、未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 6 | 人员配置方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供人员配置方案。 1、项目负责人具备副高及以上技术职称，并具有省级以上水质自动监测站运维管理经历的，得2分。 2、2名现场运行维护人员均具有全日制本科及以上学历，并具有省级以上水质自动监测站运维经历的，得2分。 注： 1）须提供详细的人员列表及技术能力证明材料。 ①应提供学历证书复印件、职称证书复印件、考核或培训合格证复印件等证明材料。 ②应提供运维工作经历表、运维合同、运维服务单位开具的工作证明并加盖公章等证明材料。 ③应提供现场运维人员专职投入本项目运维工作的承诺书。 2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 7 | 备机 配置方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供仪器设备备机配置方案。 1、提供的备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、叶绿素蓝绿藻、生物毒性指标仪器的，得6分，缺项不得分。 2、提供的备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）仪、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷指标仪器的，得3分，缺项不得分。 3、提供的备机包含常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）仪的，得1分。 注： 1）须提供详细的仪器列表及证明材料。 ①提供设备清单包括但不限于序号，仪器名称、仪器型号、仪器编号、监测指标、监测方法原理及证明材料对应的页码等。 ②提供仪器设备及铭牌（含仪器型号、生产信息）照片、发票等证明材料证明。 ③中标后按清单提供备机的承诺书。 2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 8 | 备品备件及耗材配置方案 | 2 | 投标人根据项目需求提供备品备件及耗材配置方案。满足项目1年期的基础备品备件及耗材要求的，得2分。 注：须提供详细备品备件及耗材种类和更换周期清单，并承诺中标后，在站点交接前按清单配备，否则不得分。 |
| 9 | 备机及备品备件库配置方案 | 2 | 投标人根据项目需求提供备机及备品备件库配置方案。在站点4小时车程内已具有环境条件满足备品备件存放和备机性能测试的备机及备品备件库的，得2分。 注：1）须提供备机及备品备件库地理位置说明及库房内外部照片。 2）须提供具有使用权的证明材料。 2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 10 | 车辆配置方案 | 2 | 投标人根据项目需求提供车辆配置方案。已购置或已长期租赁运维车辆的，得2分。 注：1）须提供车辆照片及车辆行驶证，购车或长期租用合同复印件等证明材料。 2）未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可。 |
| 11 | 数据审核实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供数据审核实施方案，至少包括水站监测数据审核的责任分工、审核内容、审核流程、审核手段、异常数据判断处理、审核质量管理等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得2分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 12 | 质量控制实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括水站运维质量控制的责任分工，人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得2分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 13 | 应急响应实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据/水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（洪水、台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的得4分； 3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，基本满足项目要求的得2分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 14 | 站点运维交接实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供水站运维交接实施方案，至少包括责任分工、时间安排、人员安排、交接内容、交接流程等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的得6分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的，得4分； 3、提供了常规、通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，基本满足项目要求的得2分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |
| 15 | 信息化管理实施方案 | 6 | 投标人根据项目需求提供信息化管理实施方案，至少包括项目相关的任务分配、人员调度、资源管理、物料派发、进度跟踪、统计分析等环节实施的信息化管理。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，相关环节已实现了信息化管理，完全满足且优于项目要求的，得6分； 2、提供了内容基本完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，但细节有待完善的，大部分环节已实现了信息化管理，满足项目要求的，得4分； 3、提供了常规、通用的实施方案，与本项目的贴合度不高，部分环节已实现信息化管理，基本满足项目要求的，得2分； 4、未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的，得0分。 |

（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

七、成交通知

成交结果在南通市生态环境局官网公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

- 资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；（格式详见附件）

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件）；

3、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（格式详见附件）

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件）

6、供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；（格式详见附件）

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、供应商情况一览表；（格式详见附件）

2、商务技术部分正负偏离表；（格式详见附件）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、商务技术部分评标办法中要求提供的全部资料；

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在商务技术响应文件部分）：

1、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

2、磋商响应报价表；（格式详见附件）

3、磋商响应报价明细表（如有，格式自拟）。

附件：1、关于资格的声明函

南通市生态环境监测站：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二四年      月     日

2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

南通市生态环境监测站：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

3、授权委托书

（委托代理人参加投标提供）

南通市生态环境监测站：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面面复印件

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

4、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对本项目供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明

南通市生态环境监测站：

我公司郑重声明：在开标截止时间节点前，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月    日

6、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  |  |  |

7、商务技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

8、竞争性磋商响应函

南通市生态环境监测站：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二四年      月     日

9、磋商响应报价总表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商报价总价（首次） | 人民币（大写）： ，¥： 元。 |
| 磋商报价总价（二次） | 人民币（大写）： ，¥： 元。 |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包包括但不限于完成本项目的人力成本、设备成本、材料成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

- 10、中小企业声明函（服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于其他为列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。