南通市大气污染防治联席会议办公室文件

通大气办〔2020〕5号

关于印发南通市2020年重点行业挥发性

有机物综合治理方案的通知

各县（市）、区人民政府，市经济技术开发区管委会，通州湾示范区管委会，苏通园区管委会，市各有关部门：

为进一步加强挥发性有机物污染防控，扭转臭氧污染日益加重的严重趋势，完成年度环境空气质量目标，我办制定了《南通市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》。现印发给你们，请认真组织实施。

南通市大气污染防治联席会议办公室

2020年3月23日

- 南通市2020年重点行业挥发性有机物

- 综合治理方案

今年是打赢蓝天保卫战的收官之年，为推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，源头治理，精准施策，进一步加强全市挥发性有机物治理，根据《关于印发〈“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案〉的通知》（环大气〔2017〕121号）、《关于印发〈重点行业挥发性有机物治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）和《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（苏大气办〔2020〕2号）等方案要求，结合南通实际，制定本方案。

一、形势与问题

（一）VOCs污染排放对大气环境影响突出。近年来我市O3污染问题日益显现，O3浓度持续处于高位，尤其是在夏秋季节已成为影响我市优良天数的首要污染物。根据我市VOCs源解析研究表明，我市臭氧生成以本地前体物化学生成为主，其中VOCs对臭氧生成发挥主导作用，解析结果表明我市环境空气中VOCs来源分别为：工业排放（28.4%）、机动车尾气（21.8%）、溶剂源（20%）、燃烧源（20%）和油气挥发源（11.3%）。我市VOCs排放总量仍然较大，2019年VOCs约为10.1万吨，削减VOCs有利于降低我市臭氧浓度。

（二）存在的主要问题。我市VOCs治理工作依然薄弱，尚未能遏制臭氧上升趋势，主要表现为：一是源头控制力度不足。有机溶剂等含VOCs原辅材料的使用是VOCs重要排放来源，目前低VOCs含量原辅材料源头替代措施明显不足。工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%；二是无组织排放问题突出。VOCs挥发性强，涉及行业广，产排污环节多，无组织排放特征明显。工业VOCs排放中无组织排放占比达60%以上；三是治污设施简易低效。VOCs废气组分复杂，治理技术多样，适用性差异大，技术选择和系统匹配性要求高。低温等离子、光催化、光氧化等低效技术应用比例高，实际治污效果差。四是运行管理不规范。目前企业普遍存在管理制度不健全、操作规程未建立、人员技术能力不足等问题。存在活性炭长期不更换；燃烧、冷凝治理技术运行温度等达不到设计要求；泄漏检测与修复（LDAR）工作未按规程操作等。五是监测监控不到位。VOCs企业自行监测质量普遍不高，点位设置不合理、采样方式不规范、监测时段代表性不强等问题突出。涉VOCs排放工业园区和产业集群缺乏有效的监测溯源与预警措施，部分园区和重点企业异味扰民现象时有发生。

二、主要目标

建立健全VOCs污染防治管理体系，提升全市VOCs治理监管水平，各县（市、区）臭氧超标天数较2019年减少10%，VOCs排放较2019年减少10%。

三、控制思路与要求

（一）大力推进源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关行业排放标准里规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，各地区可不要求采取无组织排放收集措施。（牵头部门：市行政审批局、生态环境局，以下均需各县（市）、区人民政府（管委会）落实，不再列出）

现有企业，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度，5月底出台源头替代实施方案，在政策、资金等方面给予企业扶持。按照《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中VOCs含量限值要求，年底前，各县（市、区）结合实际，基本完成汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务。鼓励对有机溶剂年用量小于10吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。建筑物和构筑物防护推广使用低VOCs含量涂料。（市工信局、住建局、生态环境局按各自职能负责）

（二）全面加强无组织排放控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点对含VOCs物料（包括原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，在确保安全的前提下，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（牵头部门：市生态环境局，配合部门：市应急管理局）

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。各地区年底前基本完成高VOCs含量废水池加盖收集处置。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。（牵头部门：市生态环境局）

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。（牵头部门：市行政审批局、工信局，配合部门：市生态环境局）

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。（牵头部门：市生态环境局）

（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，保留更换记录，废旧活性炭应再生或处理处置。（牵头部门：市生态环境局）

各县（市、区）要结合当地产业特点，对喷涂等工艺相同、污染物性质相似、地理位置相近的中小企业，单独或依托产业园区（集中区）以及治污能力强的规模企业，建设集中喷涂工程中心，配备高效废气治理设施，代替分散的涂装工序，提高VOCs治理效率。各地应根据自身行业特点建设集中喷涂工程中心，集中喷涂工程中心覆盖范围内企业原则上不再新建独立喷涂工序。海安市、通州区、港闸区在2020年底前率先建成并投入使用。（牵头部门：市行政审批局，生态环境局）

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按《蓄热燃烧法有机废气治理工程技术规范》技术规范要求设计。督促有关企业排查废气治理设施和项目是否履行项目立项、规划选址、用地、安全生产、消防、建设、特种设备等相关手续，发现问题及时整改。（牵头部门：市生态环境局，配合部门：各相关部门）

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。（牵头部门：市生态环境局）

（四）深入实施精细化管控。根据我市VOCs源解析成果，对我市臭氧生成影响较大的物种主要为间/对二甲苯、邻二甲苯、甲苯、乙苯、1,2,4-三甲苯、丙酮、甲醛、乙醛、乙烯、丙烯、甲基丙烯酸甲酯等（附表1），其中芳香烃对我市臭氧生成的影响最大。各地应围绕环境空气质量改善需求，重点围绕使用、产生上述较多的化工行业和船舶、工程机械、钢结构、家具等涂装行业开展整治，落实治理项目到具体企业、具体工段和具体责任人。企业在购置、使用涂料、油墨等原料时，应当向供应厂商索要产品组分报告或者MSDS（化学品安全技术说明书）报告等证明材料，各地根据企业提供原辅料成分、用量数据，对照环评、环统、污普等来源抽查核实。（牵头部门：市生态环境局）

推行“一企一策”制度。列入省挥发性有机物重点监管的企业对照《关于印发挥发性有机物重点监管企业综合整治方案编写大纲等文件的通知》（苏环办〔2018〕492号）要求，3月底前完成方案编写（修订），年底前企业完成整治。驻各县（市、区）生态环境部门要组织专家对治理效果完成核实评估。区域内其他重点物质使用、产生量大的企业，参照实施“一企一策”。方案编制要兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效治理、管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。（牵头部门：市生态环境局）

制定“一园一策”整治方案。开展大气源清单更新工作，组织企业“应报尽报”，完善VOCs排放数据管理。重点化工园区（集中区）3月底前要完成园区（集中区）VOCs摸底调查，制定“一园一策”专项整治方案。技术力量不足的，聘请第三方支持大气源清单填报、审核，整治方案编制，治理效果核查等工作。（牵头部门：市生态环境局）

加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，特别要注重启停机、检维修作业等，避免造成无组织排放，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数（附表2），在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。（牵头部门：市生态环境局）

（五）加强监测监控。排污许可管理已有规定的化工、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。将化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，符合风量要求的主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。列入省挥发性有机物重点监管的企业要对照重点控制物种开展监测，建立企业VOCs排放源成分谱，其他企业各地可根据本地实际，提出管理要求。各县（市、区）化工园区和产业集群，推行泄漏检测统一监管，完善园区LDAR信息管理平台。要积极运用已建成园区大气监测站，及时预警，运用走航等手段开展溯源。年销售汽油量大于5000吨加油站完成油气回收自动监控设备安装联网，开展储油库油气回收自动监控试点。（牵头部门：市生态环境局，配合部门：市商务局）

鼓励无组织排放突出的企业，在主要排放工序安装视频监控设施。鼓励企业配备便携式VOCs监测仪器，及时了解掌握排污状况。鼓励距离敏感目标较近的企业建设厂界VOCs在线监测设备，并实时公示监测数据。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数，试点工况参数远程在线监控。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少保存三个月。（牵头部门：市生态环境局）

强化监测数据质量控制。企业自行监测应在正常生产工况下开展，对于间歇性排放或排放波动较大的污染源，监测工作应涵盖排放强度大的时段。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。各地对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况，要及时进行核实和调查处理。（牵头部门：市生态环境局）

四、实施与保障

（一）加强组织领导。各县（市、区）要按照打赢蓝天保卫战总体部署，深入推进重点行业VOCs综合治理。加强生态环境、发改、工信、应急管理、商务、住建等部门之间沟通协调，充分发挥行业作用，形成工作合力；结合第二次全国污染源普查、污染源排放清单编制和源解析等工作，确立本地VOCs治理重点行业，建立重点污染源管理台账；组织监测、执法力量，加强监督，开展专项治理行动。对推进不力、工作滞后、治理不到位的，强化监督问责。

（二）加强培训宣传。各地区针对已发布的最新挥发性有机物相关标准组织企业进行培训；积极研究正在制修订的新标准、新要求，本地尚无行业地方标准，鼓励企业对标上海、浙江、广东等地标准，进行治理。各地要充分运用主流媒体和“两微一网”，加强挥发性有机物污染防治工作的宣传报道，提高企业和公众知晓率。

（三）强化监督执法。各地要加大VOCs排放监管执法力度，开展重点行业专项执法行动，重点对企业低VOCs含量涂料使用、VOCs无组织排放、废气收集以及污染治理设施运行等情况进行检查。按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A要求，通过监测厂区内无组织排放浓度等，监控企业综合控制效果。整顿和规范环保服务市场秩序，严厉打击VOCs治理设施建设运维不规范行为。将加油站、储油库油气回收检查列入日常检查工作，加大监管力度。加强执法能力建设，在环境执法大练兵中，将VOCs执法检查作为大比武的重要内容，有效带动提升VOCs执法实战能力。各县（市、区）生态环境执法局要提高执法装备水平，配备便携式VOCs快速检测仪、VOCs泄漏检测仪、微风风速仪、油气回收三项检测仪等。

（四）实施差异化管理。强化排污许可执法监管，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。综合考虑企业生产工艺、原辅材料使用情况、无组织排放管控水平、污染治理设施运行效果等，树立行业标杆，引导产业转型升级。在重污染天气应对、环境执法检查、项目审批、政府绿色采购、企业信贷融资等方面，对标杆企业给予政策支持。对治污设施简易、无组织排放管控不力的企业，加大联合惩戒力度。

（五）强化重污染天气应对。各县（市、区）将涉VOCs排放企业全面纳入重污染天气应急减排清单，做到全覆盖。根据自身实际，制定夏季臭氧易超标时段错峰生产和停限产措施。根据污染排放绩效水平，对使用有机溶剂等原辅材料，末端治理仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术或存在敞开式作业，芳香烃、烯烃、醛、酮类等排放量较大的企业，加大停产限产和错峰生产力度。对治理效果好，达到使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序、采用原辅料符合国家有关低VOCs含量产品的工序；完成VOCs全过程深度治理，达到特别排放限值和无组织排放特别控制要求，采用燃烧等高效治理设施或送工业加热炉、锅炉直接燃烧处理，经当地生态环境局评估认定，VOCs收集效率与处理效率达到“双90%”的企业；涉及重大民生保障的企事业单位，予以豁免。

附件：1、重点控制的VOCs物质

2、重点行业治理要求

3、南通市2020年夏秋季VOCs强化管控方案

4、2020年南通市VOCs专项执法检查行动方案

5、2020年VOCs治理项目明细

附件1：

重点控制的VOCs物质

| 类 别 | 重点控制的VOCs物质 |
| --- | --- |
| O3前体物 | 间/对二甲苯、邻二甲苯、甲苯、乙苯、1,2,4-三甲苯、甲醛、乙醛、乙烯、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙酮、丙烯醛、苯乙烯、1,3-丁二烯等 |
| PM2.5前体物 | 间/对二甲苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、苯、1,2,4-三甲苯、正十二烷、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等 |
| 恶臭物质 | 甲胺类、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、异丙苯、苯酚、丙烯酸酯类等 |
| 高毒害物质 | 苯、甲醛、氯乙烯、三氯乙烯、丙烯腈、丙烯酰胺、环氧乙烷、1,2-二氯乙烷、异氰酸酯类等 |

附件2：

重点行业治理要求

- 有机化学品行业VOCs综合治理。

全面加大有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。非正常工况排放的VOCs，应密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。

深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对密封点泄漏加强监管。鼓励对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。

加强废水、循环水系统VOCs收集与处理。加大废水集输系统改造力度，现有企业通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式。全面加强废水系统高浓度VOCs废气收集与治理，集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施，配套建设燃烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度VOCs废气应密闭收集，实施脱臭等处理，确保达标排放。

强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，油罐车底部装载方式，船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。

深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足相关排放标准要求。酸性水罐尾气应收集处理。合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治污设施。

（二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。

积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。

加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。

严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于5.2kPa的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。

实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。

加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。

（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械、船舶、钢结构等行业VOCs综合治理力度。

强化源头控制，使用涂料符合《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）标准，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。，汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。排放符合《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物 排放标准》（DB 32/ 2862—2016），钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂，软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂，金属家具制造大力推广使用粉末涂料，排放符合《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物 排放标准》（DB 32／3125-2016）；工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。

加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。

有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。

推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

（四）包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。

强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。

加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。

提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。

（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。推进油船油气回收治理工作。

深化加油站油气回收工作。完成加油站储油、加油油气回收治理工作。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，每半年开展一次检测频次，确保油气回收系统正常运行。完成年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网。

推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6 kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6 kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。储油库安装油气回收自动监控设施。

（六）工业园区和产业集群VOCs综合治理。各地加大涉VOCs排放工业园区和产业集群综合整治力度，加强资源共享，实施集中治理，开展园区监测评估，建立环境信息共享平台。

海安市、如皋市、港闸区、通州区、启东市建设集中涂装中心，配备高效废气治理设施，代替分散的涂装工序。各县（市、区）化工类工业园区和产业集群，推行泄漏检测统一监管，完善园区LDAR信息管理平台。

强化工业园区和产业集群统一管理。树立行业标杆，制定“一园一策”综合整治方案，引导工业园区和产业集群整体升级。化工类工业园区和产业集群，要建立健全档案管理制度，明确企业VOCs源谱，识别特征污染物，载明企业废气收集与治理设施建设情况、重污染天气应急预案、企业违法处罚等环保信息。对园区和产业集群开展监测、排查、环保设施建设运营等一体化服务。

提升工业园区和产业集群监测监控能力。完成重点工业园区和产业集群环境空气质量VOCs监测工作，化工类工业园区应建设监测预警监控体系，开展走航监测、网格化监测以及溯源分析等工作。涉恶臭污染的工业园区和产业集群，推广实施恶臭电子鼻监控预警。

附表：VOCs治理台账记录要求

附表：

VOCs治理台账记录要求

| 重点 行业 | 重点环节 | 台账记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 石化/ 化工 | 含VOCs原辅材料 | 含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 |
|  | 密封点 | 检测时间、泄漏检测浓度、修复时间、采取的修复措施、修复后泄漏检测浓度等。 |
|  | 有机液体储存 | 有机液体物料名称、储罐类型及密封方式、储存温度、周转量、油气回收量等。 |
|  | 有机液体装载 | 有机液体物料名称、装载方式、装载量、油气回收量等。 |
|  | 废水集输、储存与处理 | 废水量、废水集输方式（密闭管道、沟渠）、废水处理设施密闭情况、敞开液面上方VOCs检测浓度等。 |
|  | 循环水系统 | 检测时间、循环水塔进出口TOC或POC浓度、含VOCs物料换热设备进出口TOC或POC浓度、修复时间、修复措施、修复后进出口TOC或POC浓度等。 |
|  | 非正常工况（含开停工及维修）排放 | 开停工、检维修时间，退料、吹扫、清洗等过程含VOCs物料回收情况，VOCs废气收集处理情况，开车阶段产生的易挥发性不合格产品产量和收集情况等。 |
|  | 火炬排放 | 火炬运行时间、燃料消耗量、火炬气流量等。 |
|  | 事故排放 | 事故类别、时间、处置情况等。 |
|  | 废气收集处理设施 | 废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）。 |
|  |  | 废气收集与处理设施关键参数（见附件4）。 |
|  |  | 废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录。 |
| 工业涂装 | 生产信息 | 主要产品产量及涂装总面积等生产基本信息。 |
|  | 含VOCs原辅材料 | 含VOCs原辅材料（涂料、固化剂、稀释剂、胶粘剂、清洗剂等）名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 |
|  | 废气收集处理设施 | 废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）。 |
|  |  | 废气收集与处理设施关键参数（见附件4）。 |
|  |  | 废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录。 |
| 包装印刷 | 生产信息 | 主要产品印刷量等生产基本信息。 |
|  | 含VOCs原辅材料 | 含VOCs原辅材料（油墨、稀释剂、清洗剂、润版液、胶粘剂、复合胶、光油、涂料等）名称及其VOCs含量，采购量、使用量、库存量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 |
|  | 废气收集处理设施 | 废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）。 |
|  |  | 废气收集与处理设施关键参数（见附件4）。 |
|  |  | 废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录。 |
| 储油库 | 基本信息 | 油品种类、周转量等。 |
|  | 收发油 | 收发油时间、油品种类、数量，油品来源；气液比检测时间与结果，修复时间、采取的修复措施等；油气收集系统压力检测时间与结果，修复时间、采取的修复措施等。 |
|  | 油气处理装置 | 进口压力、温度、流量，出口浓度、压力、温度、流量，修复时间、采取的修复措施等；一次性吸附剂更换时间和更换量，再生型吸附剂再生周期、更换情况，废吸附剂储存、处置情况等。 |
|  | 泄漏点 | 检测方法、检测结果、修复时间、采取的修复措施、修复后检测结果等。 |
| 加油站 | 基本信息 | 油品种类、销售量等。 |
|  | 加油过程 | 气液比检测时间与结果，修复时间、采取的修复措施等；油气回收系统管线液阻检测时间与结果，修复时间、采取的修复措施等；油气回收系统密闭性检测时间与结果，修复时间、采取的修复措施等。 |
|  | 卸油过程 | 卸油时间、油品种类、油品来源、卸油量、卸油方式等。 |
|  | 油气处理装置 | 一次性吸附剂更换时间和更换量，再生型吸附剂再生周期、更换情况，废吸附剂储存、处置情况等。 |

附件3：

南通市2020年夏秋季VOCs

强化管控方案

一、工作目标

以重点区域、重点行业VOCs污染控制为着力点，实施4-9月VOCs排放企业错峰生产和应急管控。根据省级臭氧应急管控启动条件和统一部署，启动相应级别应急管控，落实应急减排措施，实施高污染企业停产治理，原则上重点行业VOCs减排比例不低于30%。通过大力削减VOCs排放量，降低臭氧峰值，减少臭氧轻度污染频次，避免出现臭氧中重度污染，力争实现臭氧污染天数同比削减。

各地区应在3月31日前完成VOCs强化管控实施方案和减排清单（附件1、2）并报送至市大气办。臭氧污染严重的地区可结合当地实际，制定严于本方案要求的措施。

二、重点任务

（一）实施VOCs高排放企业错峰生产

4-9月，各地应将活性VOCs物质排放量高的企业列入错峰生产范围。各地区工业经济主管部门应结合当地实际，根据本地区空气质量状况、重点行业布局、站点周边企业分布、企业污染防治设施情况、排放因子等因素，制定本地区夏季VOCs排放企业错峰生产措施。。

（二）落实臭氧污染应急管控

1．应急管控启动条件

当省生态环境监测中心预测未来72小时臭氧8小时滑动平均浓度达148微克/立方米（臭氧污染分指数达90）时，根据省统一部署，各县（市、区）应提前48小时落实管控措施。预警解除由市大气办根据空气质量好转情况决定。

2．应急管控总体要求

建成区周边企业和其他高排放企业，在错峰减排措施的基础上，实施应急管控措施。应急响应措施下，各地区可结合当地实际，制定严于本方案要求的应急响应措施。加强政企对接，支持企业针对VOCs排放主要工序和实际排放强度，优先选取污染物排放量较大且能快速安全减排的工艺环节进行生产调控，采取切实有效的应急减排措施。要按照强化管控企业名单与管控措施报送格式的要求，应制订可量化、可操作、可核实的管控措施。

3．应急响应措施

油墨、涂料、胶黏剂生产企业的配料、融化、预混、分散、调和、搅拌、过滤、调整、灌装、包装等涉VOCs排放工序停产；

医药、农药生产企业停产30%（含）以上；

使用溶剂型涂料的工业涂装企业调漆、涂装、干燥/烘干工序等涉VOCs排放工序停产；

使用溶剂型油墨的包装印刷企业供墨、涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等涉VOCs排放工序停产；

人造板制造企业的调胶、施胶、预压、热压、干燥涉VOCs排放工序停产；

再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业VOCs排放工序停产50%（含）以上；

纺织印染企业的染色、印花、定型、涂层等涉VOCs排放工序停产30%以上；

使用溶剂型偶联剂、粘合剂、普通芳烃油、煤焦油的橡胶制品制造企业炼胶、压延、粘合、成型、硫化等涉VOCs排放工序停产；

石化、化工企业不得安排全厂开停车作业，不得开展设备、储罐或管道清洗、清扫、放空等装置维修作业；

除保障民生供应的油品装卸作业外，辖区所有加油码头、加油站卸油作业时间调整到当日18时至次日8时期间；

8时至18时，建成区范围内使用溶剂型涂料的汽修企业停止喷涂工序作业；

严禁露天烧烤，以及露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾和落叶等；

8点至18点，停止城市建成区大中型装修工程、外立面改造工程、道路划线作业、道路沥青铺设作业（应急施工工程及市级重大民生保障工程除外）；

加强城市建成区饭店餐饮油烟净化设施运行情况的监督巡查，未安装、未正常使用油烟净化设施或达不到净化效果的餐饮单位，依法停业整改。

三、豁免清单

各地区根据企业报送资料对是否符合豁免条件进行初步核查，初步核查通过后由市生态环境部门最终确定豁免企业。列入豁免清单的企业应符合以下条件之一：

（1）使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序、采用原辅料符合国家有关低VOCs含量产品的工序；

（2）完成VOCs全过程深度治理，达到特别排放限值和无组织排放特别控制要求，采用燃烧等高效治理设施或送工业加热炉、锅炉直接燃烧处理，经当地生态环境局评估认定，VOCs收集效率与处理效率达到“双90%”的企业；

（3）涉及疫情防控等重大民生保障的企事业单位。

鼓励豁免企业结合实际，自主采取减排措施。豁免企业应作为督查重点对象，凡发现不满足上述条件的，取消豁免资格。

四、保障措施

（一）完善督查责任分工。各地区、各有关部门应根据职责分工对限产停产企业、停工工地、油码头、加油站、汽修企业等污染源，尤其是污染期间上风向的污染源加强督查力度。

（二）进一步排查涉VOCs企业。各地根据排查结果补充完善建成区周边企业和其他高排放企业名单，结合实际增补强制减排企业名单。凡在督察中发现问题需纳入管控名单的排污单位，应记录具体的存在问题，按照要求及时报送市级生态环境局。

（三）严格落实管控措施。各行业的停限产措施按照以下方法核定：石油化工企业按照生产装置加工量调整情况核定；制药、农药企业按照发酵罐、提取罐、反应罐停产数量核定，涂料、油墨、胶黏剂等其他化工行业按照企业用电量、生产装置加工量与停产情况、原辅料用量等核定；工业涂装、包装印刷、人造板、塑料橡胶制品制造、纺织印染企业按照企业用电量、原辅料用量、生产设施停产情况核定。各行业的停限产措施核定方法可参照《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》（环办大气函〔2019〕648号）执行。未涉及的行业，各地可根据排放水平和当地质量改善目标情况自行制定管控措施要求。

（四）加强信息报送。各地区、各有关部门要按“一预警一督查”要求，当日16时前报送督查检查情况（报送格式内容为：ⅩⅩ单位出动执法人员ⅩⅩ人次，检查企业ⅩⅩ家，其中，抽查的ⅩⅩ家停、限产企业中有ⅩⅩ家落实到位，排查发现存在问题ⅩⅩ个，分别是ⅩⅩ，现场提出ⅩⅩ整改要求）；每月25日前，汇总报送当月应急管控和督查情况。

附表1：错峰生产企业名单及减排措施表

附表2：应急管控措施企业名单及减排措施表

附表1

错峰生产企业名单及减排措施表

| 序号 | 企业名称 | 区县 | 详细地址 | 行业 | 活性物种 | 减排措施 | 减排前日排放量（kg） | 减排量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 |  |  |  |  | 甲苯等 | 在用喷漆房两间，5月-9月停一间喷漆房 | 50 | 15 |

注：1、错峰生产企业为烯烃、炔烃、芳香烃等活性物种排放高、无组织控制不到位、治理设施简单低效的企业

2、错峰生产企业减排措施实施时间区间为2020年4月-9月，各地区根据总体减排要求，统筹安排具体减排任务。

附表2

应急管控措施企业名单及减排措施表

| 序号 | 企业名称 | 区县 | 详细地址 | 行业 | 应急管控措施 | 减排前日排放量（kg） | 减排量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 |  |  |  | 印染 | 在用定型机5台/印花机3台。 停用印花机，停用定型机。 | 50 | 5 |

附件4：

2020年南通市VOCs专项执法检查行动方案

—2020年环境执法“梦蓝行动”之一

根据省市关于加强大气污染防治工作要求，为进一步加大夏季臭氧污染管控力度，加快改善空气质量，决定在全市范围内开展VOCs专项执法检查行动。

一、指导思想

为打赢蓝天保卫战，结合执法大练兵，创新执法模式，开展精准执法。聚焦重点城市、重点行业和重点时段，突出“季节性”执法特点，集中在夏季臭氧易发期，持续对VOCs排放量大的重点行业和排放集中的工业园区开展强化专项执法检查, 加强对企业VOCs无组织排放管控执法检查。严厉打击违法排污行为，加强帮扶，切实压低本地源排放总量，遏制臭氧污染。

二、检查对象

重点行业：石化、化工、工业涂装、船舶重工、医药、家具、包装印刷、油品储存、再生橡胶、浸胶手套等10个行业。重点检查“全市重点行业VOCs总量核算系统”中占行业排放量80%以上企业。

工业园区和产业集群：海门灵甸工业集中区、江苏启东经济开发区滨江精细化工园、如东县沿海经济开发区洋口化学工业园、江苏如东洋口港经济开发区、南通市经济技术开发区化工园、如皋港化工新材料产业园等涉VOCs排放的工业园区和产业集群，主要包括石化、化工、涂装、有机溶剂使用量大的等工业园区和产业集群。

三、重点检查内容

（一）企业

1、检查污染防治运行情况。重点检查VOCs处理设施运行、厂区无组织排放及低VOCs含量原辅材料源头替代情况。（1）检查排放VOCs的生产装置数量及配套治理设施是否与环评一致，是否采用低VOCs含量原辅材料；（2）投料过程、输送、存储和生产过程等环节中VOCs的密闭收集情况；（3）检查污染治理设施日常运行所涉及天然气、活性炭、吸收液等物料消耗情况，自行监测情况、在线监测设备运行情况，生产记录台帐、治理设施运行台帐、废弃活性炭转移和处置台帐等，是否存在以逃避监管的方式违法排放污染物行为；（4）核查该单位是否应纳入应急管控清单，是否应填报全市VOCs总量核算管理系统。（5）依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，以及实施时间，通过监测厂区内无组织排放浓度等，监控企业综合控制效果。

详细检查要点参见生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相关要求，具体内容见附表。

2、检查企业排污许可证领取和执行情况。重点检查企业是否持证排污、按证排污。对无证排污、超总量排污的企业综合运用按日连续计罚、查封扣押、限产停产等手段，依法依规严格处罚，并定期向社会公开。

（二）工业园区和产业集群。重点检查VOCs综合治理情况。（1）应取缔关闭的涉VOCs排放的“散乱污”和“低小散”企业是否做到“两断三清”；（2）检查园区LDAR信息管理平台、集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等运行管理情况；（3）园区环境空气质量VOCs监测工作开展情况，石化、化工类工业园区监测预警监控体系建设运行情况。

（三）重污染天气防控。除常规检查内容外，重点检查落实夏季VOCs管控措施情况，检查要具体到生产线和设备，督促企业高标准落实管控方案。

监测要求：工业园区和产业集群要开展走航监测、网格化监测以及溯源分析等工作，原则上重点园区要做到走航监测全覆盖。

企业现场检查时要配备便携式VOCs快速检测仪等必要的无组织排放即时监测装备，需要进行处罚的，有资质单位按规范进行监测。对通过在线监控、用电监控等科技手段或现场检查时发现有组织排放可能存在异常的，各地要进行达标监测。

四、进度安排

2020年全市VOCs专项执法检查行动从3月20日到年底，分三个阶段进行。

1.预警执法阶段（3月20日-6月30日）具体方案见（2020年南通市VOC预警执法检查行动方案）

（1）3月24日-3月28日

市生态环境局组织培训，各驻县（市、区）生态环境局完成便携式VOCs快速检测仪、VOCs泄漏检测仪、微风风速仪、油气回收三项检等测仪的配备。

（2）3月28-6月30日

各驻县（市、区）生态环境局对各地重点和一般VOCs排放企业分阶段进行预警执法。

2.专项执法阶段（7月1日-9月30日）

7月1日起，市县两级组织开展专项执法检查，重拳出击VOC排放环境违法行为。县（市、区）级层面原则上要做到VOC排放企业全覆盖，市级层面组织全市交叉执法检查，以VOC重点排污企业为主，抽查部分一般性VOC排放单位。

3、长效管理阶段。（9月30日—年底）

各地要建立长效管理机制，常态化开展环境执法监管，积极巩固专项执法检查成效，压实治理效果。

五、有关要求

（一）加强组织领导。各地要充分认清当前大气污染防治形势，提高政治站位，高度重视专项执法检查工作，主要领导亲自负责推进，明确任务分工，细化工作措施，确保专项执法工作取得实效。各地要将VOCs执法检查作为大比武的重要内容，有效带动提升VOCs执法实战能力，要注意提高执法装备水平，抓紧配备便携式VOCs快速检测仪、VOCs泄漏检测仪、微风风速仪、油气回收三项检等测仪，提高执法精准度。

（二）加大查处力度。对检查发现的环境问题，要督促整改到位，涉嫌环境违法的依法处罚到位。对不能稳定达标排放、不满足措施性控制要求的企业，综合运用按日连续计罚、查封扣押、限产停产等手段，依法依规严格处罚。对直排、偷排等恶意违法排污的，依法责令停产限产，涉嫌犯罪的移送公安机关。对低端落后、VOCs排放高、治理无望的化工企业，结合全市化工行业综合整治，依法报请关停取缔。对存在弄虚作假行为的运维机构列入失信联合惩戒对象名单，禁止其在市内开展相关业务。将查处企业相关信息与环保信用评级挂钩，对环保违法行为实施联合惩戒。

（三）加强宣传报道。各地协调电视台在新闻节目中设立“曝光台”栏目，报道VOCs专项执法检查发现的环境问题及整改情况，重点对弄虚作假、逃避监管的行为开展现场曝光，形成震慑效应。市局将在“两微一网”（官方门户网站、官方微博和微信公众号）发布各地执法总体情况和发现问题清单。同时，各地要充分发挥新闻媒体的舆论引导作用，树立正面典型，营造全面提升的良好氛围。

（四）严格落实制度。行动中要严格执行中央八项规定精神和党风廉政建设的相关要求，持续抓好各项生态环境执法制度的落实，尤其是环境信任保护制度和正面清单制度，执法全程使用行政执法记录仪记录，环境执法人员要现场使用移动执法平台制作勘察笔录和询问笔录，收集相关证据资料，及时依法立案查处。对本次专项行动中发现属地责任不落实，工作措施不力的，问题查处不严，弄虚作假，失职渎职的，将严肃追究相关单位和人员责任。对工作成绩显著的地方和人员要给予表扬，营造良好的专项执法行动氛围。

附件：4-1、工业企业VOCs治理检查要点

4-2、油品储存VOCs治理检查要点

4-3、违反挥发性有机物污染防治规定查处规范

附件4-1：

工业企业VOCs治理检查要点

| 源项 | 检查环节 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| VOCs物料 储存 | 容器、包装袋 | 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 |
|  | 挥发性有机液体储罐 | 3.储罐类型与储存物料真实蒸气压、容积等是否匹配，是否存在破损、孔洞、缝隙等问题。 |
|  |  | 4.内浮顶罐的边缘密封是否采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮顶罐是否采用双重密封，且一次密封为浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 6.浮顶罐浮盘附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。 |
|  |  | 7.固定顶罐是否配有VOCs处理设施或气相平衡系统。 8.呼吸阀的定压是否符合设定要求。 9.固定顶罐的附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。 |
|  | 储库、料仓 | 10.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 11.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外）。 |
| VOCs物料转移和输送 | 液态VOCs物料 | 1.是否采用管道密闭输送，或者采用密闭容器或罐车。 |
|  | 粉状、粒状VOCs物料 | 2.是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车。 |
|  | 挥发性有机液体装载 | 3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压，对VOCs废气采取密闭收集处理措施，或连通至气相平衡系统；有油气回收装置的，检查油气回收量。 |
| 工艺过程VOCs无组织排放 | VOCs物料投加和卸放 | 1.液态、粉粒状VOCs物料的投加过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 2.VOCs物料的卸（出、放）料过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | 化学反应单元 | 3.反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等是否排至VOCs废气收集处理系统。 4.反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时是否密闭。 |
|  | 分离精制单元 | 5.离心、过滤、干燥过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 6.其他分离精制过程排放的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 7.分离精制后的母液是否密闭收集；母液储槽（罐）产生的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | 真空系统 | 8.采用干式真空泵的，真空排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 9.采用液环（水环）真空泵、水（水蒸汽）喷射真空泵的，工作介质的循环槽（罐）是否密闭，真空排气、循环槽（罐）排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | 配料加工与产品包装过程 | 10.混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | 含VOCs产品的使用过程 | 11.调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 12.有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | 其他过程 | 13.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，是否在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料过程废气、清洗及吹扫过程排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | VOCs无组织废气收集处理系统 | 14.是否与生产工艺设备同步运行。 15.采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速是否大于等于0.3米/秒（有行业具体要求的按相应规定执行）。 16.废气收集系统是否负压运行；处于正压状态的，是否有泄漏。 17.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。 |
| 设备与管线组件泄漏 | LDAR工作 | 1.企业密封点数量大于等于2000个的，是否开展LDAR工作。 2.泵、压缩机、搅拌器、阀门、法兰等是否按照规定的频次进行泄漏检测。 3.发现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，是否按照规定的时间进行泄漏源修复。 4.现场随机抽查，在检测不超过100个密封点的情况下，发现有2个以上（不含）不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，属于违法行为。 |
| 敞开液面VOCs逸散 | 废水集输系统 | 1.是否采用密闭管道输送；采用沟渠输送未加盖密闭的，废水液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 2.接入口和排出口是否采取与环境空气隔离的措施。 |
|  | 废水储存、 处理设施 | 3.废水储存和处理设施敞开的，液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 4.采用固定顶盖的，废气是否收集至VOCs废气收集处理系统。 |
|  | 开式循环冷却水系统 | 5.是否每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的TOC或POC浓度进行检测；发现泄漏是否及时修复并记录。 |
| 有组织VOCs排放 | 排气筒 | 1.VOCs排放浓度是否稳定达标。 2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。 |
| 废气治理 设施 | 冷却器/冷凝器 | 1.出口温度是否符合设计要求。 2.是否存在出口温度高于冷却介质进口温度的现象。 3.冷凝器溶剂回收量。 |
|  | 吸附装置 | 4.吸附剂种类及填装情况。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量。 6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。 7.废吸附剂储存、处置情况。 |
|  | 催化氧化器 | 8.催化（床）温度。 9.电或天然气消耗量。 10.催化剂更换周期、更换情况。 |
|  | 热氧化炉 | 11.燃烧温度是否符合设计要求。 |
|  | 洗涤器/吸收塔 | 12.酸碱性控制类吸收塔，检查洗涤/吸收液pH值。 13.药剂添加周期和添加量。 14.洗涤/吸收液更换周期和更换量。 15.氧化反应类吸收塔，检查氧化还原电位（ORP）值。 |
| 环评和“三同时”制度执行 |  | 是否进行环境影响评价和竣工环保验收。 |
| 批建相符 |  | 检查排放VOCs的生产装置数量及配套治理设施是否与环评一致，治理设施是否向趋好方向建设。 |
| 原辅材料 |  | 是否采用低VOCs含量原辅材料。 |
| 台账 |  | 企业是否按要求记录台账。 |

附件4-2：

油品储存VOCs治理检查要点

| 类别 | 检查环节 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 储油库 | 发油阶段 | 1.油罐车或铁路罐车是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 2.气液比、油气收集系统压力等。 |
|  | 油气处理装置 | 3.是否有油气处置装置。 4.检测频次、油气排放浓度、油气处理效率，进出口压力。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量，再生型吸附剂再生周期、更换情况，废吸附剂储存、处置情况等。 |
|  | 油气收集系统 | 6.泄漏检测频次及浓度。 |
| 加油站 | 加油阶段 | 1.是否采用油气回收型加油枪，加油枪集气罩是否有破损，加油站人员加油时是否将集气罩紧密贴在汽油油箱加油口（现场加油查看或查看加油区视频）。 2.有无油气回收真空泵，真空泵是否运行（打开加油机盖查看加油时设备是否运行）；油气回收铜管是否正常连接。 3.加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。 |
|  | 卸油阶段 | 4.查看卸油油气回收管线连接情况（查看卸油过程录像）。 5.卸油区有无单独的油气回收管口，有无快速密封接头或球形阀。 |
|  | 储油阶段 | 6.是否有电子液位仪。 7.卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象，人井内是否有明显异味。 |
|  | 在线监控系统 | 8.气液比、气体流量、压力、报警记录等。 |
|  | 油气处理装置 | 9.一次性吸附剂更换时间和更换量，再生型吸附剂再生周期、更换情况，废吸附剂储存、处置情况等。 |

附件：4-3

违反挥发性有机物污染防治规定查处规范

一、违反法律

《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

二、立案标准

1、生产和服务活动中产生的废气属于挥发性有机物；

2、挥发性有机物废气防治情况

2.1产生含挥发性有机物废气的生产服务活动能够密闭的，未在密闭空间或设备中进行；

2.2 对产生的含挥发性有机物废气未收集并安装污染防治设施；

2.3 挥发性有机物废气的收集及处理工段存在不正常使用的情况；

2.4 无法密闭的，未采取措施减少废气排放。

符合1及2中的任意一条情形，可以立案。

三、检查要点和取证要点

1、项目建设情况

检查要点：核实确认企业的生产项目属于备案表、报告表、报告书还是属于重污染项目的报告书。

取证要点：（1）建设项目环评审批情况，项目报批的环评文件类别；（2）根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，进一步核实环评文件类别。（3）询问企业生产、规模、产值等基本信息。

2、生产原辅材料使用情况

检查要点：生产过程中使用的原料及辅料是否有属挥发性有机物（常温下，沸点50℃—260℃的有机化合物）的物质。

取证要点：（1）查看环评文件中原辅材料使用情况表，对照其中物质是否属挥发性有机物；（2）查看现场原料仓库，根据包装物的名称标识等，对照其中物质是否属挥发性有机物。

3、污染物排放情况

检查要点：生产过程及转运、包装过程中是否存在含挥发性有机物废气排放。厂区内VOCs无组织排放情况。

取证要点：（1）查看环评及批复文件中，大气污染物是否有挥发性有机物废气产生；（2）生产场所通过嗅觉感受是否有异味，可以通过便携式VOC快速测定仪进行检测，记录测定的数值，如测定数值明显大于背景值，可以判断有含VOC废气产生，将检测数值通过执法记录仪固定。（3）根据挥发性有机物无组织排放控制标准，使用便携式VOCs快速检测仪、VOCs泄漏检测仪、微风风速仪、油气回收三项检等测仪，来判定企业厂区内VOCs无组织排放是否超标，认定产生的含挥发性有机物废气是否有效收集。

4、废气收集处理情况

检查要点：（1）产生含挥发性有机物废气的场所或设备是否密闭；（2）若不密闭，产生的含挥发性有机物废气是否有效收集并处理。

取证要点：（1）查看环评及批复，是否要求对产生含挥发性有机物废气的场所或设备采取密闭措施；（2）查看环评及批复，产生的含挥发性有机物废气要求采取何种处理措施，对实际建设情况进行现场核查。若存在不一致，判断较环评要求是否优化。（3）对废气收集管道的密封性检查，使用纸片等较轻物质对破损处是否有泄漏或者使用经校验且在有效期内风速仪进行检查并拍照摄像。

5、废气处理设施使用情况

常见污染防治设施不正常运行的情况：

5.1 通用设施

检查要点：检查引风机是否运行；检查引排风管道是否畅通。

取证要点：查看引风机、管道，对异常部位进行拍照。对设施运行技术规范复印

5.2冷（水）凝装置：

检查要点：检查设施水泵是否运转、进出水阀门是否打开，循环水冷装置用手触碰是否有水流动震动，深冷装置在阀门或者法兰处是否有明显结冻或者结霜现象。

取证要点：进出水阀门未打开做好拍照和摄像；循环水冷装置进出水管道手触碰未发现有水流震动，沿进水管道进行检查，对沿线泵、阀门开启情况进行拍照摄像；深冷装置发现阀门或者法兰处无明显结冻或者结霜现象，对沿线泵阀门开启情况，冷冻设备开启情况进行拍照摄像；对设施运行技术规范复印。

5.3活性炭（活性炭纤维）吸附装置：

检查要点：检查是否有活性炭填充，活性炭更换记录，活性炭纤维吸附脱附运行记录。检查活性炭吸附层是否有明显短路。

取证要点：对照活性炭更换记录检查危险废物入库台账和危险废物暂存库内废活性炭暂存情况，如不符做好台账复印和现场拍照取证；对设施运行技术规范复印。对活性炭吸附层明显短路处拍照。

5.4酸、碱、水、白油喷淋装置：

检查要点：使用pH试纸对喷淋液酸碱度进行检查；对循环泵运行情况、相关管道阀门开启情况检查；对设施运行技术规范复印。

取证要点：pH试纸包装、使用情况全程摄像；循环泵启动情况、相关管道阀门开启情况进行拍照摄像；对设施运行技术规范复印。

5.5白油（矿物油）吸收装置：

检查要点：对循环泵运行情况、相关管道阀门开启情况检查。

取证要点：循环泵启动情况、相关管道阀门开启情况进行拍照摄像，对设施运行技术规范复印。

5.6 RTO（蓄热式热力焚化炉）：

检查要点：检查装置中控平台，对正在焚烧的蓄热室温度进行观察（正在焚烧的蓄热室温度应不小于760℃）。

取证要点：对RTO中控相关界面进行拍照摄像，询问现场负责人并摄像，对设施运行技术规范复印。

5.7低温等离子处理装置：

检查要点：对电源和运行台账进行检查。

取证要点：如电流表或者中控显示设施不在运行，对电流表或中控界面进行拍照摄像；对设施运行技术规范复印。

四、裁量标准

法律责任：《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条  违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的；）

| 项目类别 | 应备案环境影响登记表的 | 应编制环境影响报告表的 | 除第四栏外其它应编制环境影响报告书的 | 钢铁、石油、建材、电力、化工、集中供热、港口、码头等需编制报告书的重污染项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罚款（万元） | 3 | 7 | 11 | 15 |

附件5：

2020年VOCs治理项目明细（征求意见稿）

1、源头替代项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型/代码 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 南通品泰家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 2 | 海安市 | 豪门名匠家具（海安）有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 3 | 海安市 | 海安佐玛拉蒂木门厂 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 4 | 海安市 | 江苏索雅木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 5 | 海安市 | 江苏雅敏木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 6 | 海安市 | 南通启成展柜制作有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 7 | 海安市 | 南通雅黎工艺家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 8 | 海安市 | 江苏彩旭木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 9 | 海安市 | 江苏博傲木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 10 | 海安市 | 雅格丽木家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 11 | 海安市 | 江苏宏邦家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 12 | 海安市 | 江苏澳凡家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 13 | 海安市 | 江苏东盛宏伟家具制造有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 14 | 海安市 | 骏源家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 15 | 海安市 | 海格丰家具（海安）有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 16 | 海安市 | 盛邦家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 17 | 海安市 | 德意家家具（海安）有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 18 | 海安市 | 江苏美勒家具科技有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 19 | 海安市 | 海安凤凰家具制造有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 20 | 海安市 | 宝丽木业海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 21 | 海安市 | 南通笙竹装饰材料有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 22 | 海安市 | 肯特家具海安有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 23 | 海安市 | 江苏真磊新材料有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 24 | 海安市 | 海安龙澳家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 25 | 海安市 | 海安金团展具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 26 | 海安市 | 海安联禾家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 27 | 海安市 | 南通港华锅炉有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 28 | 海安市 | 江苏莱特凯机械有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 |
| 29 | 海安市 | 江苏兴华胶带股份有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 30 | 海安市 | 江苏新业重工股份有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 |
| 31 | 海安市 | 江苏莘翔机电有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 32 | 海安市 | 南通大力神建筑机械有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 |
| 33 | 海安市 | 江苏泰维机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 34 | 海安市 | 南通海迅机械制造有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 35 | 海安市 | 南通米兰特电气有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 36 | 海安市 | 上海爱登堡电梯江苏有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 37 | 海安市 | 江苏斯特郎电梯有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 38 | 海安市 | 南通海迅电梯部件有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 39 | 海安市 | 南通瑞鑫电子电器有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 40 | 海安市 | 南通联源机电科技股份有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 41 | 海安市 | 海安巨人新材料科技有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 42 | 海安市 | 江苏鹏威重型设备有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 43 | 海安市 | 江苏海神振典机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 44 | 海安市 | 南通土力机械制造有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 45 | 海安市 | 江苏紫石机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 46 | 海安市 | 南通亚威机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 47 | 海安市 | 江苏明宇石油机械有限公司 | 3513 | 低VOC清洁原料替代 |
| 48 | 海安市 | 南通诺捷人防工程防护设备有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 |
| 49 | 海安市 | 南通天福机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 50 | 海安市 | 南通科翰机械工程有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 51 | 海安市 | 江苏君越机械科技有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 52 | 海安市 | 江苏万宝机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 53 | 海安市 | 南通市恒达机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 54 | 海安市 | 江苏天鹏机电制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 55 | 海安市 | 江苏天弓机械工程有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 56 | 海安市 | 南通华工机械有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 |
| 57 | 海安市 | 南通升辉建材科技有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 58 | 海安市 | 江苏振强机械科技股份有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 |
| 59 | 海安市 | 南通金牛机械制造有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 60 | 海安市 | 南通奥普机械工程有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 61 | 海安市 | 江苏喜临门门业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 62 | 如皋市 | 南通尔昕木业有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 63 | 如皋市 | 江苏海直格家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 64 | 如皋市 | 勤禾家具南通有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 65 | 如皋市 | 南通龙洋家具有限公司 | 家具 | 低VOC清洁原料替代 |
| 66 | 如皋市 | 德禄家具（南通）有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 67 | 如皋市 | 江苏沪南船舶工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 68 | 如皋市 | 江苏瑞海船舶工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 69 | 如皋市 | 南通柏斯德机械制造有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 70 | 如皋市 | 南通中海钢结构有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 71 | 如皋市 | 南通沿江管业有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 72 | 如皋市 | 南通瑞泰船务工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 73 | 如皋市 | 江苏海通海洋工程装备有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 74 | 如皋市 | 江苏翔晟重工有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 75 | 如皋市 | 如皋市万达金属构件有限责任公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 76 | 如皋市 | 南通市通宝船舶有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 77 | 如皋市 | 江苏江海船舶设备制造有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 78 | 如皋市 | 南通通茂船舶制造有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 79 | 如皋市 | 南通华川交通装备有限责任公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 80 | 如皋市 | 江苏阿尔法电梯制造有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 81 | 如皋市 | 南通力威机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 82 | 如皋市 | 江苏如神重工有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 |
| 83 | 如皋市 | 南通海驹钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 84 | 如皋市 | 江苏南通元辰钢结构制造有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 85 | 如皋市 | 南通中海钢结构有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 86 | 如皋市 | 南通凯驰钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 87 | 如皋市 | 南通嘉海钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 88 | 如皋市 | 南通恒盛钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 89 | 如皋市 | 南通皋亚钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 90 | 如皋市 | 南通赤龙钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 91 | 如皋市 | 南通义恒钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 92 | 如东县 | 南通特奥特家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 93 | 如东县 | 南通科邦机械有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 94 | 如东县 | 三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 95 | 如东县 | 南通东星钢业有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 |
| 96 | 如东县 | 江苏新象股份有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 97 | 如东县 | 江苏如通石油机械股份有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 98 | 如东县 | 江苏中石机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 99 | 如东县 | 江苏赛孚石油机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 100 | 如东县 | 江苏如石机械股份有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 101 | 如东县 | 江苏如东联丰石油机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 102 | 如东县 | 南通科赛尔机械有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 103 | 如东县 | 如东前进石油机械制造有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 104 | 海门市 | 南通梦工场家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 105 | 海门市 | 海门新达明家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 106 | 海门市 | 江苏紫翔龙红木家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 107 | 海门市 | 南通蓓蕾展柜制造有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 108 | 海门市 | 南通白石道具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 109 | 海门市 | 南通嘉勇道具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 110 | 海门市 | 海门欧莺家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 111 | 海门市 | 江苏中南木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 112 | 海门市 | 海门市鑫瑞船舶配件有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 113 | 海门市 | 南通沪江船舶科技有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 114 | 海门市 | 南通中远重工有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 115 | 海门市 | 江苏海新船务重工有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 116 | 海门市 | 海门圣帕斯电梯配件有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 117 | 海门市 | 路特利举升机（海门）有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 |
| 118 | 海门市 | 力神机械设备（海门）有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 |
| 119 | 海门市 | 力神（海门）液压设备有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 |
| 120 | 海门市 | 金建（海门）钢结构有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 121 | 海门市 | 海门市科轩机电设备有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 122 | 海门市 | 江苏易飞迅物流科技有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 |
| 123 | 海门市 | 南通欣巴智能科技有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 |
| 124 | 海门市 | 南通海隆钢管有限公司 | 3512 | 低VOC清洁原料替代 |
| 125 | 海门市 | 海门市麒龙机械制造有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 |
| 126 | 海门市 | 江苏宝诺铸造有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 |
| 127 | 海门市 | 海门市鑫源钢结构有限责任公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 128 | 启东市 | 江苏华健集装箱有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 |
| 129 | 启东市 | 南通富顺柜业制造有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 |
| 130 | 启东市 | 江苏亚海物流装备有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 |
| 131 | 启东市 | 佳林木业江苏有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 132 | 启东市 | 木里木外家具启东有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 133 | 启东市 | 江苏雅致木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 134 | 启东市 | 江苏卓朗家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 135 | 启东市 | 上海群乐船舶附件启东有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 136 | 启东市 | 启东金鹏船舶工程有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 137 | 启东市 | 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司 | 3737 | 低VOC清洁原料替代 |
| 138 | 启东市 | 江苏卡拿翰机电科技有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 139 | 启东市 | 新胜发机械制造（江苏）有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 140 | 启东市 | 上海鸿鑫船舶配件制造启东有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 141 | 启东市 | 上海富荣金属构件制造启东有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 142 | 启东市 | 江苏广能重工有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 |
| 143 | 启东市 | 南通乐士机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 144 | 启东市 | 南通力福通起重机械有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 145 | 启东市 | 美通重工有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 |
| 146 | 启东市 | 启东万惠机械制造有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 |
| 147 | 启东市 | 启东市海信机械有限公司 | 3434 | 低VOC清洁原料替代 |
| 148 | 启东市 | 启东新力机电制造有限公司 | 3431 | 低VOC清洁原料替代 |
| 149 | 启东市 | 启东速浦航空地面设备有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 |
| 150 | 启东市 | 浩气航空地面设备启东有限公司 | 3439 | 低VOC清洁原料替代 |
| 151 | 启东市 | 南通东之杰电气有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 152 | 启东市 | 南通东来冶金装备有限公司 | 3516 | 低VOC清洁原料替代 |
| 153 | 启东市 | 江苏沃泰冶金设备有限公司 | 3516 | 低VOC清洁原料替代 |
| 154 | 启东市 | 南通海鹰机电集团有限公司 | 3516 | 低VOC清洁原料替代 |
| 155 | 启东市 | 南通世邦机器有限公司 | 3511 | 低VOC清洁原料替代 |
| 156 | 启东市 | 启东市建筑机械厂有限公司 | 3514 | 低VOC清洁原料替代 |
| 157 | 启东市 | 南通铭朗建筑机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 158 | 启东市 | 南通鼎峰钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 159 | 启东市 | 启东市永前钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 160 | 启东市 | 江苏元和钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 161 | 通州区 | 南通飞云工艺家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 162 | 通州区 | 南通沪联航海设备有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 163 | 通州区 | 南通昭和机械有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 164 | 通州区 | 南通通盟重工有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 165 | 通州区 | 南通市通州区四安久盛风机锅炉配件有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 166 | 通州区 | 南通瑞能钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 167 | 通州区 | 南通蓝天彩钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 168 | 通州区 | 南通顺祥钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 169 | 通州区 | 南通金德钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 170 | 通州区 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 171 | 崇川区 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 3737 | 低VOC清洁原料替代 |
| 172 | 崇川区 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 173 | 崇川区 | 铁建重工南通有限公司 | 3517 | 低VOC清洁原料替代 |
| 174 | 港闸区 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 |
| 175 | 港闸区 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 |
| 176 | 港闸区 | 南通中集能源装备有限公司 | 3331 | 低VOC清洁原料替代 |
| 177 | 港闸区 | 南通扬子家具有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 178 | 港闸区 | 南通僖爱舜木业有限公司 | 2110 | 低VOC清洁原料替代 |
| 179 | 港闸区 | 南通远洋船舶配套有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 180 | 港闸区 | 南通市通德船舶修造有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 181 | 港闸区 | 江苏政田重工股份有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 182 | 港闸区 | 吉宝（南通）重工有限公司 | 3737 | 低VOC清洁原料替代 |
| 183 | 港闸区 | 南通港闸船舶制造有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 184 | 港闸区 | 南通九洲船舶机械制造有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 185 | 港闸区 | 吉宝（南通）船厂有限公司 | 3731 | 低VOC清洁原料替代 |
| 186 | 港闸区 | 南通山华机械重工发展有限公司 | 3734 | 低VOC清洁原料替代 |
| 187 | 港闸区 | 南通大通电梯有限公司 | 3435 | 低VOC清洁原料替代 |
| 188 | 港闸区 | 南通润邦重机有限公司 | 3432 | 低VOC清洁原料替代 |
| 189 | 港闸区 | 江苏中科机械有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 190 | 港闸区 | 江苏通球机械制造有限公司 | 3515 | 低VOC清洁原料替代 |
| 191 | 港闸区 | 南通市建明钢结构有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |
| 192 | 港闸区 | 江苏胜友钢结构工程有限公司 | 3311 | 低VOC清洁原料替代 |

2、无组织排放管理项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县 | 华伦新材料（南通）有限公司 | 化工 | 污水站废气收集处理 |
| 2 | 如东县 | 精华制药集团南通有限公司 | 制药工业 | 污水生化池废气收集 |
| 3 | 如皋市 | 江苏明德玩具股份有限公司 | 橡胶塑料制品 | 无组织排放治理 |
| 4 | 如皋市 | 江苏天睿塑胶有限公司 | 橡胶塑料制品 | 无组织排放治理 |
| 5 | 如皋市 | 森松（江苏）重工有限公司 | 通用设备制造业 | 无组织排放治理 |
| 6 | 如皋市 | 南通诚晖石油化工有限公司 | 仓储业 | 无组织排放治理 |
| 7 | 启东市 | 木里木外家具启东有限公司 | 家具制造 | 布设水性底漆房、水性面漆房 |
| 8 | 通州区 | 四方科技集团股份有限公司 | 集装箱制造 | 危废仓库废气无组织排放控制 |
| 9 | 通州区 | 通州华亚船舶制造有限公司 | 船舶制造 | 危废仓库废气无组织排放控制 |
| 10 | 通州区 | 江苏恒科新材料有限公司 | 纺织印染 | 危废仓库、废水池废气无组织排放控制 |
| 11 | 港闸区 | 南通大通电梯有限公司 |  | 喷漆房废气处理设施 |
| 12 | 港闸区 | 江苏永兴多媒体有限公司 |  | 无组织排放治理 |
| 13 | 港闸区 | 南通中南数控机床制造有限公司 |  | 无组织排放治理 |
| 14 | 开发区 | 欧区爱铸造材料（中国）有限公司 | 合成材料制造 | 新建危废堆场废气处理设施 |
| 15 | 开发区 | 浩力森化学科技（江苏）有限公司 | 涂料 | 色浆车间无组织废气收集处理 |
| 16 | 开发区 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 农药 | 农药包装线无组织废气收集处理设施 |

3、治污设施升级改造项目

| 序号 | 县（市、区） | 企业名称 | 行业类型 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 南通速德环保设备有限公司 | 环保设施 | 综合治理 |
| 2 | 海安市 | 南通柒木家具有限公司 | 家具 | 综合治理 |
| 3 | 海安市 | 江苏涛荣家具有限公司 | 家具 | 综合治理 |
| 4 | 海安市 | 万洲胶粘制品（江苏）有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 |
| 5 | 海安市 | 江苏美勒家具有限公司 | 家具制造 | VOCs综合治理 |
| 6 | 如皋市 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 橡胶塑料制品 | 综合治理 |
| 7 | 如皋市 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 制造业 | 综合治理 |
| 8 | 如皋市 | 德源（中国）高科有限公司 | 化工 | 综合治理 |
| 9 | 如皋市 | 南通荣威娱乐用品有限公司 | 橡胶塑料制品 | 综合治理 |
| 10 | 如皋市 | 南通天泽化工有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 |
| 11 | 如皋市 | 江苏国胶化学科技有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 |
| 12 | 如皋市 | 南通百川新材料有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 |
| 13 | 如皋市 | 江苏宝众宝达药业有限公司 | 医药制造 | VOCs综合治理 |
| 14 | 如皋市 | 如皋泰尔特染整有限公司 | 纺织印染 | VOCs综合治理 |
| 15 | 如东县 | 南通联膦化工有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 16 | 如东县 | 南通腾龙化工科技有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 17 | 如东县 | 南通高盟新材料有限公司 | 化工 | 废气等综合治理 |
| 18 | 如东县 | 泰辉（南通）针织印染有限公司 | 印染 | 废气综合治理 |
| 19 | 如东县 | 万博新材料科技（南通）有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 20 | 如东县 | 南通科顺建筑新材料有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 21 | 如东县 | 江苏禾本生化有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 22 | 如东县 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 23 | 如东县 | 南通市纳百园化工有限公司 | 化工 | 废气综合治理 |
| 24 | 海门市 | 海门市双华印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 25 | 海门市 | 海门市供销集团总公司包装箱分厂 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 26 | 海门市 | 海门市大同印刷厂 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 27 | 海门市 | 海门嘉禾包装制品有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 28 | 海门市 | 海门市春华印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 29 | 海门市 | 海门市全昌纸箱有限责任公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 30 | 海门市 | 南通市远大彩印包装有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 31 | 海门市 | 海门恒兴纸业发展有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 32 | 海门市 | 海门市艺昊彩印包装厂 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 33 | 海门市 | 南通亿成印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 34 | 海门市 | 海门市铭源印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 35 | 海门市 | 海门市工商联印刷有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 36 | 海门市 | 海门市瑞祥印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 37 | 海门市 | 江苏江海湾新能源发展有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 38 | 海门市 | 海门市黄海印务有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 39 | 海门市 | 南通海韵印刷有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 40 | 海门市 | 海门市方正盒业有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 41 | 海门市 | 南通美佳扑克卡片有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 42 | 海门市 | 南通姿彩包装印刷有限公司 | 印刷 | VOCs综合治理 |
| 43 | 海门市 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 |
| 44 | 海门市 | 上海现代制药海门有限公司 | 医药制造 | VOCs综合治理 |
| 45 | 海门市 | 江苏金轮橡胶有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 |
| 46 | 海门市 | 南通回力橡胶有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 |
| 47 | 海门市 | 南通宾尼织造有限公司 | 纺织印染 | VOCs综合治理 |
| 48 | 海门市 | 江苏嘉丰化学股份有限公司 | 有机化工 | VOCs综合治理 |
| 49 | 启东市 | 启东汇斯隆机械有限公司 | 工业涂装 | VOCs综合治理 |
| 50 | 启东市 | 上海鸿鑫船舶配件制造启东有限公司 | 工业涂装 | VOCs综合治理 |
| 51 | 启东市 | 南通市鹤鸣化纤织有限公司 | 化纤行业 | VOCs综合治理 |
| 52 | 启东市 | 启东市大兴镇华新喷塑厂 | 工业涂装 | VOCs综合治理 |
| 53 | 启东市 | 启东市富诩工艺品有限公司 | 家具 | VOCs综合治理 |
| 54 | 启东市 | 启东市力燃物流有限公司 | 铸造 | VOCs综合治理 |
| 55 | 启东市 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 半导体分器件制造 | VOCs综合治理 |
| 56 | 启东市 | 南通隆力电子科技有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 57 | 启东市 | 南通市南方润滑液压设备有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 58 | 启东市 | 南通威驰机电有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 59 | 启东市 | 江苏西顿照明器材有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 60 | 启东市 | 启东市东浦五金有限公司 | 五金制造 | VOCs综合治理 |
| 61 | 启东市 | 江苏启东宏强船舶有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 62 | 启东市 | 启东集胜造船有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 63 | 启东市 | 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 64 | 启东市 | 南通市千百艺塑料科技有限公司 | 塑料制品 | VOCs综合治理 |
| 65 | 启东市 | 南通威福塑业科技有限公司 | 塑料制品 | VOCs综合治理 |
| 66 | 启东市 | 中远船务（启东）海洋工程有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 |
| 67 | 启东市 | 向海重工集团股份有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 |
| 68 | 启东市 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 |
| 69 | 启东市 | 韩华新能源（启东）有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 |
| 70 | 启东市 | 江苏科本药业有限公司 | 医药制造 | VOCs综合治理 |
| 71 | 启东市 | 南通东方船用设备制造有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 72 | 启东市 | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 73 | 启东市 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 74 | 启东市 | 江苏京沪重工有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 75 | 启东市 | 江苏华滋能源工程有限公司 |  | VOCs综合治理 |
| 76 | 启东市 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 |
| 77 | 通州区 | 南通金通灵环保设备有限公司 | 设备制造 | 加装1台VOCs治理设施 |
| 78 | 通州区 | 四方科技集团股份有限公司 | 集装箱制造 | VOCs综合治理 |
| 79 | 通州区 | 通州华亚船舶制造有限公司 | 船舶制造 | VOCs综合治理 |
| 80 | 通州区 | 江苏儒耀装饰设计道具有限公司 | 2110 | VOCs综合治理 |
| 81 | 通州区 | 江苏桑夏卫浴有限公司 | 2110 | VOCs综合治理 |
| 82 | 崇川区 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 船舶 | 车间VOCs治理项目 |
| 83 | 崇川区 | 南通中远海运船务工程有限公司 | 船舶 | 车间有机废气处理设备升级改造项目 |
| 84 | 崇川区 | 南通醋酸纤维有限公司 | 化学纤维制造 | VOCs综合治理 |
| 85 | 崇川区 | 南亚塑胶工业（南通）有限公司 | 橡塑制品 | VOCs综合治理 |
| 86 | 港闸区 | 南通瑞祥华益机械有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 87 | 港闸区 | 南通洪祥有色金属铸造有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 88 | 港闸区 | 南通市捷华热收缩材料有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 89 | 港闸区 | 南通康辉塑胶有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 90 | 港闸区 | 南通巨浪光电有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 91 | 港闸区 | 南通东方塑胶有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 92 | 港闸区 | 南通福莱锐包装有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 93 | 港闸区 | 南通顺发模具制造有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 94 | 港闸区 | 南通凯盛电子有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 95 | 港闸区 | 南通南飞重工钢结构有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 96 | 港闸区 | 江苏拓信建筑科技有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 97 | 港闸区 | 南通恒华金属构件有限公司 |  | 治污设施升级改造 |
| 98 | 港闸区 | 江苏政田重工股份有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 |
| 99 | 港闸区 | 吉宝（南通）船厂有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | VOCs综合治理 |
| 100 | 港闸区 | 南通润邦重机有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 |
| 101 | 港闸区 | 南通山华机械重工发展有限公司 | 装备制造 | VOCs综合治理 |
| 102 | 港闸区 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 金属制品 | VOCs综合治理 |
| 103 | 港闸区 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 金属制品 | VOCs综合治理 |
| 104 | 港闸区 | 南通中集能源装备有限公司 | 集装箱制造 | VOCs综合治理 |
| 105 | 港闸区 | 江苏绿源新材料有限公司 | 橡胶塑料制品 | VOCs综合治理 |
| 106 | 开发区 | 东丽酒伊织染（南通）有限公司 | 印染 | 剩余定型机（6台）增设废气收集处理设施 |
| 107 | 开发区 | 南通帝人有限公司 | 印染 | 2#涂层废气处理设施提标改造（DMF回收） |
| 108 | 开发区 | 南通帝人有限公司 | 印染 | 现有定型机再增设至少一套废气处理设施 |
| 109 | 开发区 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 电子专项化学品 | 危废堆场废气无组织变有组织处理 |
| 110 | 开发区 | 台橡（南通）实业有限公司 | 合成橡胶 | 环己烷储罐增设压缩冷凝回收装置 |
| 111 | 开发区 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 农药 | 含磷母液炉烟气再增加净化设施 |
| 112 | 开发区 | 上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司 | 传动齿轮箱 | 喷涂车间废气污染防治措施提升 |
| 113 | 开发区 | 南通振华重型设备制造有限公司 | 装备制造 | 喷涂车间废气污染防治措施提升 |
| 114 | 开发区 | 南通江天化学股份有限公司 | 专项化学品 | 三嗪尾气及甲醛储罐呼吸气在原有处理基础上增加催化氧化处理 |
| 115 | 开发区 | 惠生（南通）重工有限公司 | 船舶及其他运输设备制造业 | 新增危险废物仓库VOCs废气治理措施 |
| 116 | 开发区 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 装备制造 | 小件喷涂车间废气污染防治措施提升 |
| 117 | 开发区 | 万高（南通）电机制造有限公司 | 装备制造 | B1电机生产线搬迁 |
| 118 | 开发区 | 凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 | 有机化学原料制造 | 灌装车间无组织废气完成换气接入生产废气处理系统 |

4、油气回收治理改造项目

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 中石化迎宾加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 2 | 海安市 | 中石化海安加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 3 | 海安市 | 中石化巾帼加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 4 | 海安市 | 中石化长江加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 5 | 海安市 | 中石化城南加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 6 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋第一加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 7 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋南门加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 8 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋南郊加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 9 | 如皋市 | 中国石化销售有限公司江苏南通如皋长江加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 10 | 如皋市 | 南通阳鸿石化储运有限公司阳鸿2#码头 | 改造油气回收装置1套，与1#码头共用 |
| 11 | 如东县 | 中国石油化工股份有限公司江苏南通如东车站加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 12 | 如东县 | 中国石化销售有限公司江苏南通如东宾山加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 13 | 海门市 | 中石化海门第二加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 14 | 海门市 | 中石化海门第四加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 15 | 海门市 | 中石化海门工业园区加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 16 | 海门市 | 南通中亚石化有限公司 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 17 | 启东市 | 中国石化销售有限公司江苏南通启东城东加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 18 | 启东市 | 中国石化销售有限公司江苏南通启东大众加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 19 | 启东市 | 中国石化销售有限公司江苏南通启东迎鸿加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 20 | 通州区 | 中石化城南加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 21 | 通州区 | 中石化开发区加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 22 | 通州区 | 中石化朋来加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 23 | 通州区 | 中国石化销售有限公司江苏南通通州金城加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 24 | 通州区 | 中石化平潮加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 25 | 通州区 | 中国石化销售有限公司江苏通启高速公路先锋服务区西加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 26 | 通州区 | 中国石化销售有限公司江苏通启高速公路先锋服务区东加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 27 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通百花加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 28 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通东门加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 29 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通虹桥路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 30 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通工农南路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 31 | 崇川区 | 南通市石油有限公司青年东路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 32 | 崇川区 | 中国石化销售有限公司江苏南通任港路加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 33 | 港闸区 | 中国石化销售有限公司江苏南通城北加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 34 | 港闸区 | 中国石化销售有限公司江苏南通桥北加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 35 | 港闸区 | 中国石化销售有限公司江苏南通芦泾加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 36 | 开发区 | 中国石化销售有限公司江苏南通长桥加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 37 | 开发区 | 中国石化销售有限公司江苏南通开发区加油站 | 油气回收在线监测系统安装联网 |
| 38 | 开发区 | 东海石油化工有限公司宁汇码头油气回收装置建设 | 建设油气回收装置1套 |

5、集中喷涂工程中心建设项目

| 序号 | 县（市、区） | 集中喷涂工程中心建设地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海安市 | 滨海新区江苏澳凡家具有限公司 |
| 2 | 通州区 | 南通金鼎龙文化创意股份有限公司 |
| 3 | 港闸区 | 365车展汽车主题购物公园 |