南通市“十三五”水污染防治规划

南通市环境保护委员会办公室

二〇一六年十二月

目		录

前 言	1

一、总则	2

（一）规划定位	2

（二）规划范围	2

（三）规划期限	2

二、现状与形势	2

（一）南通市概况	2

（二）南通市“十二五”环境保护规划实施情况	4

（三）问题与形势	5

三、规划总体设计	6

（一）指导思想	6

（二）基本原则	7

（三）规划目标	7

（四）控制分区与控制单元污染防治	8

四、污染防治主要任务	9

（一）水资源节约与集约利用	9

（二）水环境综合整治	10

（三）污染源治理	11

（四）水生态修复与保护	15

（五）风险防控与环境监管能力建设	16

五、规划重点工程与投资	18

（一）重点工程	18

（二）投资估算	18

六、规划实施保障	18

（一）组织保障	18

（二）资金保障	20

（三）技术保障	20

（四）公众参与	21

附 图	22

附图1 控制单元划分图	22

附 表	23

附表1 南通市地表水环境控制单元	23

附表2 南通市水环境管理控制单元分类	25

附表3 南通市水环境综合整治控制单元基本信息表	26

附表4 南通市各控制单元削减量	32

附表5 南通市“十三五”重点工程及投资估算	33

附表6 各控制单元水污染物削减目标可达性分析	61

# 前 言

党的十八大提出了2020年全面建成小康社会的发展目标，十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，均提出了生态文明建设的任务，要求紧紧围绕“美丽中国”深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，形成“人与自然和谐发展”的现代化建设新格局。2015年1月1日新《环境保护法》等一系列法律法规的制定和实施，生态环境保护工作迎来了新的发展阶段。《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）、《关于加快推进生态文明建设的意见》的战略部署，以及社会经济发展进入新常态等新形势也对“十三五”期间的生态环境保护工作提出了明确的目标和要求。

编制《南通市水污染防治“十三五”规划》，是贯彻落实国家、省政府对南通市在生态环境保护领域的各项要求的重要举措。本规划全面分析南通市水污染防治及环境保护的机遇和挑战、主要问题和成因，研究提出南通市 “十三五”水污染防治和环境保护的目标任务，对提升南通市水环境质量、维护水生态安全，推进南通市经济社会可持续发展和生态文明建设进程具有重大意义。

# 一、总则

## （一）规划定位

“十三五”是全面建成小康社会的攻坚期、加快推进新型城镇化的关键期和全面落实依法治国基本方略的深化期，经济社会发展迈向并进入新常态，各项改革日益深入，环境保护面临重大转型。本规划以贯彻落实国家、江苏省和南通市水污染防治相关的各项要求为目标，通过全面分析南通市水污染防治、环境保护面临的形势、机遇和挑战，识别存在的主要问题和成因，制定 “十三五”期间南通市水环境质量改善、污染物减排、水生态修复与保护、风险防控等重点任务，为实现水污染防治由“污染物削减”向“水环境质量改善”目标的转变提供指导。

## （二）规划范围

南通市下辖如皋、海门、启东3个县级市，海安、如东2个县，通州、崇川、港闸3个区以及南通经济技术开发区和通州湾示范区，陆域总面积8001km2，主要水体涉及长江干流南通段、南通市的9条主要内河以及北凌河、掘苴河。

## （三）规划期限

规划基准年2015年，规划期2016～2020年。其中，2017年为规划近期水平年，2020年为规划远期水平年。

# 二、现状与形势

## （一）南通市概况

1、自然概况

（1）水系概况

南通市三面临水、一面靠陆，呈菱形半岛状，区内河网纵横，河网密度高达每平方公里18.5条，水域面积占市域面积的18.86%。此外，还有642.86平方公里的长江水域和9696.39平方公里的海域面积。境内水系以老通扬运河、如泰运河为界，分属淮河和长江两大水系。淮河流域包括里下河腹部水网和滨海垦区水系。其中里下河腹部水网流域主要河流为通扬运河、通榆运河；滨海垦区水系流域主要河流有新通扬运河、通榆河、栟茶运河、北凌河、南凌河、掘苴河等。长江水系流域包括通扬运河、如泰运河、焦港河、如海运河、通启运河、九圩港河、通吕运河等。长江南通段约166公里，水域面积约643平方公里，多年平均流速为每秒31060立方米，年均径流量9793亿立方米，是全市最大最主要的河流，也是南通市工农业、交通运输、水产养殖和生活用水的主要水源。

南通市地下水为松散岩类孔隙水，分为潜水和第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ承压水，其中潜水分布较为广泛。地下水流向为自西向东，水源补给主要依靠扬州口岸附近的上游来水，还有部分大气降水和地表水渗入。

（2） 气候概况

南通市地处北亚热带湿润性季风气候区，海洋性气候明显，光照充足，四季分明，气候宜人。1月份平均气温1.5℃~2.5℃，7月份平均气温27.5℃左右，全年平均15℃左右，年内气温稳定在10℃以上的有220~230天，无霜期年平均226天，适宜各种喜温作物生长，一年可两熟到三熟。年平均日照时数2100~2200小时。年平均雨日120天左右，降水量1000~1400毫米，且雨热同季，夏季雨量约占全年雨量的40％~50％。主导风向偏东风，大气稳定度以中性状态D类为主，其次是较稳定状态E类，夏季受台风侵袭机会较多。区域大气扩散条件较好，自然灾害少。

2、社会经济概况

南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，下辖如皋、海门、启东3个县级市，海安、如东2个县，通州、崇川、港闸3个区以及南通经济技术开发区和通州湾示范区。全市陆域总面积8001平方公里，其中市区1521平方公里，建成区152.2平方公里。2015年末，共有街道、乡、镇101个，村民委员会1318个。户籍人口766.8万人，常住人口730.0万人，其中城镇人口458.2万人，农村人口271.8万人，人口自然增长率为-1.38‰。

2015年实现生产总值6148.40亿元，人均GDP达84236元，经济总量在江苏省13个辖市中保持在第四位，进入中国新兴城市50强。南通市经济在经历了2010年之前长期的高速增长后，近年逐渐趋于平稳，步入“新常态”。2015年，南通市三次产业结构为5.8：48.4：45.7，整体处于工业化发展中后期。近十年来，第一产业比重持续下降，已低于10%；第二产业在2007年达到最高值57%，之后开始下降；第三产业比重持续上升。

## （二）南通市“十二五”环境保护规划实施情况

1、主要规划指标完成情况

南通市“十二五”环境保护规划（以下简称“十二五”规划）涉及的水环境质量指标共4项，分别为“指标5.城乡集中式饮用水源地水质达标率”、“指标6.地表水环境功能区达标率”、“指标7.Ⅲ类以上地表水比例”和“指标8.近岸海域海水功能区水质达标率”。截止2015年底，仅“近岸海域海水功能区水质达标率”1项指标未达到2015年目标值，其余3项指标均已达标。

2、重点工程项目实施情况

“十二五”规划涉及10大类100项重点工程项目。截止2014年底，已累计投入近20亿元，实施工程项目97个，封堵排污口近100个，改造10余个老旧小区雨污分流系统，停产搬迁江山农化、大伦化工等8家企业，完成沿江36个排口规范化整治，完成20条黑臭河道污染源排查，清淤县乡河道1478条，整治6.6万条（个）村庄河塘，清淤土方3.59亿方。

3、“十二五”规划实施成效

一是饮用水水源地安全得到保障。县级以上集中式饮用水水源保护区划分及标志设置完成率100%，保护区内污染源全部整治到位。备用水源建设速度加快，市区已具备5～8万立方米/日应急供水能力，主城区应急供水得到保障。

二是“清水工程”三年行动计划顺利实施。82项工程基本完成。投资6.43亿元完成通吕运河、东港河等40条（段）生态河道建设；完成了84条（段）县乡级河道疏浚和832个行政村的村庄河道整治，水环境质量逐步改善。

三是重点行业废水治理初显成效。观音山、先锋地区共投入资金4800万元推进49家印染企业实施“五个必须”整治工程；港闸区完成了25家化工、印染企业整治任务；41家蓄电池生产企业，除两家整改外，其余全部依法关闭。

四是入海河流的综合整治基本完成。加强入海河口断面水质监测；投入2.4亿元完成通吕运河、如泰运河、栟茶运河等3条入海河流的水环境综合整治。加强海洋特殊功能区监管，强化新北凌闸、小洋口闸外等6处河口排污区；加强洋口港区临海工业企业尾水达标排放区、启东大唐电厂冷却水等入海排污区的环境监管，合理调整排放口布局，避免了对海洋生态、渔业资源的影响。

## （三）问题与形势

尽管“十二五”规划实施取得了明显成效，但南通市水环境依然存在部分断面水质未达功能区目标要求、农业面源污染问题突出、水质安全风险较高以及基础设施建设不足等问题。

一是部分断面水质未达功能区目标要求。地表水达到或优于Ⅲ类比例偏低，仅为30.0%。部分内河断面水质较差，通启运河、如泰运河、通扬运河、通吕运河、栟茶运河等5条内河仍有8个劣Ⅴ类断面，通榆河干流11个断面整体达标率仅为54.5%。近岸海域功能区部分水质不达标。近岸海域海水功能区水质达标率仅为60%，6条入海河流断面水质均未达到Ⅲ类标准，掘苴河（环东闸口）断面水质为劣Ⅴ类、北凌河（北凌河新闸）断面水质为Ⅴ类，其余4条入海河流断面水质均为Ⅳ类。地下水第一承压层水质超标问题严重。第一承压层水质2011~2015年连续5年为Ⅴ类。市内景观河水质极差。全市约200多条城市景观河大多为劣Ⅴ类水质，其中包括30多条黑臭水体。

二是农业面源污染问题突出。农村地区小城镇养殖业发达，畜禽养殖粪便产生的污染占农业面源总量的70%以上，COD排放量占全市COD排放总量的45.5%。种植业污染排放量占农业面源总排放量的5.9%，过度施用的化肥农药进入河网，将进一步加剧水体污染和富营养化程度。

三是饮用水水源地安全风险较高。市区4个集中式饮用水源的取水口与污水处理厂排污口交错分布；沿江70%左右岸线被港口、码头和工业企业占用，其中，包括危险化学品码头26座，存在较大的事故风险；长江上往来船只众多、港口密布，存在油污泄露、垃圾倾倒和船舶、码头等废水随意排放的隐患，长江南通段和市区取水口周边的水质安全面临较大污染风险。

四是城市基础设施建设不足。部分乡镇污水处理厂配套支管网建设不足，乡镇污水收集处理率较低；相对分离的供排水格局尚未形成，城区段污水只能排入河网，不仅严重影响了河网水质，也给水污染物减排带来巨大的压力。

另外，南通市经济快速发展加剧了水污染防治和环境保护的压力。当前，南通市正处于国家发展海洋经济、“一带一路”和长江经济带建设、陆海统筹等多重战略机遇期。“十三五”是南通市全面建成更高水平小康社会的决胜期、深化改革的攻坚期，也是全面推进“依法治市”的关键期。南通市资源环境约束与经济快速发展的矛盾将更加凸显，面临着严峻挑战。一是削减主要污染物排放总量压力。随着新一轮沿江沿海开发的全面启动，南通市经济总量仍将保持较快增长，能源与水资源需求继续增加，排放力度、减排因子和范围进一步扩大，污染减排进入结构减排的攻坚阶段。二是污染治理的压力。南通市水污染结构正从以工业污染为主向工业、农业面源、城镇生活和畜禽养殖四位一体的局面过渡，污染治理难度明显加大；沿江饮用水水源地取水口与工业排污口犬牙交错、水上航运和沿江分布的危险化学品仓储码头、工业园区等水环境安全风险防范任务艰巨；近岸海域水质改善面临海岸带产业布局和发展的压力。三是改善环境质量的压力。一方面南通市城镇化进程进一步加快，污染不断积累，复合型污染加剧；另一方面，随着人们生活水平的提高，对环境质量的要求也不断提高。四是跨区域或流域污染的压力。南通市地处长江和淮河流域下游，上游地区经济发展导致跨界断面污染压力增加。五是产业结构优化升级的压力。产业结构比重不尽合理，高新技术产业比重较低，印染、化工等产业布局有趋同倾向，进一步“调轻、调高、调优”产业结构任务艰巨。因此，加强水环境保护，是南通市政府寻求解决当前资源环境问题，提升经济发展质量和效益的重要途径。

# 三、规划总体设计

## （一）指导思想

深入贯彻“十八大”、“十八届三中、四中、五中全会”和习近平总书记系列重要指示精神，全面落实《环境保护法》、《水污染防治行动计划》以及《江苏省水污染防治行动工作方案》等法规文件要求，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，不断强化“总量减排、污染治理、风险管控”等措施，把“水环境质量整体改善”作为南通市水污染防治的总体目标，以水生态环境功能区水质稳定达标为核心，构建水生态环境功能分区的管理体系，落实控制单元的污染控制和水质改善措施。建立以“长江干流-城市内河-入海河流-近岸海域”区域为重点的水污染防治和风险防范体系；将水环境承载力作为经济发展的硬约束，通过实施严格的污染物总量控制、强化风险防控手段、加强水资源优化配置、构建科学合理的污水排放通道等措施，协同推进，共同发力，切实改善南通市的水环境质量，推动南通市经济社会的持续健康发展。

## （二）基本原则

立足当前 兼顾发展  南通市处于流域下游，又是长三角地区和苏北经济发展较为迅速的地区，面临污染物排放持续增长和环境容量不断压缩的困境，而环境质量改善则是一项长期、复杂的系统工程。因此，南通市的环境保护应考虑当前、兼顾长远，在解决存量的同时，也要控制住增量，统筹保护与发展的关系。

问题导向 突出重点  着眼于长三角一体化发展和沿海开发双重机遇叠加的大背景，全面分析制约南通市经济、社会、环境协调发展的重要因素，重点解决部分断面水质超标和环境风险问题。同时，抓好重点污染物、重点行业和重点区域/流域的污染防治工作。

因地制宜 分步实施  本规划目标及指标体系应紧密结合国家及江苏省相关规划、计划要求，并因地制宜增设地方约束性和预期性指标，彰显南通市地方特色；在推进本规划所涉及的重点工程项目时，应统筹安排、有序推进，加强重点工程项目的评估和筛选，确保扎实推进。

政府主导 社会共治  强化政府水污染防治和环境保护的主导作用，综合运用法律、经济、技术、行政等手段，合理配置公共资源，强化企业和社会环境保护责任，强调全社会共治和公众参与，发挥环境保护民间组织和力量的作用，构建政府、企业、社会相互合作、共同行动的污染防治新格局。

## （三）规划目标

1、总体目标

到2020年，全市水环境质量持续改善，达到或优于Ⅲ类的地表水和地下水水质总体保持稳定，城镇集中式饮用水水源水质稳定达标，县级以上城市建成区消除黑臭水体，消除丧失使用功能（劣于Ⅴ类）断面，近岸海域水质有所改善。

2、规划指标

本规划指标分为污染物排放总量控制和环境质量改善两类。

专栏一： 南通市“十三五”污染物排放总量控制指标

| 序号 | 指标名称 | 2015年 | 2017年（近期） | 2020年（远期） | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮年排放量（万吨） | 3.33 | 3.12（6.3%） | 2.91（6.3%） | 约束性 |
| 2 | 总磷年排放量（万吨） | 0.40 | 0.37（6.7%） | 0.35(6.7%) | 约束性 |
| 3 | COD年排放量（万吨） | 9.84 | 9.22（6.3%） | 8.60（6.3%） | 约束性 |
| 4 | 氨氮年排放量（万吨） | 1.54 | 1.44（6.3%） | 1.35（6.3%） | 约束性 |

注：以2015年排放量为基数，总氮削减措施在6条主要入海河流控制单元实施。

专栏二： 南通市“十三五”环境质量改善指标

| 序号 | 规划指标 | 2014年~2015年现状 | 2017年 | 2020年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水市控以上断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例（%） | 55.7 | 61.4 | 71.4 | 约束性 |
| 2 | 县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例（%）注 | 100 | 98 | 98 | 约束性 |
| 3 | 丧失使用功能（劣于Ⅴ类）断面数量（个） | 6 | 0 | 0 | 预期性 |
| 4 | 县级以上城市建成区黑臭水体比例（%） | ≤15% | ≤10% | 0 | 预期性 |
| 5 | 地下水水质达标比例（%） | 55 | 55 | 55 | 预期性 |
| 6 | 近岸海域水质达标比例（%） | 60 | 75 | 75 | 预期性 |

注：现状达标比例的基数为南通市4个县级及以上在用水源；2020年考核范围包括县级及以上在用水源、备用水源及规划水源共计10个，98%与100%基数不同。

## （四）控制分区与控制单元污染防治

1、控制分区及控制单元划分

本规划依据国家“十三五”流域控制分区及控制单元划分原则，划定南通市4个水生态控制区，分别是：长江流域水生态控制区、淮河流域水生态控制区、近岸海域水生态控制区和城市内河水生态控制区，并进一步按行政辖区边界与水（环境）功能区划分成26个控制单元。为便于各级政府实施，又根据流域水系及监测断面设置情况，将26个控制单元细化为123个子单元。

2、控制单元污染防治策略

核定各控制单元的水环境容量，确定其污染物削减分配方案。同时综合考虑控制单元的区域位置、经济发展特征、水环境质量现状、污染源类型、排放强度、水质目标要求以及污染控制难度等因素，将26个控制单元分成优先控制单元（16个）和一般控制单元（10个）两级。

优先控制单元的污染防治对策：以点源总量削减和点源、非点源容量总量控制为主，综合采用加大点源排放控制强度、农业面源控制、畜禽养殖污染防治、城镇生活污水处理厂污水收集管网建设和工艺提标、河道综合整治、水资源优化调度、建设污水排放通道、内河及长江南通段流动源风险防范等策略，并通过技术经济比较优化实施方案，以实现改善水质和控制水质风险的目标。

一般控制单元的污染防治对策：以点源总量削减为主、综合采用城镇生活污水处理厂提标改造、优化排污口设置、流动源风险防范等策略，以实现水质风险控制的目标。

# 四、污染防治主要任务

本规划确定出南通市“十三五”水污染防治工作中的“水资源节约与集约利用”、“水环境综合整治”、“污染源治理”、“水生态修复与保护”和“风险防控与环境监管能力建设”5类主要任务，含28项子任务。

## （一）水资源节约与集约利用

1、再生水利用

加快建设完善市区、城镇污水处理厂再生水利用设施。到2020年，城市污水处理厂尾水再生水利用率达到15%以上。工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等要优先使用再生水。开展建筑中水应用的示范工程建设，扶持中水技术设备研发生产企业，探索建立建筑中水利用管理制度。鼓励电力、钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革、食品发酵等高耗水企业废水深度处理后回用。在沿海前沿地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备再生水使用条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。

2、水资源节约

全面强化水资源节约集约利用，实施最严格的水资源管理制度，建立覆盖全市、县行政区域的取用水总量控制指标体系。建立健全万元地区生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务分解至区县及各领域、行业，将完成情况纳入地方人民政府政绩考核。加强工业节水，实施国家鼓励的用水技术、工艺、设备、产品目录及高耗水行业取用水定额标准，开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。严格执行国家、省淘汰落后产能要求，淘汰高耗的低端产能，制定实施年度《落后产能淘汰方案》。对未完成淘汰任务的区（县、市），暂停审批和核准除减排治污、生态保护类新（改、扩）建项目。统筹安排农业和生态用水，推广节水设施和节水技术，大力发展节水灌溉。

3、引江调水

加强长江水资源调度管理，实施引江调水工程。解决南通市水资源时空分布不均、季节性缺水的问题，缓解农业灌溉高峰期用水紧张的局面，满足南通沿海开发新增用水需求，同时，改善内河水质、保障农田灌溉和群众生活用水安全。

## （二）水环境综合整治

1、断面达标整治

对未达到目标要求的水质断面所在河道上游进行排查，分析主要超标污染物及来源，治理封堵河道沿线企业违规排污口。截污入管，确保生活污水和工业废水集中收集处理。提高污水处理厂和企业废水的处理工艺，改善不达标断面水质。到 2020年，省控以上断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到71.4%。

2、城镇黑臭水体整治

开展县以上建成区“黑臭”水体的排查，建立档案，制定整治计划和年度实施方案。完善城市水环境综合治理工作体系，向社会公布“黑臭”水体名称、责任人及达标期限。采取截污、清淤、活水、保洁、生态修复等措施系统进行治理，实现水面无漂浮物、河岸无垃圾、无违法排口、水体无异味。市区、县城建成区于2020年前消除“黑臭”水体。

3、农村水环境综合整治

按照“统筹规划、集散结合、自主实施、政府帮扶、以奖促治”原则，以县级行政区域为单元，实施农村清洁、水系连通、河塘清淤、岸坡整治、生态修复等工程，协同推进村庄环境整治及提升工程和覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作。制定农村环境综合整治规划及分年度计划，推进农村水环境综合整治各项工作的顺利开展，全面提升农村水环境质量。

4、地下水污染防治

开展地下水环境脆弱性评价。以此为基础，开展地下水相关工程的选址、选线。实施最严格的水资源管理制度，加强地下水开发利用监管，严格落实《江苏省地下水超采区划分方案》，坚持“分级分区管理、用水总量与水位双控”原则，在地下水超采漏斗区开展封井、水源替代、地下水压采、企业节水改水等治理工作，全面压缩地下水开采量。防治地下水污染，加快加油站地下油罐污染防治设施建设及改造，在部分工业退出土地开展地下水污染修复试点。加大宣传和执法力度，防治结合，减少对地下水环境的污染破坏。构建和完善地下水水质监测网络，补充和完善地下监测井网，逐步建立和完善地下水环境监测体系。

## （三）污染源治理

1、工业点源污染物削减

削减COD、氨氮、总磷等主要污染物的排放量，以企业废水稳定达标排放为前提，通过核算各控制单元水环境容量和主要污染物入河量，计算出各控制单元污染物削减量，提出各控制单元中主要排污企业的污染物削减要求，从废水产生源头、处理和尾水排放三个环节削减污染物。

2、“十小”行业取缔

按照水污染防治相关法律法规要求，全面排查装备水平低、环保设施差的小型企业，重点开展小型化工、印染、造纸、电镀、农药等“十小”行业取缔工作，制定取缔企业清单。2016年底前全部取缔不符合国家产业政策的“十小”行业。

3、重点行业升级改造

按照“调高、调优、调轻、调绿”思路，以企业清洁化、循环化改造为重点，深入推进传统重点行业的转型升级。2016年，制定印染、化工、电镀、制革、农药等“十大”重点行业专项整治方案，建立清洁生产企业清单和清洁化改造项目清单，全面推进清洁化改造。2017年底前，全部完成清洁化改造项目。

4、城区污染企业搬迁

加快城区污染企业搬迁改造。2016年，市（县、区）全面排查城市建成区现有化工、印染、钢铁、有色金属、造纸、原料药等污染较重企业，制定企业改造退出方案和清单。2020年底前，完成建成区污染较重企业的改造退出任务。

5、工业集聚区污染治理

开展各类工业集聚区水污染治理设施排查，全面推行集聚区企业废水、纳污总量双轨控制，重点行业废水实行“分类收集、分质处理、一企一管”，集聚区内企业废水必须经预处理达到要求后，方可进入污水集中处理设施。完善集聚区污水收集配套管网，开展集聚区污水处理厂升级改造。2016年底前，集聚区全部安装废水自动在线监控装置，并与当地环保部门联网。深化化工园区整治，园区内企业不能达到接管要求的一律限期治理，化工园区及区内企业全部建成自动监测监控预警系统。全面开展电镀集中区摸底调查，明确淘汰企业、项目、工艺（设备）清单和限期治理计划。加强工业污泥集中处理设施建设，确保工业污泥得到安全处置。对集聚区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生的污泥危险废物属性不明的，应开展危险特性鉴别工作并做相应处置。

6、城镇污水处理设施建设及提标改造

进一步规范市区、县城现有污水处理厂的管理，加快推进建制镇污水收集和处理设施建设，不断提高污水集中处理设施运行效率。到2019年，建制镇污水处理设施全覆盖，市区、县城污水处理率分别达到95%、88%。推进城镇雨污分流管网建设，加快现有合流制排水系统改造。到2020年，全市区县级以上城市建成区污水基本实现全收集、全处理。加快推进污水处理设施提标改造，2016年底前，市区、县城集中处理设施全部达到一级A排放标准；2020年底前，建制镇集中处理设施达到一级A排放标准，崇川、港闸、通州、如东、如皋、启东、海门等县（市、区）13个污水处理厂增加脱氮除磷工艺。鼓励开展城镇污水处理厂尾水深度处理试点，处理后尾水满足特别排放限值要求或达到地表水Ⅳ~Ⅴ类标准。有条件的地区可以增加人工湿地处理系统，进一步提高污水处理效果。

7、农村生活污水治理

农村生活污水处理实行统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，合理选择就近接入城镇污水处理厂统一处理。优先考虑资源化利用，兼顾水质改善需求和经济技术可行性，选择合适的工艺和排放标准，严格控制建设和运营成本。视情开展农村小型污水处理设施建设示范，支持采取分散式、低成本的无（微）动力处理设施、氧化塘等治理措施，优先推进通榆河清水通道等重点区域农村污水处理设施建设。

8、畜禽养殖污染治理

优化养殖业布局，科学编制畜禽养殖产业发展规划，合理确定养殖场地点、总量、品种和规模，鼓励畜禽养殖废弃物的还田或资源化利用。强化畜禽养殖分区管理，各县（区、市）要划定禁养限养区，报主管部门备案和地方人大通过，并对社会公开。全面开展养殖业调查，摸清家底，明确规模化养殖场清单，列出禁养区需关闭搬迁的养殖场（小区）、养殖专业户清单，2016年底前完成禁养区内养殖场（小区）及养殖专业户关闭或搬迁。加强畜禽养殖污染治理，非禁养区和限养区内现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据养殖规模和污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。在散养密集区推广海安等地经验，实施畜禽粪便污水分户收集、集中处理。新建养殖场应采取生物、工程、农业等措施利用畜禽粪便。自2016年起，新（改、扩）建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。到2017年、2020年，规模化养殖场（小区）治理率分别达到60%、90%。

9、水产养殖污染防治

强化水产养殖业污染管控，积极推广人工配合饲料，逐步减少冰鲜杂鱼饲料使用。鼓励采用生态养殖技术和水产养殖病害防治技术，推广使用低毒、低残留药物，严格养殖投入品管理，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，并开展专项整治。2016年，制定《百亩连片标准化池塘改造方案（2016-2020年）》，开展池塘标准化改造，建设尾水净化区，推广养殖尾水达标排放技术，有效控制水产养殖业污染。

10、种植业面源污染控制

编制南通市《农业面源污染防治方案》实施方案。全面推广农业清洁生产，建立连片绿色农业污染控制区，推动无公害农产品、绿色食品、有机食品规模化发展，从源头控制种植业污染。在开展化肥使用量零增长行动的基础上，推进减量化，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具；加大有机肥产业发展支持力度和农民种植技术培训，鼓励农民积造施用农家肥、购买和使用商品有机肥，逐步增加农田有机肥使用量，因地制宜合理选择时机施肥。开展农药使用量零增长行动，推广高效、低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，实施农药减量工程，推广精准施药及减量控害技术，减少农药施用量。研究地方农膜使用标准，严禁不合格农膜买卖，制定农膜使用和回收优惠政策，推广使用高标准农膜，开展残留农膜回收试点。敏感区域和大中型灌区要利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝、生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。到2019年，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，氮肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到60%以上。

11、港口码头污染控制

增强港口码头污染防治能力，开展沿江沿海内河港口、码头、装卸站以及船舶修造厂废水治理与废弃物处理设施基本情况调查，编制实施《港口码头和装卸站污染防治方案》。港口、码头建设配套的污水存储、垃圾接收暂存设施，完善区域污水管网、垃圾转运服务体系，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。港口、码头、装卸站应配置事故应急设备和器材，制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急方案。2017年底前，65家船舶修造厂污染防治设施达到建设要求。2017年和2020年底前，沿江沿海和内河港口完成污染防治设施改造。

12、污泥无害化处置

遵循“区域统筹、合理布局”原则，按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快建设区域性城镇污水处理厂污泥永久性处理处置或综合利用设施。全面开展城镇污水处理设施污泥的产量、泥质、运输和处理处置现状排查，编制污泥综合利用或处理处置设施建设与改造计划。全市新建 6 处污泥无害化处置设施，启动南通市区污泥无害化处置中心项目。采用深度脱水处理技术提高污泥脱水率。强化污泥处理处置全过程监管，严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输工具安装GPS，强化污泥转运监管，杜绝随意倾倒。2017 年底前，全面完成现有污泥处理设施达标改造；2020年底前，县（市、区）实现永久性污泥处理处置设施全覆盖，无害化处理处置率达到100%。

13、河网地区排海通道建设

科学推进深海排放，开展排海通道的前期研究和准备工作，规划入海河口和近海海域排污区域及规模，科学设置沿海排污口。

## （四）水生态修复与保护

1、饮用水水源地保护

开展饮用水水源地规范化建设，定期开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估，深入实施饮用水水源地综合整治，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止在二级保护区内新建、改建、扩建排放水污染物的建设项目，全面清理饮用水水源一、二级保护区存在的上述建设项目和排污口，实施清拆或搬迁迹地的生态修复，加强水源保护区上游有毒有害物质管控。按照“水量保证、水质达标、应急保障”的要求，建立集中式饮用水水源地安全保障体系。重点开展狼山水厂、洪港水厂等区域水源地的保护，构建以长江为主水源，水库、深井等为应急备用水源的市区“双水源”供水格局。

2、河网生态系统修复

在划定为省级生态红线的饮用水水源一级保护区、清水通道等区域，全面开展环境治理和生态修复。通过截污、疏浚、滨岸植被缓冲带修复以及闸坝水文生态调度等综合手段，修复河流生态系统。开展小流域生态综合整治，对重污染河流开展清淤、截污和生态修复等综合措施，改善河流生态环境质量。加强湿地保护和建设，抢救性保护长江流域、淮河流域、滨海潮间带等自然湿地。加大湿地资源保护和生态修复力度，对退化湿地及勺嘴鹬、黑嘴鸥等国家重点保护或珍稀濒危动物栖息湿地，开展生态修复治理，提升湿地生态质量。逐步扩大退耕还湿、退渔还湿的范围，扩大湿地面积，提高湿地自身生态调节和环境承载力。加强沿海滩涂湿地保护，沿海滩涂围垦生态用地比例不少于20%。

3、近岸海域水环境保护

强化近岸海域保护，加强入海河流的水质监测，严控涉海工程及海洋养殖污染。建立“陆海统筹、河海兼顾”的海域污染防治策略，以严格控制陆源污染物输入为重点，协同治理近岸海域污染。加强沿海化工园区、入海河流、河口等区域水环境综合治理。研究建立重点海域排污总量控制制度，探索入海河流的河海断面交接制度。规范入海排污口设置，开展入海排污口调查，2017年底前清理非法入海排污口。到2020年，入海河流消除劣Ⅴ类水体。加强滩涂养殖业的规范管理，引导生态养殖模式。制定海洋环保规划，做到深水深用，浅水浅用，科学合理地利用岸线资源。

## （五）风险防控与环境监管能力建设

1、饮用水水源安全风险防范与应急能力建设

严格控制岸线开发强度，优化饮用水水源取水口上游的岸线布局。建立跨区域饮用水安全保障机制和跨界水质信息通报制度，以生态补偿、污水并网处理等方式取消跨界排污口。开展渔船、货船、客船等船舶改造，建立船舶生活废水、垃圾、压舱水的收集处置系统，实行船舶废水和垃圾全收集。全面监控危险化学品运输船舶，加强水上风险应急处置能力建设。加强市区、县（区）备用水源地建设。加强应急技术物资储备、应急设施、应急处置及事后恢复等应急能力建设。

2、环境风险管理及应急系统建设

建立环境风险源头管理机制，全面调查沿江、沿河、沿海企业或工业集聚区基本情况，以排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用重点环境管理危险化学品的污染源为重点，建立重点风险源清单，开展重点风险源环境风险和健康风险的评估。2016年，对饮用水水源地、环境保护敏感目标构成威胁的风险源要编制完成风险源转移、搬迁年度实施方案。到2020年，完成高风险企业或仓储设施的转移、搬迁任务。

加强化学品生产、储运过程风险监管，落实重点环境管理类的化工有毒污染物排放、转移登记制度。建立水陆危险废物运输联合监管机制，严厉打击向水体倾倒、抛洒危险废物的违法行为。完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。建设独立的环境应急响应机构和信息报送系统，配备专职应急管理人员，完善环境应急监测和防护设备等硬件配置。针对不同行业、不同类型的突发性水环境事故开展专项环境应急演练。

3、环境监测监控能力建设

按照《江苏省行政单元全要素水环境代表点位体系》及评估考核办法，优化全市地表水、地下水、近岸海域、饮用水水源地等监测网络，增补跨界河流、入海河流、重点控制区和近岸海域水环境监测点位，提升水环境监测网络的整体功能。健全自动监测系统，在长江流域、淮河流域、入海河流等重点断面新建水质自动监测站，全面提升环境监测支撑流域水环境综合治理的能力。完善全市污染源自动监控网络，国控、省控、市控废水污染源全部纳入监控平台，实现市和县（市、区）间监控数据的双向传输及交换。积极推进特征污染物自动监控技术研究，重点园区、重点行业、重点企业逐步安装特征污染物的自动监测监控系统，达到实时监控、及时预警要求。城镇污水处理厂应自动监控进、出水主要污染物浓度及水量，并与住建、环保部门的监控平台联网。

4、水环境预警监控体系构建

加强水环境中有毒有害物质、持久性污染物和水生生物等监测预警能力建设。在水源地上游设置预警监控断面，选择特定指标，采用自动（在线）监测方式，监控断面水质变化以提示下游水源水质变化及趋势，构建饮用水水源地预警监控体系。

5、环境信息管理平台建设

大力开展环保业务系统信息化建设，统一环境管理数据，建立污染源基础信息库、危险源及污染物排放信息管理平台。强化信息公开，定期公布县（市、区）水环境质量排名，各县（市、区）要在当地主要媒体及时发布辖区内的水环境质量状况。建立重点排污企业环境信息强制公开制度，切实保障公众环境知情权。国控重点排污单位应在省、市两级环保部门网站依法公开排放的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放以及污染防治设施建设和运行情况，环保部门要定期公布对重点排污单位监督性监测结果。

# 五、规划重点工程与投资

## （一）重点工程

本规划共设置重点工程5大类、27小类，共计413项工程。其中，水资源节约与集约利用工程3类29项，水环境综合整治工程4类36项，污染源治理工程12类322项，水生态修复与保护工程3类11项，风险防控与环境监管能力建设工程5类15项。

各控制单元所属的重点工程完成后，预计削减化学需氧量5.21万吨、氨氮0.70万吨、总磷0.10万吨、总氮0.44万吨左右，可完成“十三五”水质和总量控制目标。

## （二）投资估算

本规划总投资93.29亿元。其中，政府投资54.51亿元，占总投资的58.43%；社会和企业投资38.78亿元，占总投资的41.57%。

各类工程投资中，水资源节约与集约利用工程投资7.43亿元，水环境综合整治工程投资15.16亿元，污染源治理工程投资56.97亿元，水生态修复与保护工程投资8.27亿元，风险防控与环境监管能力建设工程投资5.46亿元。

不同规划期投资中，2016年近期投资45.63亿元，2017年中期投资27.97亿元，2020年远期投资19.69亿元。近、中、远期投资比例约为5：3：2。

# 六、规划实施保障

## （一）组织保障

1、强化组织领导，建立目标责任制

成立由市政府分管领导出任组长，市县区和相关单位主要负责同志为成员的规划实施领导小组，负责本规划的领导和组织实施。建立联席会议制度，定期召开会议协调解决规划实施过程中出现的重大问题，督导规划的顺利实施。

各单位和部门必须把断面水质达标和水环境质量整体改善作为重要任务，切实加强领导，制订分年度实施方案，明确重点工程、项目的任务和进度要求，狠抓落实。应按照“目标细化、责任落实、分工协作、注重实效”原则，建立绩效考核机制，逐级落实责任，建立目标考核机制。

2、落实部门职责，实行责任考核

市环保局牵头，联合市发展改革委、农业、建设、水利等单位实施监督管理工作。各市级部门应依据职能分工和目标，编制、拟定规划的具体任务和措施，实行责任制考核制度并接受规划实施领导小组的年度责任考核。各区市县对各自辖区内涉及的规划任务负总责，并应分解细化目标任务，制定工作方案和工作台账，确保按时完成各项任务。

市环保局：按照领导小组要求，组织本规划实施并规范实施全过程的监督管理，应特别强化过程监管，加强工业源污染物减排、水生态修复的污染防治管理。督促指导企业做好污染源的深度治理工作，并加大监管力度，依法查处违法排污企业。同时，协同有关部门及技术支撑单位研究解决规划实施过程中存在的技术和工作难题，确保规划顺利实施。

市发展改革委：负责基础设施建设、企业污染治理等环保重点工程项目审批、核准和备案工作，重点支持规划重点工程和项目的立项工作。

市工业和信息化局:负责对不符合国家、省产业政策的落后产能企业（生产线）依法淘汰工作，重点指导企业开展技术升级和工艺改造工作。

市财政局:负责及时足额拨付用于水污染防治和环保基础设施建设、企业污染治理等环境综合整治项目的专项资金。

市规划局：按照水污染防治的要求，做好城乡规划及相关专项规划的编制和项目规划审批工作。

市国土资源局：负责做好涉及用地项目的土地利用总体规划衔接、用地项目报批、供地、登记发证等工作。

市城市建设局：负责规划涉及到的新（改、扩）建污水处理厂配套管网、脱氮和污泥处理处置设施建设的监督管理，负责城镇污水处理厂运营的监督和指导,以提高已投运城镇污水处理厂运行水平；负责先进污水处理设备及技术推广和应用，指导市政污水处理厂完成处理工艺改造；负责城市雨水收集管网改造和农村新型社区建设中的污水处理工作和排污口截流。

市水利局：负责统筹全市水资源和闸坝的合理调度。负责组织实施河道清淤工作，降低河道内源污染水平、维持水生态的基本良好。

市农业局：负责农业源污染减量工作，做好畜禽养殖业污染防治工作。加强对农药化肥使用的技术指导，减少农业面源的排放，降低非点源污染对南通市水环境的影响。

市交通局：负责长江通航运河船只和码头的管理工作，做好危险化学品存储和运输码头及运输船舶的管理工作，制定危险化学品运输的管理办法和应急预案，降低流动源污染风险，确保长江及运河水质安全。

## （二）资金保障

南通市本级财政及相关市区县人民政府负责本规划实施所需资金的筹措，应积极探索市场化的融资机制，建立政府、社会和企业相结合的投资机制，积极引导社会资本投入，推动设立融资担保基金，鼓励社会资本加大水环境保护的投入，同时，鼓励企业自筹资金完成整治工程，逐步建立规划实施的资金筹措与保障机制，确保重点工程和项目的顺利实施。

有关单位要结合规划涉及的重点工程和项目，积极申请本单位负责的水污染治理、农村环境保护、重点流域污染防治、污水管网改造等基础设施建设的中央专项资金的支持。

## （三）技术保障

1、加强科学研究，提高水污染防治的技术水平

整合各方力量，大力加强科技攻关，强化南通市水环境中氨氮和磷污染控制、“黑臭”水体控制、水体自然修复、面源污染控制、制药和印染行业污水排放标准等方面的关键技术研发，增强科技支撑能力；开展河网地区水环境综合整治先进适用技术试点，选择工艺相对简单，运行稳定可靠，投资节省以及低运行费的先进技术，以加强对水环境综合整治技术的指导、试点示范和创新。

2、加强监督监测、确保治理效果

本规划实施期间，要对南通市水环境状况和生态系统进行全方位的监测和评价，密切注视辖区内水环境质量变化情况，完善监测体系，提高监测分析能力，确保掌握水环境治理、总量控制与风险防控各项工程的进展与效果；统筹协调有关单位信息共享；科学合理布设监测网络、制定评价体系。要做好常规监测，及时发布信息；开展重要污染源的监督性监测，加大对各主要排污口和控制单元、控制断面的水质监测力度。

## （四）公众参与

建立水环境信息沟通与定期公开制度，加强信息交流，积极推动公众参与。通过定期通报环境质量、环境执法、环境污染整治工程等信息，建立规划实施反馈、调整机制，各职能部门能共享相关信息，并随时掌握项目实施背景、工程进度与效果以及公众意见，有利于保障规划的有效实施。

同时，通过信息公开和公众参与，加大社会舆论监督和新闻媒体环境宣传力度，逐步构建舆论监督和公众监督相结合的机制，鼓励公众自觉参与规划实施及水质目标改善的舆论监督，并在全市开展“南通市的水环境保护，从我做起”的环保专项行动，倡导绿色文明，推行绿色消费。

# 附 图

## 附图1 控制单元划分图

# 附 表

## 附表1 南通市地表水环境控制单元

| 编号 | 河流 | 控制区 | 控制单元 | 下辖乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北凌河 | 城市内河水生态控制区 | 北凌河海安县控制单元 | 老坝港镇、城东镇、大公镇、角斜镇、李堡镇、西场镇、海安县农场 |
| 2 |  | 近岸海域水生态控制区 | 北凌河如东县控制单元 | 栟茶镇、洋口镇 |
| 3 | 栟茶运河 | 淮河流域水生态控制区 | 栟茶运河海安县控制单元 | 城东镇、角斜镇、李堡镇、西场镇 |
| 4 |  | 近岸海域水生态控制区 | 栟茶运河如东县控制单元 | 栟茶镇、河口镇、洋口镇、袁庄镇 |
| 5 | 如泰运河 | 近岸海域水生态控制区 | 如泰运河如东县控制单元 | 曹埠镇、岔河镇、丰利镇、掘港镇、马塘镇、双甸镇、新店镇、长沙镇 |
| 6 | 掘苴河 | 近岸海域水生态控制区 | 掘苴河如东县控制单元 | 苴镇、掘港镇 |
| 7 | 通吕运河 | 长江流域水生态控制区 | 通吕运河崇川区控制单元 | 城东街道、观音山街道、和平桥街道、虹桥街道、狼山镇街道、任港街道、文峰街道、新城桥街道、学田街道、钟秀街道 |
| 8 |  | 城市内河水生态控制区 | 通吕运河通州区控制单元 | 川姜镇、东社镇、二甲镇、金沙镇、十总镇、四安镇、五甲镇、西亭镇、先锋镇、兴东镇、兴仁镇 |
| 9 |  | 近岸海域水生态控制区 | 通吕运河海门市控制单元 | 包场镇、东灶港镇、货隆镇、刘浩镇、四甲镇、王浩镇、余东镇、正余镇 |
| 10 |  | 长江流域水生态控制区 | 通吕运河港闸区控制单元 | 秦灶街道、唐闸镇街道、永兴街道 |
| 11 |  | 近岸海域水生态控制区 | 通吕运河启东市控制单元 | 吕四港镇 |
| 12 | 通启运河 | 长江流域水生态控制区 | 通启运河南通经济技术开发区控制单元 | 南通农场、小海街道、新开街道、中兴街道、竹行街道 |
| 13 |  | 城市内河水生态控制区 | 通启运河通州区控制单元 | 川姜镇、张芝山镇 |
| 14 |  | 长江流域水生态控制区 | 通启运河海门市控制单元 | 天补镇、常乐镇、德胜镇、海门镇、临江镇、刘浩镇、麒麟镇、三厂镇、三星镇、三和镇、三阳镇、树勋镇、万年镇、悦来镇 |
| 15 |  | 近岸海域水生态控制区 | 通启运河启东市控制单元 | 北新镇、东海镇、海复镇、合作镇、汇龙镇、惠萍镇、近海镇、南阳镇、王鲍镇、寅阳镇 |
| 16 | 通扬运河 | 长江流域水生态控制区 | 通扬运河通州区控制单元 | 平潮镇、平东镇、五接镇 |
| 17 |  | 淮河流域水生态控制区 | 通扬运河如皋市控制单元 | 白蒲镇、柴湾镇、丁堰镇、东陈镇、林梓镇、如城镇、桃园镇、雪岸镇 |
| 18 | 新通扬运河 | 淮河流域水生态控制区 | 新通扬运河-通榆河海安县控制单元 | 白甸镇、墩头镇、海安镇、南莫镇、曲塘镇、胡集镇 |
| 19 | 焦港河 | 城市内河水生态控制区 | 焦港河海安县控制单元 | 曲塘镇、雅周镇、胡集镇、孙庄镇 |
| 20 |  | 城市内河水生态控制区 | 焦港河如皋市控制单元 | 搬经镇、常青镇、高明镇、江安镇、石庄镇、袁桥镇 |
| 21 | 九圩港河 | 城市内河水生态控制区 | 九圩港河通州区控制单元 | 刘桥镇、骑岸镇、石港镇 |
| 22 |  | 长江流域水生态控制区 | 九圩港河港闸区控制单元 | 陈桥街道、天生港镇街道、幸福街道 |
| 23 |  | 城市内河水生态控制区 | 九圩港河如东县控制单元 | 曹埠镇、马塘镇 |
| 24 | 如海运河 | 长江流域水生态控制区 | 如海运河如皋市控制单元 | 郭园镇、九华镇、磨头镇、如城镇、吴窑镇、下原镇、袁桥镇、长江镇 |
| 25 |  | 城市内河水生态控制区 | 如海运河海安县控制单元 | 海安镇、孙庄镇 |
| 26 | 如泰运河 | 近岸海域水生态控制区 | 如泰运河通州湾控制单元 | 大豫镇、三余镇 |

## 附表2 南通市水环境管理控制单元分类

| 序号 | 级别 | 控制单元 |  | 水质类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 名称 | 2014-2015年 现状 | 2020年 考核目标 |
| 1 | 优先控制单元 | 1 | 北凌河海安县控制单元 | Ⅲ~劣Ⅴ | Ⅲ~Ⅴ |
| 2 |  | 5 | 如泰运河如东县控制单元 | Ⅲ~Ⅳ | Ⅲ~Ⅳ |
| 3 |  | 6 | 掘苴河如东县控制单元 | 劣Ⅴ | Ⅲ |
| 4 |  | 7 | 通吕运河崇川区控制单元 | Ⅱ~劣Ⅴ | Ⅱ~Ⅴ |
| 5 |  | 8 | 通吕运河通州区控制单元 | Ⅱ~劣Ⅴ | Ⅱ~Ⅴ |
| 6 |  | 9 | 通吕运河海门市控制单元 | Ⅳ | Ⅲ |
| 7 |  | 10 | 通吕运河港闸区控制单元 | Ⅴ | Ⅳ |
| 8 |  | 12 | 通启运河南通经济技术开发区控制单元 | Ⅳ | Ⅲ |
| 9 |  | 14 | 通启运河海门市控制单元 | Ⅲ~Ⅴ | Ⅲ~Ⅴ |
| 10 |  | 15 | 通启运河启东市控制单元 | Ⅲ~劣Ⅴ | Ⅲ~Ⅴ |
| 11 |  | 16 | 通扬运河通州区控制单元 | Ⅱ~Ⅳ | Ⅱ~Ⅲ |
| 12 |  | 17 | 通扬运河如皋市控制单元 | Ⅲ~劣Ⅴ | Ⅲ~Ⅳ |
| 13 |  | 20 | 焦港河如皋市控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |
| 14 |  | 22 | 九圩港河港闸区控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |
| 15 |  | 24 | 如海运河如皋市控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |
| 16 |  | 26 | 如泰运河通州湾控制单元 | Ⅳ | Ⅲ |
| 17 | 一般控制单元 | 2 | 北凌河如东县控制单元 | Ⅴ | Ⅲ |
| 18 |  | 3 | 栟茶运河海安县控制单元 | Ⅳ | Ⅳ |
| 19 |  | 4 | 栟茶运河如东县控制单元 | Ⅳ | Ⅳ |
| 20 |  | 11 | 通吕运河启东市控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |
| 21 |  | 13 | 通启运河通州区控制单元 | Ⅳ | Ⅳ |
| 22 |  | 18 | 新通扬运河-通榆河海安县控制单元 | Ⅲ~Ⅴ | Ⅲ~Ⅳ |
| 23 |  | 19 | 焦港河海安县市控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |
| 24 |  | 21 | 九圩港河通州区控制单元 | Ⅳ | Ⅲ |
| 25 |  | 23 | 九圩港河如东县控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |
| 26 |  | 25 | 如海运河海安县控制单元 | Ⅲ | Ⅲ |

## 附表3 南通市水环境综合整治控制单元基本信息表

| 河流 | 控制单元 |  |  | 子控制单元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 下辖乡镇 | 编号 | 名称 | 监测断面名称 | 现状水质 |
| 北凌河 | 1 | 北凌河海安县控制单元 | 老坝港镇、城东镇、大公镇、角斜镇、李堡镇、西场镇、海安县农场 | 1--01 | 大公镇子单元 | 古贲大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 1--02 | 老坝港镇子单元 | 海港大桥（围垦） | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 1--03 | 海安县农场子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 1--04 | 李堡镇、角斜镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 1--05 | 城东镇、西场镇子单元 | 无 |  |
|  | 2 | 北凌河如东县控制单元 | 栟茶镇、洋口镇 | 2--01 | 洋口镇子单元 | 北凌新闸 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 2--02 | 栟茶镇子单元 | 无 |  |
| 栟茶运河 | 3 | 栟茶运河海安县控制单元 | 城东镇、角斜镇、李堡镇、西场镇 | 3--01 | 西场镇右子单元 | 南新桥（立发界墩） | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 3--02 | 角斜镇右子单元 | 五七大桥、如海大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 3--03 | 西场镇左子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 3--04 | 城东镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 3--05 | 角斜镇左子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 3--06 | 李堡镇子单元 | 无 |  |
|  | 4 | 栟茶运河如东县控制单元 | 栟茶镇、河口镇、洋口镇、袁庄镇 | 4--01 | 栟茶镇子单元 | 卫海大桥 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 4--02 | 洋口镇子单元 | 小洋口 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 4--03 | 河口镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 4--04 | 袁庄镇子单元 | 无 |  |
| 如泰运河 | 5 | 如泰运河如东县控制单元 | 曹埠镇、岔河镇、丰利镇、掘港镇、马塘镇、双甸镇、新店镇、长沙镇 | 5--01 | 岔河镇左子单元 | 张家堡桥 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 5--02 | 丰利镇子单元 | 凌西大桥（丰利大桥）、三角渡桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 5--03 | 掘港镇左子单元 | 五爱桥（国防桥）、通如桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 5--04 | 掘港镇右子单元 | 丰港桥、正大立交桥（丁棚桥） | Ⅲ类～Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 5--05 | 双甸镇左子单元 | 石甸西 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 5--06 | 长沙镇子单元 | 掘坎闸 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 5--07 | 新店镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 5--08 | 双甸镇右子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 5--09 | 马塘镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 5--10 | 曹埠镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 5--11 | 岔河镇右子单元 | 无 |  |
| 掘苴河 | 6 | 掘苴河如东县控制单元 | 苴镇、掘港镇 | 6--01 | 苴镇左子单元 | 掘苴闸 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 6--02 | 掘港镇左子单元 | 鸡场桥（北环路桥） | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 6--03 | 苴镇右子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 6--04 | 掘港镇右子单元 | 无 |  |
| 通吕运河 | 7 | 通吕运河崇川区控制单元 | 城东街道、观音山街道、和平桥街道、虹桥街道、狼山镇街道、任港街道、文峰街道、新城桥街道、学田街道、钟秀街道 | 7--01 | 和平桥街道子单元 | 北濠桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 7--02 | 任港街道子单元 | 节制闸内、任港桥、姚港 | Ⅲ类～Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 7--03 | 文峰街道子单元 | 湾坝大桥 | Ⅴ类 |
|  |  |  |  | 7--04 | 新城桥街道子单元 | 跃南桥、三元桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 7--05 | 钟秀街道子单元 | 通吕二号桥、通吕三号桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 7--06 | 城东街道子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 7--07 | 观音山街道子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 7---08 | 狼山镇街道子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 7--09 | 虹桥街道子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 7--10 | 学田街道子单元 | 无 |  |
|  | 8 | 通吕运河通州区控制单元 | 川姜镇、东社镇、二甲镇、金沙镇、十总镇、四安镇、五甲镇、西亭镇、先锋镇、兴东镇、兴仁镇 | 8--01 | 四安镇子单元 | 阚家庵桥、金乐桥 | Ⅲ类～Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 8--02 | 金沙镇左子单元 | 胜利桥、金沙大桥、银河大桥 | Ⅲ类～Ⅴ类 |
|  |  |  |  | 8--03 | 兴仁镇、兴东镇、西亭镇、先锋镇、川姜镇、十总镇、五甲镇、东社镇、二甲镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 8--04 | 金沙镇右子单元 | 无 |  |
|  | 9 | 通吕运河海门市控制单元 | 包场镇、东灶港镇、货隆镇、刘浩镇、四甲镇、王浩镇、余东镇、正余镇 | 9--01 | 货隆镇子单元 | 四甲货隆桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 9--02 | 包场镇、东灶港镇、刘浩镇、四甲镇、王浩镇、余东镇、正余镇子单元 | 无 |  |
|  | 10 | 通吕运河港闸区控制单元 | 秦灶街道、唐闸镇街道、永兴街道 | 10--01 | 唐闸镇街道子单元 | 唐闸大桥 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 10--02 | 秦灶街道子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 10--03 | 永兴街道子单元 | 无 |  |
|  | 11 | 通吕运河启东市控制单元 | 吕四港镇 | 11--01 | 吕四港镇左子单元 | 天汾大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 11--02 | 吕四港镇右子单元 | 大洋港桥 | Ⅳ类 |
| 通启运河 | 12 | 通启运河南通经济技术开发区控制单元 | 南通农场、小海街道、新开街道、中兴街道、竹行街道 | 12--01 | 中兴街道左子单元 | 营船港闸 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 12--02 | 中兴街道右子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 12--03 | 南通农场、小海街道、新开街道、竹行街道子单元 | 无 |  |
|  | 13 | 通启运河通州区控制单元 | 川姜镇、张芝山镇 | 13--01 | 川姜镇左子单元 | 川港镇北桥 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 13--02 | 张芝山镇子单元 | 通启大桥 | Ⅴ类 |
|  |  |  |  | 13--03 | 川姜镇右子单元 | 无 |  |
|  | 14 | 通启运河海门市控制单元 | 天补镇、常乐镇、德胜镇、海门镇、临江镇、刘浩镇、麒麟镇、三厂镇、三星镇、三和镇、三阳镇、树勋镇、万年镇、悦来镇 | 14--01 | 天补镇子单元 | 天补北桥 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 14--02 | 海门镇子单元 | 东洲大桥、高北大桥、秀山大桥、西郊大桥 | Ⅲ类～Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 14--03 | 三厂镇子单元 | 三厂西桥 | Ⅴ类 |
|  |  |  |  | 14--04 | 常乐镇右子单元 | 常乐闸南桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 14--05 | 刘浩镇子单元 | 海洪大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 14--06 | 树勋镇、万年镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 14--07 | 三阳镇、临江镇、麒麟镇、悦来镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 14--08 | 三星镇、德胜镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 14--09 | 三和镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 14--10 | 常乐镇左子单元 | 无 |  |
|  | 15 | 通启运河启东市控制单元 | 北新镇、东海镇、海复镇、合作镇、汇龙镇、惠萍镇、近海镇、南阳镇、王鲍镇、寅阳镇 | 15--01 | 王鲍镇左子单元 | 聚南大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 15--02 | 北新镇子单元 | 民主三条桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 15--03 | 汇龙镇子单元 | 启东港、永阳南桥（头兴港北桥）、和平南桥、 | Ⅲ类～Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 15--04 | 近海镇子单元 | 近海大桥、塘芦港新闸 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 15--05 | 南阳镇、惠萍镇、东海镇、寅阳镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 15--06 | 海复镇、合作镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 15--07 | 王鲍镇子单元 | 无 |  |
| 通扬运河 | 16 | 通扬运河通州区控制单元 | 平潮镇、平东镇、平东镇、五接镇 | 16--01 | 平潮镇子单元 | 平潮大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 16--02 | 平东镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 16--03 | 平东镇子单元 | 无 |  |
|  | 17 | 通扬运河如皋市控制单元 | 白蒲镇、柴湾镇、丁堰镇、东陈镇、林梓镇、如城镇、桃园镇、雪岸镇 | 17--01 | 如城镇左子单元 | 柴湾桥、东陈大桥、环西大桥 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 17--02 | 丁堰镇右子单元 | 新334省道桥、堰东大桥 | Ⅲ类～Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 17--03 | 林梓镇右子单元 | 林梓大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 17--04 | 柴湾镇、雪岸镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 17--05 | 白蒲镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 17--06 | 丁堰镇左子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 17--07 | 如城镇右子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 17--08 | 林梓镇左子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 17--09 | 桃园镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 17--10 | 东陈镇子单元 | 无 |  |
| 新通扬运河 | 18 | 新通扬运河-通榆河海安县控制单元 | 白甸镇、墩头镇、海安镇、南莫镇、曲塘镇、胡集镇 | 18--01 | 曲塘镇子单元 | 章郭大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 18--02 | 墩头镇子单元 | 仇湖大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 18--03 | 海安镇左子单元 | 闸西桥、凤山桥、海隆桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 18--04 | 海安镇右子单元 | 西楹桥、镇宁桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 18--05 | 南莫镇、白甸镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 18--06 | 胡集镇子单元 | 无 |  |
| 焦港河 | 19 | 焦港河海安县市控制单元 | 曲塘镇、雅周镇、胡集镇、孙庄镇 | 19--01 | 曲塘镇子单元 | 俞楼渡口（崔母大桥） | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 19--02 | 雅周镇子单元 | 周机桥（张垛） | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 19--03 | 胡集镇子单元 | 通扬运河新204大桥（田庄大桥） | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 19--04 | 孙庄镇子单元 | 营溪大桥 | Ⅲ类 |
|  | 20 | 焦港河如皋市控制单元 | 搬经镇、常青镇、高明镇、江安镇、石庄镇、袁桥镇 | 20--01 | 搬经镇右子单元 | 夏堡大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 20--02 | 高明镇、江安镇子单元 | 焦港桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 20--03 | 常青镇、石庄镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 20--04 | 袁桥镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 20--05 | 搬经镇左子单元 | 无 |  |
| 九圩港河 | 21 | 九圩港河通州区控制单元 | 刘桥镇、骑岸镇、石港镇 | 21--01 | 石港镇左子单元 | 陆家桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 21--02 | 刘桥镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 21--03 | 骑岸镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 21--04 | 石港镇右子单元 | 无 |  |
|  | 22 | 九圩港河港闸区控制单元 | 陈桥街道、天生港镇街道、幸福街道 | 22--01 | 天生港镇街道子单元 | 九圩港桥、英雄大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 22--02 | 陈桥街道、幸福街道子单元 | 无 |  |
|  | 23 | 九圩港河如东县控制单元 | 曹埠镇、马塘镇 | 23--01 | 曹埠镇右子单元 | 孙窑大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 23--02 | 曹埠镇左子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 23--03 | 马塘镇子单元 | 无 |  |
| 如海运河 | 24 | 如海运河如皋市控制单元 | 郭园镇、九华镇、磨头镇、如城镇、吴窑镇、下原镇、袁桥镇、长江镇 | 24--01 | 如城镇子单元 | 西区大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 24--02 | 吴窑镇子单元 | 长庄大桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 24--03 | 磨头镇子单元 | 邓元苗圃 | Ⅳ类 |
|  |  |  |  | 24--04 | 下原镇子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 24--05 | 袁桥镇、长江镇、郭园镇、九华镇子单元 | 无 |  |
|  | 25 | 如海运河海安县控制单元 | 海安镇、孙庄镇 | 25--01 | 孙庄镇右子单元 | 向阳桥 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 25--02 | 孙庄镇左子单元 | 无 |  |
|  |  |  |  | 25--03 | 海安镇子单元 | 无 |  |
| 如泰运河 | 26 | 如泰运河通州湾控制单元 | 大豫镇、三余镇 | 26--01 | 大豫镇左子单元 | 东安闸桥西 | Ⅲ类 |
|  |  |  |  | 26--02 | 三余镇子单元 | 团结闸 | Ⅲ类 |

## 附表4 南通市各控制单元削减量

| 序号 | 控制单元名称 | 污染物入河量 (吨) |  |  | 可利用环境容量(吨) |  |  | 削减量(吨) |  |  | 削减率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 1 | 北凌河海安县控制单元 | 4551.21 | 655.75 | 61.88 | 3910.96 | 586.64 | 115.04 | 640.25 | 69.11 | -53.16 | 14.07% | 10.54% | -85.91% |
| 2 | 北凌河如东县控制单元 | 949.27 | 206.66 | 21.21 | 1277.31 | 206.14 | 14.17 | -328.04 | 0.52 | 7.04 | -34.56% | 0.25% | 33.17% |
| 3 | 栟茶运河海安县控制单元 | 3968.33 | 371.77 | 109.78 | 2554.54 | 383.20 | 70.08 | 1413.79 | -11.43 | 39.70 | 35.63% | -3.07% | 36.16% |
| 4 | 栟茶运河如东县控制单元 | 4617.35 | 765.19 | 95.44 | 3721.66 | 558.26 | 66.99 | 895.69 | 206.94 | 28.45 | 19.40% | 27.04% | 29.81% |
| 5 | 如泰运河如东县控制单元 | 8953.76 | 1079.35 | 131.64 | 3879.42 | 581.91 | 109.99 | 5074.34 | 497.44 | 21.65 | 56.67% | 46.09% | 16.45% |
| 6 | 掘苴河如东县控制单元 | 2028.93 | 403.65 | 41.64 | 2642.82 | 397.34 | 23.01 | -613.89 | 6.31 | 18.62 | -30.26% | 1.56% | 44.73% |
| 7 | 通吕运河崇川区控制单元 | 1234.10 | 187.88 | 42.90 | 2011.84 | 141.27 | 12.67 | -777.74 | 46.61 | 30.23 | -63.02% | 24.81% | 70.46% |
| 8 | 通吕运河通州区控制单元 | 4382.75 | 443.32 | 77.26 | 1513.61 | 227.08 | 19.52 | 2869.14 | 216.24 | 57.74 | 65.46% | 48.78% | 74.73% |
| 9 | 通吕运河海门市控制单元 | 1415.96 | 304.43 | 34.74 | 1387.59 | 208.16 | 31.38 | 28.37 | 96.26 | 3.35 | 2.00% | 31.62% | 9.65% |
| 10 | 通吕运河港闸区控制单元 | 2243.44 | 1019.90 | 16.12 | 8985.08 | 726.98 | 29.67 | -6741.64 | 292.92 | -13.56 | -300.50% | 28.72% | -84.10% |
| 11 | 通吕运河启东市控制单元 | 3624.32 | 1138.94 | 48.38 | 6269.62 | 679.69 | 23.30 | -2645.29 | 459.26 | 25.08 | -72.99% | 40.32% | 51.84% |
| 12 | 通启运河南通经济技术开发区控制单元 | 2778.20 | 316.99 | 32.88 | 2253.12 | 177.77 | 9.80 | 525.08 | 139.22 | 23.09 | 18.90% | 43.92% | 70.21% |
| 13 | 通启运河通州区控制单元 | 2373.95 | 551.00 | 57.53 | 3689.23 | 563.59 | 44.85 | -1315.29 | -12.60 | 12.68 | -55.41% | -2.29% | 22.04% |
| 14 | 通启运河海门市控制单元 | 12738.04 | 1802.37 | 223.72 | 9335.84 | 1400.38 | 167.88 | 3402.20 | 402.00 | 55.84 | 26.71% | 22.30% | 24.96% |
| 15 | 通启运河启东市控制单元 | 10865.68 | 919.07 | 202.85 | 3280.11 | 492.02 | 100.72 | 7585.57 | 427.05 | 102.13 | 69.81% | 46.47% | 50.35% |
| 16 | 通扬运河通州区控制单元 | 1470.71 | 302.74 | 31.39 | 2901.51 | 444.39 | 29.70 | -1430.81 | -141.65 | 1.69 | -97.29% | -46.79% | 5.38% |
| 17 | 通扬运河如皋市控制单元 | 7100.66 | 650.27 | 118.31 | 2081.64 | 312.25 | 41.97 | 5019.02 | 338.02 | 76.34 | 70.68% | 51.98% | 64.53% |
| 18 | 新通扬运河-通榆河海安县控制单元 | 5390.86 | 1601.51 | 78.60 | 7624.75 | 1144.84 | 178.18 | -2233.89 | 456.68 | -99.58 | -41.44% | 28.52% | -126.69% |
| 19 | 焦港河海安县市控制单元 | 3172.97 | 221.62 | 70.36 | 1386.64 | 208.16 | 44.74 | 1786.33 | 13.45 | 25.62 | 56.30% | 6.07% | 36.42% |
| 20 | 焦港河如皋市控制单元 | 9731.58 | 1217.17 | 161.98 | 5424.83 | 623.86 | 94.91 | 4306.76 | 593.31 | 67.08 | 44.26% | 48.74% | 41.41% |
| 21 | 九圩港河通州区控制单元 | 8791.25 | 1044.92 | 105.23 | 5361.52 | 536.09 | 96.56 | 3429.73 | 508.82 | 8.67 | 39.01% | 48.70% | 8.24% |
| 22 | 九圩港河港闸区控制单元 | 435.67 | 93.39 | 11.65 | 1134.65 | 85.01 | 8.35 | -698.99 | 8.39 | 3.30 | -160.44% | 8.98% | 28.30% |
| 23 | 九圩港河如东县控制单元 | 1196.94 | 354.09 | 31.25 | 2108.08 | 297.80 | -21.98 | -911.15 | 56.29 | 53.23 | -76.12% | 15.90% | 170.32% |
| 24 | 如海运河如皋市控制单元 | 12352.83 | 1537.25 | 165.15 | 7695.76 | 808.05 | 142.41 | 4657.07 | 729.20 | 22.74 | 37.70% | 47.44% | 13.77% |
| 25 | 如海运河海安县控制单元 | 1207.90 | 326.11 | 29.30 | 1844.17 | 297.23 | -20.62 | -636.27 | 28.88 | 49.93 | -52.68% | 8.86% | 170.37% |
| 26 | 如泰运河通州湾控制单元 | 5113.63 | 331.58 | 149.74 | 2388.72 | 119.67 | 10.49 | 2724.91 | 211.91 | 139.25 | 53.29% | 63.91% | 92.99% |
| 合计 |  | 122690.28 | 17846.93 | 2150.94 | 96665.03 | 12207.77 | 1443.79 | 44358.25 | 5804.83 | 873.45 | 36.15% | 32.53% | 40.61% |

## 附表5 南通市“十三五”重点工程及投资估算

| 项目类型 | 项目数 | 投资估算（万元） | 资金来源（万元） |  | 投资进度（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 社会和企业投资 | 政府投资 | 2016年 | 2017年 | 2020年 |
| 一、水资源节约与集约利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生水利用工程 | 16 | 28450 | 22760 | 5690 | 14200 | 8500 | 5750 |
| 水资源节约工程 | 12 | 7900 | 6320 | 1580 | 3950 | 2370 | 1580 |
| 引江调水工程 | 1 | 38000 | 0 | 38000 | 19000 | 11400 | 7600 |
| 小计 | 29 | 74350 | 29080 | 45270 | 37150 | 22270 | 14930 |
| 二、水环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 断面达标整治工程 | 5 | 18000 | 0 | 18000 | 9000 | 5400 | 3600 |
| 城镇黑臭水体整治工程 | 25 | 88193 | 0 | 88193 | 44100 | 26500 | 17593 |
| 农村水环境综合整治工程 | 4 | 22400 | 0 | 22400 | 11200 | 6720 | 4480 |
| 地下水污染防治工程 | 2 | 23000 | 16000 | 7000 | 11500 | 6900 | 4600 |
| 小计 | 36 | 151593 | 16000 | 135593 | 75800 | 45520 | 30273 |
| 三、污染源治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业点源污染物削减工程 | 5 | 5300 | 4240 | 1060 | 2650 | 1590 | 1060 |
| “十小”行业取缔工程 | 44 | 9300 | 3720 | 5580 | 4650 | 2790 | 1860 |
| 重点行业升级改造工程 | 125 | 16500 | 13200 | 3300 | 8250 | 4950 | 3300 |
| 城区污染企业搬迁工程 | 19 | 15300 | 9180 | 6120 | 7650 | 4590 | 3060 |
| 工业集聚区污染治理工程 | 7 | 84500 | 42250 | 42250 | 42250 | 25350 | 16900 |
| 城镇污水处理设施建设及提标改造工程 | 35 | 261775 | 183200 | 78575 | 130900 | 78500 | 52375 |
| 农村生活污水治理工程 | 20 | 22702.97 | 4540 | 18162.97 | 1135 | 6810 | 14757.97 |
| 畜禽养殖污染治理工程 | 52 | 106329 | 63800 | 42529 | 53200 | 31900 | 21229 |
| 种植业面源污染控制工程 | 10 | 10950 | 6600 | 4350 | 5500 | 3200 | 2250 |
| 港口码头污染控制工程 | 1 | 1000 | 800 | 200 | 500 | 300 | 200 |
| 污泥无害化处置工程 | 3 | 15999 | 11200 | 4799 | 8000 | 4800 | 3199 |
| 河网地区排海通道建设工程 | 1 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 6000 | 4000 |
| 小计 | 322 | 569655.97 | 342730 | 226925.97 | 274685 | 170780 | 124190.97 |
| 四、水生态修复与保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饮用水源地保护工程 | 3 | 25500 | 0 | 25500 | 12750 | 7650 | 5100 |
| 河网生态系统修复工程 | 5 | 18700 | 0 | 18700 | 9350 | 5610 | 3740 |
| 近岸海域水环境保护工程 | 3 | 38500 | 0 | 38500 | 19250 | 11550 | 7700 |
| 小计 | 11 | 82700 | 0 | 82700 | 41350 | 24810 | 16540 |
| 五、风险防控与环境监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饮用水水源安全风险防范与应急能力建设工程 | 2 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 |
| 环境风险源管理及应急系统建设工程 | 2 | 2400 | 0 | 2400 | 1200 | 720 | 480 |
| 环境监测监控能力建设工程 | 9 | 40430 | 0 | 40430 | 20200 | 12130 | 8100 |
| 水环境预警监控体系构建工程 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 500 | 300 | 200 |
| 环境信息管理平台建设工程 | 1 | 800 | 0 | 800 | 400 | 240 | 160 |
| 小计 | 15 | 54630 | 0 | 54630 | 27300 | 16390 | 10940 |
| 合计 | 413 | 932928.97 | 387810 | 545118.97 | 456285 | 279770 | 196873.97 |

### 附表5-1 再生水利用工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 环境效益 | 投资金额 （万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通州区益民水处理有限公司再生水利用工程 | 新增再生水利用规模1万t/d。 | 年削减COD511.5t、削减氨氮42.3t、削减总磷19.8t。 | 1000 | 2020年 | 通州区政府 |
|  | 江苏皇宝环保工程发展有限公司再生水利用工程 | 新增再生水利用规模0.5万t/d。 | 年削减COD 146.5t、削减氨氮15.7t、削减总磷3.7t。 | 500 | 2020年 | 通州区政府 |
|  | 如皋恒发水处理有限公司再生水利用工程 | 新增再生水利用规模2万t/d。 | 年削减COD821.3t、削减氨氮82.1t、削减总磷8.2t。 | 1000 | 2020年 | 如皋市人民政府 |
|  | 启东市城市污水处理厂再生水利用工程 | 新增再生水利用规模1万t/d。 | 年削减COD182.5t、削减氨氮18.3t、削减总磷1.8t。 | 1000 | 2020年 | 启东市人民政府 |
|  | 南通开发区王子制纸有限公司再生水回用工程 | 新增中水深度处理，一期4万t/d。 | 年削减COD392.3t、削减氨氮5.2t。 | 20000 | 2017年 | 市开发区管委会 |
|  | 掘港城区如东恒发水处理有限公司中水回用工程 | 新增中水回用规模1万t/d。 | 年削减COD182.5t、削减氨氮18.3t、削减总磷1.8t。 | 1000 | 2017年 | 如东县人民政府 |
|  | 滨海工业园污水处理有限公司尾水回用工程 | 增加过滤装置，提高尾水品质，完成0.5万t/d的中水回用。 | 年削减COD73t、削减氨氮7.7t、削减总磷0.9t。 | 500 | 2017年 | 启东市人民政府 |
|  | 海门市东方印染有限公司（新东方印染(南通)有限公司） | 新增中水回用，规模150t/d。 | 年削减COD10.9t、削减氨氮2.0t。 | 100 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 海门市铭升印染有限公司 | 新增中水回用，规模700t/d。 | 年削减COD3.9t、削减氨氮0.4t。 | 150 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 海门市新世纪印染有限公司（南通圣天印花有限公司） | 新增中水回用，规模400t/d。 | 年削减COD15.6t、削减氨氮1.6t。 | 100 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 海门市新龙印染有限公司 | 新增中水回用，规模300t/d。 | 年削减COD15.6t、削减氨氮1.0t。 | 100 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 南通三和印染有限公司 | 新增中水回用，规模350t/d。 | 年削减COD13.8t、削减氨氮0.2t。 | 100 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 海门市金叶印染有限公司 | 新增中水回用，规模200t/d。 | 年削减COD1.0t，削减氨氮0.1t。 | 100 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 南通市申海工业技术科技有限公司 | 新增中水回用，规模500t/d。 | 年削减COD20.5t。 | 100 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 南通常安水务有限公司再生水利用工程 | 新增再生水利用规模0.35万t/d。 | 减少污染物排放量，提高中水回用率。 | 1000 | 2017年 | 海安经济技术开发区管委会 |
|  | 南通欣源水处理有限公司中水回用工程 | 日处理7000t，日产4000t回用于印染企业 | 减少废水排放量132万t/a，COD减少排放79t/a，氨氮减少排放10.6t/a，总磷减少1.32t/a。 | 1700 | 2016年 | 通州区环保局、南通欣源水处理有限公司 |
| 合计 |  | - | 削减COD 2533.78t/a、氨氮211.91t/a、总磷38.15t/a | 28450 |  |  |

### 附表5-2 水资源节约工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如东县水资源节约工程 | 完成全县18家纺织印染企业、50家化学原料及化学品制造企业的节水技改工程，实施1项废水深度处理回用“零排放”示范项目 | 降低水资源消耗，提高中水回用率，年削减COD50t、削减氨氮10.0t、削减总磷1.0t。 | 5000 | 2020年 | 如东县水务局 |
|  | 海门市电子元件引线厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD2.5t。 | 300 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市江淤电镀有限公司落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD2.8t | 300 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市荣欣镀饰有限公司落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD1.2t | 150 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市电镀三厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD3.5t | 400 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市瑞祥电镀厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD2.7t | 300 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市宏伟镀锌厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD0.7t | 100 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市平生镀饰厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD3.8t | 500 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市三厂东风电镀厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD2.3t | 300 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 南通华盛五金装饰有限公司落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD1.9t | 250 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 南通玉洁镀饰有限公司落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD1.5t | 200 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门市包场电镀厂落后产能淘汰工程 | 淘汰企业落后工艺设备 | 年削减COD0.7t | 100 | 2015-2017年底 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
| 合计 |  | - | 削减COD 73.6t/a、氨氮10.0t/a、总磷1.0t/a | 7900 |  |  |

### 附表5-3 引江调水工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 环境效益 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 九圩港提水泵站工程 | 建泵站规模150m3/s，安装竖井式贯流泵机组5台套，单泵设计流量30 m3/s。 | 增加区域水资源量 | 38000 | 2017年 | 市水利局 |

### 附表5-4 断面达标整治工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 环境效益 | 断面 位置 | 投资金额（万元） | 完成 时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任港河仁港桥不达标断面整治工程 | 对沿线城中村进行改造。 | 水质由IV类改善为III类 | 崇川 | 3000 | 2018年 | 崇川区政府 |
|  | 通启运河营船港闸不达标断面整治工程 | 关闭河道沿线违规企业排污口，对河道进行截污减排综合整治。 | 水质由IV类改善为III类 | 开发区 | 3000 | 2020年 | 开发区管委会 |
|  | 通榆河古贲大桥不达标断面整治工程 | 关闭河道沿线违规企业排污口，对河道进行截污减排综合整治。 | 水质由劣V类改善为V类 | 海安 | 5000 | 2020年 | 海安县政府 |
|  | 南城河和平南桥不达标断面整治工程 | 关闭河道沿线违规企业排污口，对河道进行截污减排综合整治。 | 水质由劣V类改善为V类 | 启东 | 5000 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 通吕运河货隆大桥不达标断面整治工程 | 关闭反帝桥区域河道沿线违规企业排污口，实施生活污水接管工程。 | 水质由IV类改善为III类 | 海门 | 2000 | 2019年 | 通州区政府 |
| 合计 |  | - | - |  | 18000 |  |  |

### 附表5-5 城镇黑臭水体整治工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如皋市城区河流整治工程 | 对红星河、城南居住河、城南中心河、宏坝居住河、姜桥港河、通龚河、四新河等黑臭河流进行整治。疏浚河道26条（段），疏浚长度86.7m，疏浚土方量151.89m3；水系贯通12条，贯通长度9045m，土方开挖59.63万m3；完成河道生态护坡8条（段），长度27.27km。 | 提升河道水质。 | 如城 | 22643 | 2020年 | 如皋市政府、如城街道 |
|  | 青湾河整治工程 | 整治长度1900米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 33.12t/a、削减氨氮5.2t/a、防洪效益为150万元/年。 | 幸福河-串场河 | 3200 | 2016年 | 如东县水务局 |
|  | 青虹河整治工程 | 整治长度900米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 43.24t/a、削减氨氮6.4t/a、防洪效益为270万元/年。 | 欧贸西侧-青湾河 | 2000 | 2016年 | 如东县水务局 |
|  | 公共河城市段整治工程 | 整治长度1500米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 51.33t/a、削减氨氮6.23t/a、防洪效益为220万元/年。 | 掘坎河-东二环路 | 4000 | 2017年 | 如东县水务局 |
|  | 宾东竖河整治工程 | 整治长度3000米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 54.28t/a、削减氨氮8.42t/a、防洪效益为320万元/年。 | 公共河-如泰运河 | 4000 | 2018年 | 如东县水务局 |
|  | 宾石河整治工程 | 整治长度1900米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 34.16t/a、削减氨氮6.35t/a、防洪效益为120万元/年。 | 公共河-宾东小区东侧 | 2200 | 2018年 | 如东县水务局 |
|  | 掘坎河城市段整治工程 | 整治长度1500米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 46.32t/a、削减氨氮7.65t/a、防洪效益为280万元/年。 | 东闸桥-东二环路 | 3600 | 2019年 | 如东县水务局 |
|  | 掘苴河城市段整治工程 | 整治长度4900米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 62.34t/a、削减氨氮8.61t/a、防洪效益为350万元/年。 | 关西桥-嘉陵江路 | 6800 | 2020年 | 如东县水务局 |
|  | 易家桥环河整治工程 | 整治长度1500米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD 40t/a、削减氨氮7t/a | 崇川区南川河 | 3600 | 2018年 | 崇川区政府 |
|  | 任港一河整治工程 | 整治长度400米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD30t/a、削减氨氮5t/a | 崇川区任港河 | 1000 | 2016年 | 崇川区政府 |
|  | 锅炉厂河整治工程 | 整治长度600米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD30t/a、削减氨氮5t/a | 崇川区任港河 | 1500 | 2016年 | 崇川区政府 |
|  | 盐河整治工程 | 整治长度700米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD35t/a、削减氨氮5t/a | 港闸区通吕运河 | 2000 | 2016年 | 港闸区农水局 |
|  | 永曙西界河整治工程 | 整治长度700米，河道清淤、生态护坡、沿河截污、绿化及生态修复 | 提升河道水质，削减COD35t/a、削减氨氮5t/a | 港闸区永兴河 | 2000 | 2016年 | 港闸区农水局 |
|  | “三河六岸”整治工程（如泰运河段） | 整治如泰运河城区段，西起通洋路东至东环路，长约3.9km。 | 提升河道水质 | 如东县如泰运河城区 | 10000 | 2020年 | 如东县水务局 |
|  | 八角亭河周边截污改造 | 全线沿线截污 | 提升河道水质 | 通州城区 | 200 | 2017年 | 通州区人民政府 |
|  | 五一河周边综合整治 | 清淤、截流、新建泵站、管线入地 | 提升河道水质 | 通州城区 | 1450 | 2016年 | 通州区人民政府 |
|  | 运料河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
|  | 姚港河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
|  | 通甲河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
|  | 城山河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
|  | 泰灶河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 港闸区 | 2000 | 2020年 | 港闸区政府 |
|  | 幸福树河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 港闸区 | 2000 | 2020年 | 港闸区政府 |
|  | 金通河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
|  | 南川河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
|  | 西山河综合整治工程 | 对河道进行截污综合整治 | 提升河道水质 | 崇川区 | 2000 | 2020年 | 崇川区政府 |
| 合计 |  | - | 削减COD 494.79t/a、氨氮75.86t/a、总磷5.34t/a |  | 88193 |  |  |

### 附表5-6 农村水环境综合整治工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如东县农村沟塘整治工程 | 整治长度195km、河道清淤、河坡绿化 | 提升河道水质，防洪效益为570万元/年。 | 如东县城范围 | 3000 | 2020年 | 如东县水务局 |
| 2 | 海安县、乡、村河道轮浚工程 | 实施农村河道“十三五”轮浚规划，计划轮浚县、乡、村级河道150条260km。 | 提升河道水质 | 海安县 | 5000 | 2020年 | 海安县政府 |
| 3 | 海安县中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 | 实施国家中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目二期3个项目区和三期5个项目区的分区域河网综合整治和水环境治理。 | 提升河道水质 | 海安县 | 12000 | 2020年 | 海安县政府 |
| 4 | 海安城郊河道水环境综合治理工程 | 利用各年度重点水利建设项目结余资金，实施城郊结合部7条段15.8km河道的水环境综合治理。 | 提升河道水质 | 海安县 | 2400 | 2020年 | 海安县政府 |
| 合计 |  | - | - |  | 22400 |  |  |

### 附表5-7 地下水污染防治工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南通市地下水井封存改建工程 | 对37口专用监测井进行改建，永久填埋366口和封存备用245口水井。 | 年减少地下水取水量2900万m3 | 3000 | 2020年 | 市水利局 |
|  | 南通市加油站地下油罐防渗改造工程 | 对全市361个加油站的1300个油罐进行防渗池建设或双层罐改造。 | 保护地下水 | 20000 | 2017年 | 相关加油站 |
| 合计 |  |  |  | 23000 |  |  |

### 附表5-8 工业点源污染物削减工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 崇川区主要污染企业减排工程 | 对辖区内南通曙光染织有限公司、南通醋酸纤维有限公司、南通英瑞染织有限公司等3家企业通过生产环节减量、处理过程提效以及排水深度净化等措施，从废水的产生源头、处理环节、尾水排放三个方面削减污染物排放量。 | 削减COD 12.35t/a、氨氮4.25t/a、总磷0.6t/a | 崇川区 | 500 | 2020年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 海门市主要污染企业减排工程 | 对辖区内南通新锦江印染有限公司、江苏万高药业有限公司、江苏联海生物科技有限公司、海门市化工原料厂有限公司、南通顾艺印染有限公司、南通欣昌家居饰品有限公司、南通市常海食品添加剂有限公司、江苏金雪集团有限公司和海门市五洋化工有限公司等9家企业通过生产环节减量、处理过程提效以及排水深度净化等措施，从废水的产生源头、处理环节、尾水排放三个方面削减污染物排放量。 | 削减COD 210t/a、氨氮10t/a、总磷55t/a | 海门市 | 1000 | 2020年 | 海门市环保局、相关企业 |
|  | 启东市主要污染企业减排工程 | 对辖区内江苏好收成韦恩农化股份有限公司、韩华新能源（启东）有限公司、启东市恒昌精细化工有限公司、启东滨江精细化工园开发建设有限公司供热中心、启东青峰化工有限公司、启东市金鹰食品有限公司（近海站）、启东市金盛印染有限公司、南通泰山化工有限公司、恒升化工有限公司、启东市飞龙香料厂、启东市耀华电源材料有限公司、启东市金鹰食品有限公司（新港站）、启东市金鹰食品有限公司（汇龙站）、启东市金鹰食品有限公司（和合站）、启东市金鹰食品有限公司（合作站）、启东市涂料二厂、启东市金鹰食品有限公司（海复站）、启东尤希路化学工业有限公司、启东市金鹰食品有限公司（久隆站）、南通艾德旺化工有限公司、启东海四达化工有限公司、启东市金鹰食品有限公司（新安站）、启东市金鹰食品有限公司（向阳站）等23家企业通过生产环节减量、处理过程提效以及排水深度净化等措施，从废水的产生源头、处理环节、尾水排放三个方面削减污染物排放量。 | 年削减COD 400t、氨氮30t、总磷3t | 启东市 | 2000 | 2020年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市主要污染企业减排工程 | 对辖区内江苏联众肠衣有限公司、江苏金元亚麻有限公司、如皋市泰尔特染整有限公司、江苏南天化肥有限公司、如皋市五山漂染有限责任公司、如皋市跃龙再生纸厂、如皋市大昌电子有限公司、双钱集团（如皋）轮胎有限公司、南通康比电子有限公司、江苏长寿集团股份有限公司和江苏九鼎新材料股份有限公司等11家企业通过生产环节减量、处理过程提效以及排水深度净化等措施，从废水的产生源头、处理环节、尾水排放三个方面削减污染物排放量。 | 年削减COD 600t、氨氮35t、总磷3.2t | 如皋市 | 1000 | 2020年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 港闸区主要污染企业减排工程 | 对辖区内宝钢集团南通线材制品有限公司、南通市第三毛巾厂有限公司、江苏赛奥生化有限公司、南通市红果服饰有限公司、江苏金秋弹性织物有限公司、南通润邦重机有限公司、吉宝(南通)船厂有限公司和南通天源气体有限公司等8家企业通过生产环节减量、处理过程提效以及排水深度净化等措施，从废水的产生源头、处理环节、尾水排放三个方面削减污染物排放量。 | 年削减氨氮4t、总磷0.8t/a | 港闸区 | 800 | 2020年 | 市环保局、相关企业 |
| 合计 |  | - | 削减COD 1222.35t/a、氨氮83.25t/a、总磷62.6t/a |  | 5300 |  |  |

### 附表5-9 “十小”行业取缔工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南通博鳌纺织有限公司染色生产线取缔工程 | 关闭染色生产线 | 削减COD 50t/a、氨氮2t/a。 | 海安开发区 | 800 | 2016年 | 海安开发区管委会、相关企业 |
|  | 如皋市镀锌管厂取缔工程 | 关闭企业 | 削减COD1.0t/a。 | 如皋市 | 50 | 2016年 | 如皋市发改委、相关企业 |
|  | 南通华隆染织有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD3.0t/a、削减氨氮0.5t/a | 崇川区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通山益纺织有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD2.0t/a、削减氨氮0.2t/a | 崇川区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通宏源印染有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD1.0t/a、削减氨氮0.3t/a | 崇川区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市华力毛纺织有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD6.7t，削减氨氮0.1t。 | 崇川区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市财盛染织厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD5t、削减氨氮0.5t。 | 港闸区唐闸街道 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通建业精密模具表面处理有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD3t、削减氨氮0.3t。 | 港闸区港闸开发区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通丰田化工有限公司取缔工程 | 关闭建成区内化工项目 | 年削减COD 0.05t。 | 港闸区 | 100 | 2017年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通荣事成印染有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD11.2t/a，削减氨氮0.9t/a。 | 开发区 | 3000 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通亚太颜料有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD5t/a、削减氨氮0.5t/a | 开发区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通振宇精细化工有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD1t/a、削减氨氮0.1t/a | 开发区 | 200 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 三余电镀厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD8.06t/a、削减氨氮0.57t/a、削减总磷0.9t/a | 通州湾 | 500 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 海晏电镀厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.12t。 | 通州湾 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 金叶纸业取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD2.3t，氨氮0.23t | 通州湾 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市通州区恒达工贸有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.88t | 通州区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市通州区二甲为民油脂加工厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.5t | 通州区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通新世纪-铜管有限公司电镀车间取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD2.0t、削减氨氮0.2t。 | 通州区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通一鑫镀饰有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD6.07t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市通州区张芝山宏发五金厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD15.82t | 通州区 | 200 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市通州区金乐电镀厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD3.0t、削减氨氮0.3t | 通州区 | 100 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通医疗器械有限公司电镀车间取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.3t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市通州区金沙中学电镀厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD3.55t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 通州平潮电镀厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.25t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通星源仪器设备制造有限公司取缔工程电镀车间 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.33t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通市通灵汽车软轴软管有限公司取缔工程电镀车间 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.4t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 通州区川港电镀厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD0.09t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 通州区川港裕平镀饰厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD1.44t | 通州区 | 50 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通丽王化工有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 年削减COD16t、削减氨氮1t | 通州区 | 200 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通艺铃丝绸有限公司取缔工程 | 关闭印染线 | 年减少废水排放量30万t、COD15t、氨氮1.5t、总磷0.15t | 通州区 | 200 | 2017年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 南通通州区良松针织染整有限公司取缔工程 | 关闭印染线 | 年减少废水排放量40万t、COD40t、氨氮6t。 | 通州区 | 300 | 2016年 | 市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市优佳油脂有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD41.2t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市天桥皮毛制品厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD41.8t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市建宁皮毛制品有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD41.6t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 南通穗森皮革服饰有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD41.7t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 张德平小皮毛取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD42.0t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市皋南纸品厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD49t/a，削减氨氮0.31t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市长江纸品厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD35.4t/a，削减氨氮0.3t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市江边漂染有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD6.61t/a，削减氨氮0.65t/a | 如皋市 | 100 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 南通市鑫日色织有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD15.2t/a，削减氨氮2.13t/a。 | 如皋市 | 200 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市中璟化工有限公司取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD9.71t/a | 如皋市 | 100 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市申江特种钢丝绳厂取缔工程 | 关闭企业或相关落后生产线 | 削减COD5.91t/a | 如皋市 | 100 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 海门市宏泰染整有限公司取缔工程（海门市凯腾印染厂） | 取缔企业 | 削减COD15t/a、削减氨氮1.5t/a | 海门市 | 100 | 2017年 | 海门市环保局、相关企业 |
|  | 海门市宝大祥线业有限公司取缔工程 | 取缔企业 | 削减COD5t/a、削减氨氮0.3t/a。 | 海门市 | 100 | 2017年 | 海门市环保局、相关企业 |
| 合计 |  | - | 削减COD 555.19t/a、削减氨氮20.89t/a、削减总磷1.05t/a |  | 9300 |  |  |

### 附表5-10 重点行业升级改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江苏瑞晨化学有限公司清洁化改造工程 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD5t、氨氮0.3t | 如皋市 | 50 | 2016年 | 如皋市发改委、相关企业 |
|  | 南通大方针织有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD5t、氨氮0.3t | 港闸区唐闸街道 | 50 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 江苏王子制纸有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD32.9t、削减氨氮0.4t。 | 开发区 | 500 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通东星皮革有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD4.1t、削减氨氮0.6t | 开发区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通四方集团有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD2t | 通州湾 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通宏洋毛绒制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD9.73t，削减氨氮0.94t | 通州湾 | 200 | 2018年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 江苏超越钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD4t、氨氮0.5t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 江苏良友钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD1.25t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 江苏南兴拉丝制品厂 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.41t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通鼎盛金属材料有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD2t、氨氮0.1t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通飞明镀锌钢缆有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.01t | 通州区 | 50 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通惠泰金属有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通金通钢绳有限责任公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.63t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通科技钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通三盛钢丝制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.36t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州区大通钢丝绳厂 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州区金晖金属制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通通州万年钢绳厂 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通万仕通钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通永盛钢丝有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD1.11t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通正鼎金属制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州区明大钢丝绳厂 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州区苏通钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.1t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通胜超钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市宏远线缆有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.23t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市沈忠金属制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通茂金属制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通通润钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通通州第二钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通银河钢绳有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD3t、氨氮0.2t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 江苏亚龙特种钢丝有限公司（南通市通州区亚龙钢丝制品有限公司） | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.41t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通帝豪实业有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.85t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市成功金属制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 年削减COD0.52t | 通州区 | 100 | 2017年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区华森印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD11.4t/a、削减氨氮0.65t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通博达特阔印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD19.65t/a、削减氨氮1.13t/a | 通州区 | 300 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区中联整理厂 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.45t/a、削减氨氮0.14t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区明康染织有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.19t/a、削减氨氮0.18t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通云利色织有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.1t/a、削减氨氮0.18t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区慧勤色织整理有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD9.73t/a、削减氨氮0.55t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通云花色织有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD4.57t/a、削减氨氮0.07t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 中纺国际(通州)实业有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD5.7t/a、削减氨氮0.33t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通华庆纺织染整有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD13.52t/a、削减氨氮0.77t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通佳瑶色织整理有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.15t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通先盛宏针织品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.76t/a、削减氨氮0.22t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区鼎润纺织整理有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD5.7t/a、削减氨氮0.37t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通永兴花园染整有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD29.66t/a、削减氨氮1.71t/a | 通州区 | 300 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 新建特阔漂整(南通）有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD16.47t/a、削减氨氮0.95t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市禧瑞印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD6.1t/a、削减氨氮0.68t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通茂发印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.15t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通圣宝杰纺织印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD18.67t/a、削减氨氮1.1t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通金中兴染整有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.35t/a、削减氨氮0.57t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通通远鑫纺织品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD9.71t/a、削减氨氮0.63t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通天卓宇印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD4.78t/a、削减氨氮0.27t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通全技纺织涂层有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.15t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通洋润织整有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.15t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通天诺纺织整理有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.15t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区恒发印花有限责任公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD 7.68t/a、削减氨氮3.5t/a | 通州区 | 500 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通长虹印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD13.56t/a、削减氨氮1.3t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通盛达印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD 8.1t/a、削减氨氮1.6t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区万达染整有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD10.84t/a、削减氨氮0.86t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区东盛（友谊）印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD1.63t/a、削减氨氮0.16t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市丰杰印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD19.21t/a、削减氨氮2.2t/a | 通州区 | 300 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区恒达印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD9.52t/a、削减氨氮0.65t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通强盛印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD10.72t/a、削减氨氮0.94t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通舒友纺织品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.23t/a、削减氨氮0.14t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通大来印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD1.05t/a、削减氨氮0.1t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通恒信针织染整有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.36t/a、削减氨氮0.3t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区彩瑞印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD11.6t/a、削减氨氮1.27t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市彩呈印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.37t/a、削减氨氮0.21t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通市通州区天丰印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD9.95t/a、削减氨氮1t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州区织布厂 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.3t/a、削减氨氮0.4t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通华德漂染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.0t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 江苏艺玲丝绸印染有限公司（综艺） | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD3.0t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州区天运印染有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD19.32t/a、削减氨氮1.88t/a | 通州区 | 300 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通宥实毛纺染色有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通州彩思线业有限公司（平潮） | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 通豪色织整理有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通凯成花边有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通海畅印花有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 通州区 | 100 | 2016年 | 市发改委、相关企业 |
|  | 南通恒瑞电镀有限公司 | 设施升级改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 海安县 | 100 | 2017年 | 海安县环保局、相关企业 |
|  | 南通广联实业有限公司 | 设施升级改造 | 削减COD0.16t/a | 海安县 | 50 | 2017年 | 海安县环保局、相关企业 |
|  | 海安县润邦金属表面处理中心管理有限公司 | 设施升级改造 | 削减COD3.29t/a、氨氮0.14t/a | 海安县 | 100 | 2017年 | 海安县环保局、相关企业 |
|  | 如皋市天宇皮革制品有限责任公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD18.62t/a、削减氨氮0.96t/a | 如皋市 | 200 | 2018年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市永祥皮革制品有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD0.14t/a、削减氨氮0.06t/a | 如皋市 | 50 | 2018年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 南通泰利达新材料有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 如皋市 | 100 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 南通盛昶化工科技有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 如皋市 | 100 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如皋市五山漂染厂 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD34.13t/a、削减氨氮2.7t/a | 如皋市 | 300 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 南通爱康金属科技有限公司 | 对企业进行清洁化改造 | 削减COD2.5t/a、削减氨氮0.2t/a | 如皋市 | 100 | 2016年 | 如皋市环保局、相关企业 |
|  | 如东县铁链厂有限公司 | 提标改造 | 削减COD9.5t/a | 如东县 | 100 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通润友金属制品有限公司 | 提标改造 | 削减COD5.5t/a | 如东县 | 100 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 泰辉（南通）针织印染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD11.0t/a、氨氮0.9t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通大旺针织品印染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD5.95t/a、削减氨氮0.43t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通楠桥纹织有限公司 | 提标及其它 | 削减COD6.88t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通太和漂染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD4.57t/a、削减氨氮0.5t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通长林印染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD1.04t/a、削减氨氮0.2t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通大东有限公司（马塘） | 提标及其它 | 削减COD15.1t/a、削减氨氮1.73t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通市东良针织漂染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD2.6t/a、削减氨氮0.3t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通市富贵源印花有限公司 | 提标及其它 | 削减COD12.74t/a、削减氨氮1.12t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通鸿展印花有限公司 | 提标及其它 | 削减COD2.09t/a、削减氨氮0.18t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县万力针织制品有限公司 | 提标及其它 | 削减COD0.74t/a、削减氨氮0.1t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县东盟纺织印染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD4.0t/a，削减氨氮0.4t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通华美染色有限公司 | 提标及其它 | 削减COD9.76t/a，削减氨氮0.8t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县海宇纤维制品有限公司 | 提标及其它 | 削减COD9.8t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县鑫诚印染整理有限公司 | 提标及其它 | 削减COD1.4t/a、氨氮0.14t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通瑶华纤维有限公司 | 提标及其它 | 削减COD6.1t/a、削减氨氮1.82t/a | 如东县 | 150 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东长新纤维有限公司 | 提标及其它 | 削减COD9.88t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东富强针织印染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD18.5t/a | 如东县 | 200 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通东阳印染有限公司 | 提标及其它 | 削减COD9.39t/a、削减氨氮0.21t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通梦琦锐数码纺织有限公司 | 提标及其它 | 削减COD3.0t/a、削减氨氮0.2t/a | 如东县 | 100 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通海辰毛绒制品有限公司 | 提标及其它 | 削减COD0.1t/a | 如东县 | 50 | 2015年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 江苏苏博印染有限公司 | 提标整治 | 削减COD10.5t/a、削减氨氮0.34t/a | 启东市 | 200 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市纺织印染厂 | 提标整治 | 削减COD4.0t/a、削减氨氮0.4t/a | 启东市 | 100 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市三洋印染厂 | 提标整治 | 削减COD4.85t/a、削减氨氮0.55t/a | 启东市 | 100 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市宏威针织有限公司 | 提标整治 | 削减COD0.7t/a、削减氨氮0.07t/a | 启东市 | 50 | 2017年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市久新印染有限公司 | 提标整治 | 削减COD7.85t/a、削减氨氮0.07t/a | 启东市 | 200 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市金盛印染有限公司 | 提标整治 | 削减COD10.95t/a、削减氨氮0.8t/a | 启东市 | 200 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 江苏澳兴服装集团有限公司 | 提标整治 | 削减COD1.22t/a、削减氨氮0.1t/a | 启东市 | 100 | 2017年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东千帆印染有限公司 | 提标整治 | 削减COD8.4t/a、削减氨氮0.16t/a | 启东市 | 200 | 2017年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市电镀厂 | 提标整治 | 削减COD1.03t/a、削减氨氮0.06t/a | 启东市 | 100 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市东南电镀厂 | 提标整治 | 削减COD0.46t/a | 启东市 | 50 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 启东市惠和电镀厂 | 提标整治 | 削减COD0.33t/a、削减氨氮0.01t/a | 启东市 | 50 | 2016年 | 启东市环保局、相关企业 |
|  | 南通华夏电子科技有限公司 | 设备升级改造 | 削减COD0.38t/a | 海门市 | 50 | 2016年 | 海门市环保局、发改委、相关企业 |
|  | 海门慧聚药业有限公司（一分厂） | 设备升级改造 | 削减COD0.04t/a | 海门市 | 50 | 2017年 | 海门市环保局、相关企业 |
|  | 海门市天尼电子有限公司 | 设备升级改造 | 削减COD0.32t/a | 海门市 | 50 | 2016年 | 海门市环保局、相关企业 |
|  | 海门市三鑫电子有限公司（南通三鑫电子科技股份有限公司） | 设备升级改造 | 削减COD0.2t/a | 海门市 | 50 | 2016年 | 海门市环保局、相关企业 |
| 合计 |  | - | 削减COD 717.77t/a、削减氨氮51.25t/a |  | 16500 |  |  |

### 附表5-11 城区污染企业搬迁工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南通三赢染织有限公司 | 搬迁或关闭 | 削减COD排放量10.67t/a | 崇川区 | 500 | 2016年 | 南通市环保局、相关企业 |
|  | 江苏赛奥生化有限公司 | 搬迁 | 削减COD8.12t/a、削减氨氮1.1t/a | 港闸区 | 300 | 2020年 | 南通市环保局、相关企业 |
|  | 南通诚信氨基酸有限公司 | 搬迁 | 年削减COD6t、氨氮0.5t | 通州区 | 200 | 2016年 | 南通市环保局、相关企业 |
|  | 如东县泰瑞电镀制造有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD4.45t/a | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县兴发电镀有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD2.12t/a | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县万达电镀有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD0.3t/a | 如东县 | 100 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县晶鑫电镀厂 | 关闭或搬迁 | 年削减COD1t、氨氮0.1t | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通杰中捷电镀有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD15.23t/a | 如东县 | 500 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通天际运动用品有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD0.88t/a | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通瑞华镀饰有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD22.46t/a | 如东县 | 500 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东通园表面精饰有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD0.33t/a | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县鸿源工贸有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD17.02t/a | 如东县 | 400 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县政仁电镀有限责任公司 | 关闭或搬迁 | 年削减COD5.0t、氨氮0.5t | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县桐本电镀有限责任公司 | 关闭或搬迁 | 年削减COD5.0t、氨氮0.5t | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 如东县马中电镀有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD1.23t/a | 如东县 | 200 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通市铭凯电镀有限公司 | 关闭或搬迁 | 削减COD15.91t/a | 如东县 | 400 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 江苏黄海汽配股份有限公司 | 退城进区 | 削减COD13.98t/a | 如东县 | 500 | 2017年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 南通天天肠衣食品有限公司 | 搬迁 | 削减COD10.87t/a | 如东县 | 300 | 2016年 | 如东县环保局、相关企业 |
|  | 钢丝绳企业整治工程 | 整治或关闭开发区、通州区污染严重的钢丝绳企业。 | 削减COD200t/a、氨氮40t/a。 | 全市 | 10000 | 2020年 | 市开发区管委会、相关企业 |
| 合计 |  |  | 削减COD 340.57t/a、氨氮42.7t/a。 |  | 15300 |  |  |

### 附表5-12 工业集聚区污染治理工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南通市经济技术开发区工业废水稳定达标工程 | 完善工业园区废水收集管网 | 提高废水处理工艺，保证出水稳定达标 | 南通市经济技术开发区 | 10000 | 2020年 | 市开发区管委会、相关企业 |
|  | 临甸工业集中区废水稳定达标工程 | 完善工业园区废水收集管网 | 提高废水处理工艺，保证出水稳定达标 | 海门市 | 16000 | 2017年 | 海门市临江新区、相关企业 |
|  | 海门市滨海工业园区污水处理厂管网配套工程 | 新增配套污水收集管网25km； | 提高污水收集效率 | 海门市滨海工业园区 | 4000 | 2018年 | 海门市人民政府、相关企业 |
|  | 启东市滨江化工园污水处理厂三期工程 | 新增污水处理能力2万t/d。 | 削减COD876t/a，削减氨氮87.6t/a，削减总磷9.23t/a。 | 启东市 | 10500 | 2020年 | 启东市人民政府、相关企业 |
|  | 如皋市如城镇西部工业园区污水处理工程 | 新增污水处理能力2万t/d（一期1万t/d）。 | 削减COD584t/a、削减氨氮29.2t/a、削减总磷3.5t/a | 如皋市 | 8000 | 2020年 | 如皋市人民政府、相关企业 |
|  | 海安县常安纺织工业园区污水处理工程 | 新建常安纺织工业园区污水处理厂，一期1万t/d，配套管网5km。 | 削减COD566.7t/a、削减氨氮61.8t/a、削减总磷9.2t/a。 | 海安县 | 22000 | 2020年 | 海安县人民政府、相关企业 |
|  | 海安县滨海新区工业污水处理厂建设工程 | 建设一期0.5万t/d及污水处理厂配套管网。 | 提高污水收集处理能力，削减COD269.4t/a、削减氨氮29.3t/a、削减总磷4.8t/a。 | 海安县 | 14000 | 2016年 | 海安县人民政府、相关企业 |
| 合计 |  |  | 削减COD 2296.1t/a、削减氨氮207.9t/a、削减总磷26.73t/a |  | 84500 |  |  |

### 附表5-13 城镇污水处理设施建设及提标改造工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如皋市同源污水处理有限公司三期扩建及一、二期提标改造工程 | 新增污水处理规模5万t/d及一、二期提标改造。 | 削减COD 3482.5t/a、削减氨氮402.75t/a，增加污水处理能力，提升出水质量。 | 如皋 | 15200 | 2016年 | 如皋市政府、如皋市住建局、相关企业 |
|  | 海门市东洲水务有限公司五期扩建工程 | 新增污水处理规模4万t/d。 | 削减COD 2800t/a、削减氨氮360t/a、总氮653.2t/a。 | 海门市三厂镇镇西村 | 7600 | 2020年 | 海门市政府、相关企业 |
|  | 海门市灵甸水务有限公司二期扩建工程 | 新增污水处理规模2万t/d。 | 削减COD 273t/a、削减氨氮27.3t/a、削减总磷2.7t/a、总氮305.6t/a。 | 海门临江灵甸工业集中区 | 16980 | 2017年 | 海门市政府、相关企业 |
|  | 启东市新城区管网项目 | 新建污水管网60km | 提高污水收集效率 | 启东市新城区 | 8000 | 2020年 | 启东市住建局、城投公司 |
|  | 通州益民水处理有限公司二分厂二期工程 | 新增污水处理规模2.5万t/d。 | 削减COD958.3t/a、削减氨氮95.9t/a、削减总磷13.7t/a、削减总氮352.2t/a。 | 通州区张芝山镇南兴村 | 12000 | 2018年 | 通州区政府、相关企业 |
|  | 临港污水处理厂 | 新增污水处理规模2.5万t/d。 | 削减COD 2606t/a、削减氨氮219t/a、削减总磷27t/a、削减总氮473t/a。 | 通州湾腰沙根 | 10000 | 2020年 | 通州湾示范区管委会、相关企业 |
|  | 开发区污水处理厂四期扩建工程 | 新增污水处理规模2.5万t/d。 | 削减COD 1231.8t/a、削减氨氮82.14t/a、削减总磷27.36t/a、削减总氮319t/a。 | 开发区 | 7963 | 2017年 | 开发区管委会、相关企业 |
|  | 如东恒发水处理有限公司三期厂区扩建及污泥脱水系统升级改造工程 | 三期厂区扩建，新增污水处理规模3万t/d，污泥脱水系统升级改造，改良型卡氏氧化沟工艺。 | 削减COD 3066.83t/a、削减氨氮306.68t/a、削减总磷26.81t/a、削减总氮529t/a。 | 如东县 | 11832 | 2018年 | 如东县人民政府、相关企业 |
|  | 南通外向型农业开发区污水处理厂 | 新增污水处理规模0.5万t/d。 | 削减COD 456.3t/a、削减氨氮45.6t/a、削减总磷2.74t/a、削减总氮73t/a。 | 南通外向型农业开发区 | 3000 | 2017年 | 如东县人民政府 |
|  | 如东县乡镇污水处理厂建设及提标改造工程 | 新店、双甸、丰利、马塘、大豫等镇新增污水处理规模约1.5万t/d，岔河、河口、曹埠镇污水处理厂提标改造。 | 削减COD 711.6t/a、削减氨氮71.2t/a、削减总磷12.0t/a、削减总氮143.2t/a。 | 如东县 | 7800 | 2020年 | 如东县人民政府 |
|  | 如东县县城管网扩建工程 | 对如东县县城范围内的污水处理管网进行扩建 | 提高污水收集效率 | 如东县 | 8000 | 2020年 | 如东县人民政府 |
|  | 海安县污水管网扩建工程 | 海安恒发污水处理厂、恒泽污水处理厂管网延伸，共计17.4km。 | 提高污水收集效率 | 海安县 | 2700 | 2020年 | 海安县人民政府 |
|  | 南通市开发区第二污水处理厂三期工程 | 新增处理规模4.8万t/d及配套管网建设。 | 提高污水收集处理能力，削减COD 1121.28t/a、削减氨氮93.52t/a、总氮352.1t/a。 | 开发区 | 25000 | 2015~2017年 | 市开发区管委会 |
|  | 海安县城北污水处理厂建设工程 | 建设城北污水处理厂一期工程处理能力2.5万t/d及配套管网。 | 提高污水处理能力，削减COD 846.5t/a、削减氨氮212t/a | 海安县 | 22500 | 2016年 | 海安县人民政府 |
|  | 启东城市污水处理厂三期扩建工程 | 新增污水处理能力4万t/d。 | 提高污水处理能力，削减COD2336t/a、削减氨氮185.2t/a、削减总磷24.5t/a、削减总氮468.3t/a。 | 启东市 | 15000 | 2015~2017年 | 启东市人民政府 |
|  | 如东县城第二污水处理厂二期建设工程 | 污水处理设施扩建2.5万t/d。 | 提高污水处理能力，削减COD1022t/a、削减氨氮102.2t/a、削减总氮340.83t/a。 | 如东县 | 10000 | 2015~2017年 | 如东县人民政府 |
|  | 如皋恒发水处理有限公司一、二期提标改造工程 | 水处理工艺提标改造 | 削减COD 146t/a，削减氨氮52.2t/a，提高出水质量。 | 城北街道 | 6500 | 2016年 | 如皋市政府 |
|  | 上海电气南通水处理有限公司提标及二级扩建工程 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺，扩建2万t/d污水处理设施。 | 削减COD 1844.2t/a、削减氨氮252.7t/a、削减总磷30t/a | 如皋市 | 13000 | 2018年 | 如皋市政府 |
|  | 南通市污水处理中心升级改造工程 | 新增10万吨/日深度处理设备，进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺。 | 削减氨氮27.6t/a、总磷30t/a | 崇川区 | 2200 | 2017年 | 崇川区政府 |
|  | 南通市东港污水处理厂一、二期提标工程 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺。 | 年削减氨氮174.64t | 港闸区 | 4000 | 2017年 | 港闸区政府 |
|  | 南通市经济技术开发区污水处理厂 | 对市开发区一污、二污进行提标改造，尾水排放标准由一级B提高到一级A | 削减氨氮43.1t/a、总氮47.2t/a。 | 经开区 | 300 | 2015~2017年 | 经开区政府 |
|  | 南通市西部水务有限公司 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺。 | 削减氨氮14.0t/a；削减总磷5.1t/a、削减总氮23.4t/a。 | 通州区 | 300 | 2015~2017年 | 通州区政府 |
|  | 联合环境水务（启东）有限公司（原启东市滨江水处理有限公司） | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减COD54.5t/a、削减氨氮7.11t/a、削减总磷16.46t/a、削减总氮25.6t/a。 | 启东市 | 400 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 启东市启隆乡污水处理站 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减氨氮1.78t/a、削减总磷0.83t/a、削减总氮1.6t/a。 | 启东市 | 300 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 启东市海复镇污水处理站 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减氨氮1.71t/a、削减总磷0.82t/a、削减总氮2.5t/a。 | 启东市 | 300 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 启东市南阳镇污水处理站 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减氨氮5.13t/a、削减总磷2.47t/a、削减总氮1.9t/a。 | 启东市 | 300 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 如皋镇区污水管网建设工程 | 对如城镇东部工业园区、柴湾镇、桃园镇、丁堰镇、白蒲镇、吴窑镇、磨头镇、搬经镇、袁桥镇、东陈镇、林梓镇、雪岸镇、九华镇、石庄镇、江安镇、下原镇、常青镇、高明镇、郭园镇污水处理厂进行配套污水管网建设约167km | 提高管网覆盖率，提高污水收集率和处理率，减少COD、氨氮、磷等污染物的排放 | 如皋市 | 12000 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 海门市黄海水务有限公司 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减氨氮18.9t/a、削减总氮39.7t/a。 | 海门市 | 5000 | 2020年 | 海门市海门港新区 |
|  | 江苏皇宝环保工程发展有限公司 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减COD132.5t/a，削减氨氮62.7t/a，削减总磷9.2t/a。 | 通州区 | 1000 | 2020年 | 通州区政府 |
|  | 凯发新泉污水处理（如东）有限公司 | 污水处理能力扩建2万t/d，进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减COD802.32t/a，削减氨氮143.57t/a，削减总磷3.41t/a、削减总氮253.2t/a。 | 如东县 | 12000 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 如皋市林梓污水处理厂 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减COD2.9t/a，削减氨氮1.5t/a，削减总磷1.8t/a。 | 如皋市 | 300 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市高明镇污水处理厂 | 进行提标改造、增加脱氮除磷深度处理工艺 | 削减COD52.8t/a；削减氨氮72.8t/a；削减总磷24.5t/a。 | 如皋市 | 300 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 石港污水处理厂扩建工程 | 新增污水处理规模1.5万t/d。 | 削减COD 2625t/a、削减氨氮356.5t/a、总磷2.3t/a。 | 通州区石港镇 | 5000 | 2018年 | 通州区政府 |
|  | 南通欣源水处理有限公司二期工程 | 新建1万t/d污水处理设施 | 年削减COD 478.8t、氨氮47.74t、总磷23.1t、总氮103.5t。 | 通州区先锋镇 | 5000 | 2018年 | 通州区政府 |
|  | 通州区城镇污水管网工程 | 新建城镇污水管网100km | 提高通州区污水收集与处理能力 | 通州区 | 10000 | 2020年 | 通州区政府 |
| 合计 |  |  | 削减COD 27051.13t/a、氨氮3487.17t/a、总磷286.8t/a、总氮4508.03t/a |  | 261775 |  |  |

### 附表5-14 农村生活污水治理工程

| 序号 | 工程名称 | 主要建设内容及规模 | 服务指标及效益 | 实施地点 | 投资 （万元） | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吴窑镇、下原镇小型生活污水处理工程 | 新增污水处理规模720t/d | 削减COD 105.12t/a、削减氨氮8.64t/a。 | 如皋市 | 1270 | 2018年 | 如皋市政府 |
|  | 海门市农村生活污水收集处理工程 | 拉网式试点村建设生活污水管网182km，建设小型处理装置12座。 | 提高农村生活污水收集处理率 | 海门市 | 6800 | 2018年 | 海门市人民政府 |
|  | 兴仁镇孙家桥村 | 30m 3 /d “ 地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1 座，铺设污水管网约1930米。 | 削减COD2.74t/a、削减氨氮0.274t/a。 | 通州区 | 88.74 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 兴仁镇阚家庵村 | 15m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1座，铺设污水管网约300米。20m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1 座，铺设污水管网约 20 米。 | 削减COD3.19t/a、削减氨氮0.319t/a。 | 通州区 | 44.89 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 兴仁镇蒋桥村 | 20m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1 座，铺设污水管网约 20 米。 | 削减COD1.825t/a、削减氨氮0.1825t/a。 | 通州区 | 19.50 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 兴仁镇戚家桥村 | 在西集居点铺设污水管网约1350米，拟收集户数70 户，收集后的污水接入四安污水处理站进水主管道。在东集居点铺设污水管网约120米，拟收集户数 30户，收集后的污水接入四安污水处理站进水主管道。 | 削减COD1.1t/a、削减氨氮0.11t/a。 | 通州区 | 42.83 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 兴东街道孙李桥村 | 60m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1座，铺设污水管网约4720米。 | 削减COD5.475t/a、削减氨氮0.548t/a。 | 通州区 | 216.38 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 金沙街道新三园村 | 在银河集居区铺设污水管网约2140米，拟收集户数60户，接入益民污水处理厂进水主管道。 | 削减COD0.66t/a、削减氨氮0.066t/a。 | 通州区 | 76.22 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 平潮镇新生村 | 15m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施 1座，铺设污水管网约1290米。 | 削减COD1.37t/a、削减氨氮0.14t/a、削减总磷0.6t/a。 | 通州区 | 54.33 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 平潮镇吉坝村 | 设 40m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施 1座，铺设污水管网约30米。 | 削减COD3.65t/a、削减氨氮0.37t/a、削减总磷0.6t/a。 | 通州区 | 34.50 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 平潮镇颜港村 | 15m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1座。20m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1 座。铺设污水管网约150米。 | 削减COD3.19t/a、削减氨氮0.32t/a、削减总磷0.6t/a。 | 通州区 | 36.38 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 石港镇睹史院村 | 设20m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施 1座，铺设污水管网约1220米。 | 削减COD1.825t/a、削减氨氮0.1825t/a。 | 通州区 | 72.11 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 西亭镇华芦村 | 10m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1座，铺设污水管网约717米。 | 削减COD0.91t/a、削减氨氮0.091t/a。 | 通州区 | 54.13 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 西亭镇亭东村 | 10m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施1座，铺设污水管网约688米。 | 削减COD0.91t/a、削减氨氮0.091t/a。 | 通州区 | 47.05 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 二甲镇余北居 | 40m3/d“地埋式水解酸化+好氧生化”处理工艺的污水处理设施 1座，铺设污水管网约1570米。 | 削减COD3.65t/a、削减氨氮0.365t/a。 | 通州区 | 86.91 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 十总镇十总店村 | 污水管网约4800米，拟收集户数256户，接入十总社区污水处理站进水主管道。 | 削减COD2.8t/a、削减氨氮0.28t/a。 | 通州区 | 259.00 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 栟茶镇、洋口镇小型生活污水处理工程 | 新建1000t/d污水处理设施 | 削减COD 80t/a、削减氨氮10t/a、削减总磷3.5t/a。 | 如东县 | 1500 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 河口镇、袁庄镇小型生活污水处理工程 | 新增污水处理规模1500t/d | 削减COD 128.35t/a，氨氮10.8t/a、总磷2.58t/a | 如东县 | 2000 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 海门市包场镇等8镇小型生活污水处理工程 | 对包场镇、东灶港镇、货隆镇、刘浩镇、四甲镇、王浩镇、余东镇、正余镇等8个镇修建小型污水处理设施，新增污水处理规模4000t/d。 | 削减COD 376.25t/a、氨氮43.7t/a、总磷6.13t/a。 | 海门市 | 5000 | 2020年 | 海门市政府 |
|  | 搬经镇等6个镇小型生活污水处理工程 | 对搬经镇、常青镇、高明镇、江安镇、石庄镇、袁桥镇等6个镇修建小型污水处理设施，新增污水处理规模3000t/d | 年削减COD450t、氨氮50t、总磷10t。 | 如皋市 | 5000 | 2020年 | 如皋市政府 |
| 合计 |  | - | 削减COD 1173.03t/a、氨氮126.48t/a、总磷24.01t/a |  | 22702.97 |  |  |

### 附表5-15 畜禽养殖污染治理工程

| 序号 | 工程名称 | 主要建设内容及规模 | 服务指标及效益 | 县、区 | 投资 （万元） | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如东县畜禽养殖粪污防治工程 | 建设畜粪池1200个，建立粪污收运专业服务组40个，建设农林牧生态循环园区25个。 | 减少畜禽粪便污染。 | 如东县 | 3000 | 2018年 | 如东县农业委员会 |
|  | 通州湾鸡粪生产有机肥项目 | 新建一个年处理规模1.8万t的有机肥加工厂 | 削减COD54t/a、氨氮6.67t/a、总磷1.3t/a | 通州湾 | 200 | 2020年 | 通州湾示范区管委会 |
|  | 海安县禁养区整治 | 划定禁养区，禁养区范围内的养殖户全部关闭 | 减少畜禽粪便污染。 | 海安县 | 3000 | 2017年 | 海安县政府 |
|  | 海门市畜禽粪便集中处理中心工程 | 建一座规模化畜禽粪便集中处理中心，处理能力为30t/d | 削减COD32.4t/a、削减氨氮4/年 | 海门市 | 3000 | 2017年 | 海门市政府 |
|  | 如皋市禁养区内畜禽养殖场(户)关闭 | 全市各镇(区)关闭禁养区畜禽养殖场(户)，预计减少存栏量如下：蛋鸡850810羽、山羊4638只、生猪66503头、种鸡14900羽、肉鸡247600羽、肉鸭49650只、蛋鸽8000羽 | 削减COD5564t/a、削减氨氮216t/a | 如皋市 | 3000 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 南通冒氏禽业科技有限公司300m3沼气工程（地上） | 蛋鸡养殖5万羽的污染物采用300m3沼气工程（地上）处理 | 削减COD 66t/a，削减氨氮5t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市马氏生猪养殖场300m3沼气工程（地上） | 生猪养殖3千头的污染物采用300m3沼气工程（地上）处理 | 削减COD108t/a，削减氨氮5.4t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市泓泰养鸡场300m3沼气工程（地上） | 蛋鸡养殖4万羽的污染物采用300m3沼气工程（地上）处理 | 削减COD132.8t/a，削减氨氮4t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 南通市高老庄养殖有限公司300m3沼气工程（地上） | 生猪养殖4千头的污染物采用300m3沼气工程（地上）处理 | 削减COD144t/a，削减氨氮7.2t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 城北宗兵养殖场300m3沼气工程（地下） | 生猪养殖2千头的污染物采用300m3沼气工程（地下）处理 | 削减COD72t/a，削减氨氮3.6t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 城北友达养殖场300m3沼气工程（地下） | 生猪养殖1.5千头的污染物采用300m3沼气工程（地下）处理 | 削减COD54t/a，削减氨氮2.7t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 城北贾小健养殖场200m3沼气工程 | 生猪养殖0.8千头的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD28.8t/a，削减氨氮1.44t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 高明协农生猪人工授精站200m3沼气工程 | 生猪养殖0.8千头的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD28.8t/a，削减氨氮1.44t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 佳旺生猪生态养殖场200m3沼气工程 | 生猪养殖0.8千头的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD28.8t/a，削减氨氮1.44t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 城北街道纪港养鸡场200m3沼气工程 | 蛋鸡养殖1.5万羽的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD49.8t/a，削减氨氮1.5t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 吴窑镇宏林生猪养殖场200m3沼气工程 | 生猪养殖0.7千头的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD25.2t/a，削减氨氮1.26t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 吴窑镇黄石村沈世美生猪养殖专业户200m3沼气工程 | 生猪养殖0.8千头的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD28.8t/a，削减氨氮1.44t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市朝凤禽类养殖场200m3沼气工程 | 蛋鸡养殖1.5万羽的污染物采用200m3沼气工程处理 | 削减COD49.8t/a，削减氨氮1.5t/a | 如皋市 | 20 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市信和生猪养殖有限公司300m3沼气工程+大田循环（400亩） | 生猪养殖0.4万头的污染物采用300m3沼气工程+大田循环（400亩）处理 | 削减COD144t/a，削减氨氮7.2t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市康寿养殖场300m3沼气工程+大田循环（300亩） | 生猪养殖0.3万头的污染物采用300m3沼气工程+大田循环（300亩）处理 | 削减COD108t/a，削减氨氮5.4t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋市伟盛生猪养殖场300m3沼气工程+大田循环（300亩） | 生猪养殖0.3万头的污染物采用300m3沼气工程+大田循环（300亩）处理 | 削减COD108t/a，削减氨氮5.4t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 如城街道凌青村村委会300m3沼气工程+大田循环（500亩） | 生猪养殖0.4万头的污染物采用300m3沼气工程+大田循环（500亩）处理 | 削减COD144t/a，削减氨氮7.2t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 南通华君生态养殖有限公司1200m3沼气工程+大田循环（600亩） | 生猪养殖0.6万头的污染物采用1200m3沼气工程+大田循环（600亩）处理 | 削减COD216t/a，削减氨氮10.8t/a | 如皋市 | 120 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 南通市宏磊禽业有限公司300m3沼气工程+大田循环（300亩） | 蛋鸡养殖6万羽的污染物采用300m3沼气工程+大田循环（300亩）处理 | 削减COD199.2t/a，削减氨氮6t/a | 如皋市 | 30 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 清林奶牛场 | 关停，奶牛700头（十总骑岸） | 削减COD74t/a、削减氨氮1.11t/a。 | 通州区 | 2216 | 2017年 | 通州区政府 |
|  | 百邦奶牛场 | 关停，奶牛160头（东社） | 削减COD23.8t/a、削减氨氮0.25t/a。 | 通州区 | 335 | 2017年 | 通州区政府 |
|  | 东明乳业 | 关停，奶牛500头（刘桥） | 削减COD74.3t/a、削减氨氮0.79t/a。 | 通州区 | 713 | 2017年 | 通州区政府 |
|  | 刘志华养殖场 | 关停，母猪200头 | 削减COD1.94t/a、削减氨氮0.19t/a。 | 通州区 | 7 | 2017年 | 通州区政府 |
|  | 南通腾翔狼山鸡养殖场 | 关停，蛋鸡5.5万羽 | 削减COD2.8t/a、削减氨氮0.28t/a。 | 通州区 | 575 | 2017年 | 通州区政府 |
|  | 通吕运河养殖小区 | 关停，猪4300头（高新区） | 削减COD18.56t/a、削减氨氮2.3t/a。 | 通州区 | 383 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 十总畜禽粪便处置中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模30t/d | 削减COD32.4t/a、削减氨氮4.0t/a。 | 通州区 | 150 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 东社畜禽粪便处置中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模40t/d | 削减COD43.2t/a、削减氨氮5.3t/a。 | 通州区 | 200 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 长江镇畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模80t/d | 削减COD86.4t/a、削减氨氮39.45t/a | 如皋市 | 600 | 2016年 | 如皋市政府 |
|  | 如皋经济技术开发区畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模80t/d | 削减COD86.4t/a、削减氨氮10.6t/a、削减总磷1.15t/a | 如皋市 | 500 | 2016年 | 如皋市政府 |
|  | 岔河镇畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模130t/d | 削减COD140.4t/a，削减氨氮17.23t/a | 如东县 | 600 | 2016年 | 如东县政府 |
|  | 苴镇畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模160t/d | 削减COD86.4t/a、削减氨氮10.7t/a | 如东县 | 800 | 2016年 | 如东县政府 |
|  | 高新开发区畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模110t/d | 削减COD97.2t/a，削减氨氮14.58t/a | 如东县 | 550 | 2016年 | 如东县政府 |
|  | 栟茶镇畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模70t/d | 削减COD75.6t/a，削减氨氮9.28t/a，削减总磷1t/a。 | 如东县 | 400 | 2017年 | 如东县政府 |
|  | 袁庄镇畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模110t/d | 削减COD118.8t/a，削减氨氮14.58t/a | 如东县 | 550 | 2017年 | 如东县政府 |
|  | 吕四合作海复畜禽粪便集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模80t/d | 削减COD86.4t/a、削减氨氮10.6t/a、总磷1.5t/a | 启东市 | 400 | 2016年 | 启东市政府 |
|  | 惠萍汇龙王鲍集中处理中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模80t/d | 削减COD86.4t/a、削减氨氮10.6t/a、削减总磷1.15t/a | 启东市 | 400 | 2017年 | 启东市政府 |
|  | 骑岸畜禽粪便处置中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模120t/d | 削减COD129.6t/a，削减氨氮31.8t/a | 通州区 | 600 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 五甲畜禽粪便处置中心 | 新建畜禽粪便集中处理规模40t/d | 削减COD43.2t/a，削减氨氮10.6t/a | 通州区 | 200 | 2016年 | 通州区政府 |
|  | 海安县畜禽养殖废物资源化利用项目 | 在城东镇、角斜镇、李堡镇、西场镇等4个镇修建畜禽养殖粪便无害化处理设施，新建畜禽粪便集中处理规模1500t/d。 | 年削减COD1545t、削减氨氮198.9t、削减总磷43.5t | 海安县 | 10000 | 2020年 | 海安县人民政府 |
|  | 栟茶镇、河口镇、洋口镇畜禽粪便资源化利用工程 | 在3个镇修建畜禽养殖粪便无害化处理设施，新建畜禽粪便集中处理规模600t/d。 | 年削减COD370.8t、氨氮47.74t、总磷7.7t | 如东县 | 3500 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 海门市包场镇等8镇畜禽废物资源化利用工程 | 对包场镇、东灶港镇、货隆镇、刘浩镇、四甲镇、王浩镇、余东镇、正余镇等8个镇的畜禽粪便进行资源化利用，新建畜禽粪便处理规模150t/d | 年削减COD 108.2t、氨氮23.94t、总磷2.14t。 | 海门市 | 900 | 2020年 | 海门市政府 |
|  | 启东市北新镇等10镇畜禽废物资源化利用工程 | 对北新镇、东海镇、海复镇、合作镇、汇龙镇、惠萍镇、近海镇、南阳镇、王鲍镇、寅阳镇等10个镇的畜禽粪便进行资源化利用，新建畜禽粪便处理规模3500t/d | 年削减COD3780t、氨氮276.2t、总磷49.98t | 启东市 | 20000 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 白蒲镇等8个镇畜禽废物资源化利用工程 | 对白蒲镇、柴湾镇、丁堰镇、东陈镇、林梓镇、如城镇、桃园镇、雪岸镇等8个镇的畜禽粪便进行资源化利用，新建畜禽粪便处理规模2000t/d | 年削减COD 2060t、削减氨氮165.2t、削减总磷58.86t | 如皋市 | 15000 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 曲塘镇等4个镇畜禽废物资源化利用工程 | 对曲塘镇、雅周镇、胡集镇、孙庄镇等4个镇的畜禽粪便进行资源化利用，新建畜禽粪便处理规模1600t/d | 年削减COD1755.8t、削减氨氮169.2t、削减总磷28.3t | 海安县 | 10000 | 2020年 | 海安县政府 |
|  | 搬经镇等6个镇畜禽废物资源化利用工程 | 对搬经镇、常青镇、高明镇、江安镇、石庄镇、袁桥镇等6个镇的畜禽粪便进行资源化利用，新建畜禽粪便处理规模3500t/d | 年削减COD3605t、氨氮464.1t、总磷50t。 | 如皋市 | 20000 | 2020年 | 如皋市政府 |
|  | 刘桥镇、骑岸镇、石港镇畜禽废物资源化利用工程 | 对区域内的畜禽粪便进行资源化利用，新建畜禽粪便处理规模500t/d | 年削减COD515t、氨氮66.3t、总磷5.14t | 通州区 | 3000 | 2020年 | 通州区政府 |
|  | 通州湾禁养区、限养区综合整治工程 | 关闭搬迁禁养区内规模化养殖小区，限养区内现有规模化畜禽养殖场（小区）根据养殖规模和污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理设施。 | 年削减COD97.2t、氨氮11.93t、总磷111.3t。 | 通州湾 | 1000 | 2020年 | 通州湾管委会 |
| 合计 |  |  | 削减COD 22531.2t/a、氨氮1924.34t/a、总磷371.08t/a。 |  | 106329 |  |  |

### 附表5-16 种植业面源污染控制工程

| 序号 | 工程名称 | 主要建设内容及规模 | 服务指标及效益 | 县、区 | 投资 （万元） | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 栟茶镇、洋口镇农业面源污染治理项目 | 对栟茶镇、洋口镇采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 削减氨氮35t/a、削减总磷4t/a。 | 如东县 | 800 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 河口镇、袁庄镇农业面源污染治理项目 | 对河口镇、袁庄镇采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 年削减氨氮95t、削减总磷11.5t | 如东县 | 1000 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 苴镇、掘港镇农业面源污染治理项目 | 对苴镇、掘港镇采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 年削减氨氮21.73t、削减总磷11.0t | 如东县 | 1000 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 港闸区农业面源污染治理项目 | 在区域内通过采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施，减少污染物排放量。 | 年削减氨氮120t、削减总磷12t。 | 港闸区 | 1000 | 2020年 | 港闸区政府 |
|  | 吕四港镇农业面源污染治理项目 | 对吕四港镇采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 年削减氨氮450t、削减总磷20t。 | 启东市 | 4000 | 2020年 | 启东市政府 |
|  | 川姜镇、张芝山镇农业面源污染治理项目 | 对川姜镇、张芝山镇采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 年削减氨氮23.2t、削减总磷9.8t | 通州区 | 800 | 2020年 | 通州区政府 |
|  | 白甸镇等6个镇农业面源污染治理项目 | 对白甸镇、墩头镇、海安镇、南莫镇、曲塘镇、胡集镇等6个镇采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化等措施。 | 年削减氨氮240t、削减总磷18.2t | 海安县 | 1500 | 2020年 | 海安县政府 |
|  | 陈桥街道、天生港镇街道、幸福街道农业面源污染治理项目 | 采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 年削减氨氮4.4t、总磷2.5t | 港闸区 | 50 | 2020年 | 市环保局 |
|  | 曹埠镇、马塘镇农业面源污染治理项目 | 采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化、开展农田废水截污、修建生态沟渠净化农田沥水等措施。 | 年削减氨氮57t、总磷53.3t。 | 如东县 | 500 | 2020年 | 如东县政府 |
|  | 孙庄镇农业面源污染治理项目 | 采取减少化肥施用量、推广测土配方施肥、推广水肥一体化等措施。 | 年削减氨氮29t、总磷50t | 海安县 | 300 | 2020年 | 海安县政府 |
| 合计 |  |  | 削减氨氮1075.33t/a、总磷192.3t/a |  | 10950 |  |  |

### 附表5-17 港口码头污染控制工程

| 序号 | 工程名称 | 主要建设内容及规模 | 服务指标及效益 | 县、区 | 投资 （万元） | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶修造厂污染防治设施建设 | 南通市65家船舶修造厂污染防治设施建设 | 减少港口码头污染 | 全市 | 1000 | 2017年 | 市港口局、市海事局、市地方海事局 |

### 附表5-18 污泥无害化处置工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通绿能固废处置有限公司污泥干化处置工程 | 新增污泥处理规模250t/d。 | 减少污泥随意堆放 | 如皋市 | 6000 | 2016年 | 如皋市政府 |
| 2 | 南通欣源污泥处置有限公司 | 污泥焚烧，日处理印染污泥500t，一期250t/d | 年处置印染污泥8.25万t | 通州区先锋街道 | 8000 | 2016年 | 通州区人民政府 |
| 3 | 钢丝绳废酸和污泥处置 | 综合利用，日处理钢丝绳废酸污泥200t | 减少废酸、污泥随意堆放排放，减轻对水体污染 | 通州区张芝山镇 | 1999 | 2020年 | 通州区人民政府 |
| 合计 |  |  |  |  | 15999 |  |  |

### 附表5-19 河网地区排海通道建设工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东洋口港排海工程 | 如东洋口港经济技术开发区新建一期污水处理排海工程排放能力5万t/d。建设排海管道17.92km。 | 降低污染物排放量。 | 如东洋口港经济技术开发区 | 20000 | 2020年 | 如东县人民政府 |
| 合计 |  |  |  |  | 20000 |  |  |

### 附表5-20 饮用水水源地保护工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南通市饮用水源保护区综合整治工程 | 对狼山水厂、洪港水厂、长青沙水厂等水源保护区进行综合整治，清拆保护区内违章建筑物、关闭排污口。 | 饮用水源地周边环境达标，保障饮用水安全。 | 市区 | 1000 | 2016年 | 南通市政府、市环保局 |
|  | 南通市饮用水源地规范化建设工程 | 按相关技术规范要求，在饮用水源保护区设置界碑、交通警示牌和宣传牌等标识，设置水源一级保护区隔离防护。 | 保障饮用水安全。 | 市区 | 500 | 2016年 | 南通市政府、市环保局 |
|  | 启东市饮用水源地保护工程 | 强化启东水厂及头兴港水源地、吕四水厂及通吕运河水源地保护，实施启东地面水厂备用水源地一级保护区3000m河岸护坡工程，加强保护区内环境整治。 | 有效保护水源水质，保障饮用水安全 | 启东市 | 24000 | 2020年 | 启东市政府、启东市环保局 |
| 合计 |  |  |  |  | 25500 |  |  |

### 附表5-21 河网生态系统修复工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老洪港湿地公园建设工程 | 以云湖、星湖两大水库为核心，建设占地9000亩的湿地公园。 | 饮用水源地生态保护。 | 市开发区 | 6000 | 2020年 | 市开发区管委会 |
| 2 | 通州生态河道建设 | 建设生态型河道20km/年 | 河道水生态系统和河岸生态系统 | 通州区 | 10000 | 2016-2020年 | 通州区人民政府 |
| 3 | 如皋水系畅通工程 | 沟通龙游河水系，构建“南引北排”的水系格局 | 改善中心城区内外城河以及置换城区其他河道水质 | 如城街道 | 600 | 2020年 | 如皋市政府 |
| 4 | 如皋市湿地恢复工程 | 龙游湖、车马湖、千翠湖、长青沙湿地公园湿地恢复 | 提高全市生态环境质量 | 如皋市 | 1200 | 2018年 | 如皋市政府 |
| 5 | 通州湾生态景观工程 | 通州湾示范区纳潮河、青年公园生态景观建设 | 改善生态环境 | 通州湾 | 900 | 2016年 | 通州湾示范区管委会 |
| 合计 |  |  |  |  | 18700 |  |  |

### 附表5-22 近岸海域水环境保护工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如东海岸生态保护与生态廊道建设工程 | 岸线整治，环境修复。修复区域2000亩，岸线长3km。 | 保护岸线 | 如东县 | 30000 | 2017年 | 如东县人民政府 |
|  | 如东小洋口海洋公园建设工程 | 建设重点保护区2125公顷，生态与资源修复区1308公顷。 | 保护小洋口近岸海域生态环境。 | 如东县 | 3500 | 2018年 | 如东县人民政府 |
|  | 海门蛎蚜山牡蛎礁海洋公园建设工程 | 建设总面积1545.91公顷，其中重点保护区169.03公顷，生态与资源修复区643.78公顷，适度利用区733.10公顷。 | 保护蛎蚜山生态环境。 | 海门市 | 5000 | 2017年 | 海门市人民政府 |
| 合计 |  |  |  |  | 38500 |  |  |

### 附表5-23 饮用水安全风险防范与应急能力建设工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取水口安全风险防范工程 | 对南通段长江河道水质进行普查，获取长期优质水质的水源区域，建立离岸-深层取水模式，重新优化取水口布局。以生态补偿、污水并网处理等方式取消取水口上游排污口。 | 保障饮用水源地取水口水质安全。 | 全市 | 5000 | 2020年 | 市环保局 |
|  | 船舶污染风险防控工程 | 对渔船、货船、客船等船舶进行改造，建立船舶生活废水、垃圾、含油压舱水收集处置系统，实行船舶废水垃圾的全收集。 | 减少流域污染物直排。 | 全市 | 5000 | 2020年 | 市政府 |
| 合计 |  |  |  |  | 10000 |  |  |

### 附表5-24 环境风险源管理及应急系统建设工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南通市环境应急能力建设工程 | 建设环境应急响应和信息报送系统，完善应急指挥车、环境应急监测车、环境应急监测和防护设备等硬件配置。 | 提高环境应急能力，满足突发环境事件应急处置的需求。 | 2000 | 2017年 | 市环保局 |
|  | 环境突发事件演练和平台维护工程 | 针对不同行业和不同类型的突发性环境事故每年组织开展专项应急演练并进行平台维护。 | 增强应对突发事件的能力。 | 400 | 2020年 | 市环保局 |
| 合计 |  |  |  | 2400 |  |  |

### 附表5-25 环境监测监控能力建设工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点污染源和主要入海河流自动监测能力建设工程 | 重点污染源TC卡管理系统建设。栟茶运河、通吕运河、如泰运河等3条主要入海河流交界断面水质自动监测站建设。 | 提高主要入海河流自动监测能力。 | 全市 | 5000 | 2020年 | 市环保局 |
|  | 环境监管标准化建设工程 | 建设环境监测执法业务用房，增加人员添置设备仪器等。开发区采用社会化途径实施建设环境监测能力。 | 增强环境监管能力，提高环境执法能力。 | 崇川区、港闸区、开发区 | 20000 | 2020年 | 市环保局 |
|  | 如东县环境监测、监察、应急、管理标准化建设工程 | 进行监测仪器设备更新，开展特征污染因子监测、总量监测、海洋环境监测。实施污染源自动监控系统提升改造，建设河流水质自动监测站。开展环境宣教现代化建设、省级环境教育实践基地建设，实施放射源远程视频监控系统建设。应急指挥平台、综合应用系统、视频会议系统和视频指挥调度系统、车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统以及环境应急预警与应急处置调查取证装备购置。 | 提高特征污染因子监测能力，加强重点点位自动监控水平，进一步提高环保执法能力 | 如东县 | 5000 | 2020年 | 如东县环保局 |
|  | 海安县环境监测站监管能力建设 | 进行监测仪器设备更新，添置自动液相萃取装置、便携式重金属分析仪等。 | 提高环境监测、监察、应急、管理等标准化、现代化水平。 | 海安县 | 220 | 2020年 | 海安县人民政府 |
|  | 如皋市环境监测、监察、应急、管理标准化建设项目 | 应急处置、技术研发、日常监管及应急处置场所建设。水质自动监测站建设，大型分析仪器购置等。 | 提高环境监测、监察、应急、管理等标准化、现代化水平。 | 如皋市 | 1600 | 2020年 | 如皋市人民政府 |
|  | 海门市环境监管能力建设工程 | 添置标准化建设仪器设备，环境信息中心机房改造，与市环保局视频会议系统建设。配备宣教设备，开展环境教育基地建设。远程监控中心和视频监控系统建设，应急指挥平台和设施设备建设，放射源远程监控系统建设，移动执法平台建设。 | 提高环境监测、监察、应急、管理等标准化、现代化水平。 | 海门市 | 1420 | 2017年 | 海门市人民政府 |
|  | 启东市环境监测站监管能力建设 | 应急处置、技术研发、日常监管及应急处置场所建设。 | 提高环境监测、监察、应急、管理等标准化、现代化水平。 | 启东市 | 940 | 2020年 | 启东市人民政府 |
|  | 县级海洋环境监测站建设 | 建设海安、如东、海门、启东4个县级海洋环境监测站，通过省级计量认证。 | 提高海洋环境监管能力。 | 海安县、如东县、海门市、启东市 | 6000 | 2020年 | 海安县农委、如东县海渔局、海门市海渔局、启东市海渔局 |
|  | 如皋市饮用水源地自动监测能力建设工程 | 长青沙集中式饮用水源地水质自动监测项目由9项增至为13项，其中十三五期间新增挥发性有机物、生物毒性、总氮、总磷共四项要素监测，同时对原有监测项目总酚仪表进行升级改造，将其监测项目变化为挥发酚。 | 提高饮用水源地水质自动监测和预警能力 | 如皋市长江镇 | 250 | 2016年 | 如皋市环保局 |
| 合计 |  |  |  |  | 40430 |  |  |

### 附表5-26 水环境预警监控体系构建工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全市饮用水源地预警监控体系建设工程 | 在水源地取水口上游设置特定监控断面，选择特定指标，采用自动（在线）监测方式，监控其变化情况以提示水源水质变化及趋势。 | 保障饮用水源水质安全 | 全市 | 1000 | 2017年 | 市环保局 |

### 附表5-27 环境信息管理平台建设工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程效益 | 项目实施地点 | 投资金额（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境信息管理平台建设工程 | 建立水环境信息管理平台，实现对流域的地理坐标、资源、环境与社会经济等各种信息的整合、采集、分析、处理，同时通过在线监测和情景模拟，实现对全市流域信息及水环境变化的在线监管。 | 提高水环境保护管理效率。 | 全市 | 800 | 2017年 | 市环保局 |

## 附表6 各控制单元水污染物削减目标可达性分析

| 序号 | 控制单元名称 | 水污染物削减目标（t） |  |  | 重点工程环境效益（t） |  |  | 是否满足水质目标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 1 | 北凌河海安县控制单元 | 640.25 | 69.11 | -53.16 | 836.1 | 91.1 | 14.0 | 是 |
| 2 | 北凌河如东县控制单元 | -328.04 | 0.52 | 7.04 | 155.6 | 54.28 | 8.5 | 是 |
| 3 | 栟茶运河海安县控制单元 | 1413.79 | -11.43 | 39.70 | 1547.66 | 199.1 | 43.5 | 是 |
| 4 | 栟茶运河如东县控制单元 | 895.69 | 206.94 | 28.45 | 1384.46 | 240.22 | 33.78 | 是 |
| 5 | 如泰运河如东县控制单元 | 5074.34 | 497.44 | 21.65 | 5470.79 | 619.75 | 33.02 | 是 |
| 6 | 掘苴河如东县控制单元 | -613.89 | 6.31 | 18.62 | 240.77 | 50.43 | 18.8 | 是 |
| 7 | 通吕运河崇川区控制单元 | -777.74 | 46.61 | 30.23 | 139.6 | 50.83 | 32.6 | 是 |
| 8 | 通吕运河通州区控制单元 | 2869.14 | 216.24 | 57.74 | 2884.82 | 293.38 | 58.07 | 是 |
| 9 | 通吕运河海门市控制单元 | 28.37 | 96.26 | 3.35 | 488.05 | 100.64 | 13.37 | 是 |
| 10 | 通吕运河港闸区控制单元 | -6741.64 | 292.92 | -13.56 | 62.82 | 301.94 | 12 | 是 |
| 11 | 通吕运河启东市控制单元 | -2645.29 | 459.26 | 25.08 | 86.4 | 460.6 | 25.1 | 是 |
| 12 | 通启运河南通经济技术开发区控制单元 | 525.08 | 139.22 | 23.09 | 2802.81 | 227.1 | 27.36 | 是 |
| 13 | 通启运河通州区控制单元 | -1315.29 | -12.60 | 12.68 | 210.6 | 46.54 | 13.5 | 是 |
| 14 | 通启运河海门市控制单元 | 3402.20 | 402.00 | 55.84 | 3404.55 | 404.3 | 57.7 | 是 |
| 15 | 通启运河启东市控制单元 | 7585.57 | 427.05 | 102.13 | 7838.69 | 633.89 | 111.14 | 是 |
| 16 | 通扬运河通州区控制单元 | -1430.81 | -141.65 | 1.69 | 8.46 | 0.83 | 1.80 | 是 |
| 17 | 通扬运河如皋市控制单元 | 5019.02 | 338.02 | 76.34 | 5036.83 | 397.75 | 76.71 | 是 |
| 18 | 新通扬运河-通榆河海安县控制单元 | -2233.89 | 456.68 | -99.58 | 963.67 | 460.55 | 18.83 | 是 |
| 19 | 焦港河海安县市控制单元 | 1786.33 | 13.45 | 25.62 | 1790.8 | 174.2 | 28.3 | 是 |
| 20 | 焦港河如皋市控制单元 | 4306.76 | 593.31 | 67.08 | 4380.47 | 601.01 | 84.5 | 是 |
| 21 | 九圩港河通州区控制单元 | 3429.73 | 508.82 | 8.67 | 3484.6 | 518.27 | 16.64 | 是 |
| 22 | 九圩港河港闸区控制单元 | -698.99 | 8.39 | 3.30 | 0.05 | 8.40 | 3.30 | 是 |
| 23 | 九圩港河如东县控制单元 | -911.15 | 56.29 | 53.23 | 33.73 | 57.0 | 53.30 | 是 |
| 24 | 如海运河如皋市控制单元 | 4657.07 | 729.20 | 22.74 | 6057.84 | 732.81 | 30.0 | 是 |
| 25 | 如海运河海安县控制单元 | -636.27 | 28.88 | 49.93 | 0 | 29.0 | 50.0 | 是 |
| 26 | 如泰运河通州湾控制单元 | 2724.91 | 211.91 | 139.25 | 2779.41 | 239.34 | 140.5 | 是 |
| 合计 |  | 44358.25 | 5804.83 | 873.45 | 52089.58 | 6993.26 | 1006.32 | 是 |

备注：水污染物削减目标中，数值为负值的指标，不纳入水污染物削减目标计算。