南通市生态环境局文件

通环辐评〔2025〕8号

南通市生态环境局关于南通芦泾220千伏输变电工程（重新报批）环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司：

你单位报送的《南通芦泾220千伏输变电工程（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

南通芦泾220kV开关站工程已于2022年1月4日取得了南通市生态环境局出具的环评批复（通环辐评〔2022〕1号）。根据原环评批复，南通芦泾220kV开关站工程包含3项子工程：（1）芦泾220kV开关站新建工程、（2）芦泾~齐心、三官殿、钟秀220kV线路工程、（3）建设三官殿~钟秀220kV线路工程。

南通芦泾～城西等220kV线路工程已于2022年1月4日取得了南通市生态环境局出具的环评批复（通环辐评〔2022〕2号），建设内容主要为220kV芦泾～城西、华能电厂线路工程。

环评文件批复后，因区域地块的规划发生调整，导致芦泾220kV开关站选址向南位移约850m，其配套接入的220kV线路选线也相应发生较大变化。调整后，变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米，输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%，输电线路由地下电缆改为架空线路，输线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%，依据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号）属于重大变动，依法重新报批环评文件。

变更后，同意你公司建设南通芦泾220千伏输变电工程，项目包含2项子工程，主要工程内容如下：

（1）芦泾220kV开关站新建工程

芦泾220kV开关站位于古港路南侧，华能南通电厂厂区内。芦泾220kV开关站户内式布置，本期无主变，220kV配电装置采用户内GIS布置、架空出线12回（2回备用）。

（2）芦泾~齐心等220kV线路工程

本项目220kV同塔双回架空线路路径长约4.5km，其中新建220kV同塔双回架空线路路径长约2.7km，恢复220kV同塔双回架空线路路径长约1.8km。新建杆塔13基。拆除220kV同塔双回架空线路路径长约2.45km，拆除杆塔10基。

①华能南通电厂一期升压站~齐心双线电厂侧改接至芦泾变220kV线路自芦泾开关站北侧起，途经古港路、长江北路，至原220kV通齐2663/2664线#3杆塔止。将原220kV通齐2663/2664线#1、#2杆塔拆除，新建2基杆塔，线路接入新建芦泾220kV开关站，形成芦泾~齐心220kV双回线路。

新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.5km，恢复220kV同塔双回架空线路路径长约0.47km。

②华能南通电厂一期升压站~钟秀双线电厂侧改接至芦泾变220kV线路自芦泾开关站北侧起，途经古港路、长江北路，至原220kV通秀2665/2666线#3杆塔。将原220kV通秀2665/2666线#1、#2杆塔拆除，新建2基杆塔，线路接入新建芦泾220kV开关站，形成芦泾~钟秀220kV双回线路。

新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.52km，恢复220kV同塔双回架空线路路径长约0.47km。

③华能南通电厂二期升压站~三官殿双线电厂侧改接至芦泾变220kV线路自芦泾开关站北侧起，途经古港路、长江北路，至原220kV通三4645/4646线#3杆塔。将原220kV通三4645/4646线#1、#2杆塔拆除，新建3基杆塔，线路接入新建芦泾220kV开关站，形成芦泾~三官殿220kV双回线路。

新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.59km，恢复220kV同塔双回架空线路路径长约0.49km。

④华能南通电厂二期升压站~城西双线电厂侧改接至芦泾变220kV线路自芦泾开关站东侧起，途经古港路、长江北路，至原220kV通城2H11/2H12线#3杆塔。将原220kV通城2H11/2H12线#1、#2杆塔拆除，新建3基杆塔，将线路接入新建芦泾220kV开关站，形成芦泾~城西220kV双回线路。

新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.43km，恢复220kV同塔双回架空线路路径长约0.37km。

⑤华通电厂二期升压站～芦泾变双回220kV线路自芦泾开关站东侧起，位于华通电厂厂区内，至华通电厂二期升压站。新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.2km。新建2基杆塔。

⑥三官殿~钟秀220kV线路程自新建F1杆塔起，途径长江北路至原220kV通三2667/通秀2662线#3杆塔。将原220kV通三2667/通秀2662线#1、#2杆塔拆除，新建1基杆塔，在新建杆塔上搭接形成三官殿~钟秀220kV单回线路。新建220kV同塔双回架空线路路径长约0.46km。

在认真落实《报告表》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我局同意你单位按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。220kV架空线路电磁环境影响评价范围内有3处电磁环境敏感目标。

（三）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。工程运行时线路沿线声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

（四）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（五）芦泾220kV开关站无人值班，日常巡视及检修等工作人员所产生的生活污水经废水储存池处理后，定期清运，不外排；站内的废铅蓄电池交由有资质单位规范处理。

（六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；规范开展电磁环境、声环境的监测工作。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。企业公开验收信息的同时，应当向南通市生态环境局、南通市崇川生态环境局报送相关信息。请南通市崇川生态环境局做好该项目建设、运行期间的环境监管。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

南通市生态环境局

2025年4月25日

（项目代码：2410-320000-04-01-213638）

（以下无正文）

|  | 抄送：南通市崇川生态环境局、江苏辐环环境科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |